PHỤ LỤC 1

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ/ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Đính kèm yêu cầu báo giá số .........../BVCR-KD, ngày ...... tháng ...... năm 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy)

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh có cửa bơm thuốc, cỡ 18G-22G | *Kích cỡ 18G-22G, catheter bằng FEP hoặc PUR hoặc Teflon, không có chứa latex, DEHP, có đường cản quang ngầm. * Có đầu bảo vệ an toàn bao phủ toàn bộ đầu kim ngay khi rút kim ra khỏi thân kim luồn *Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát hoặc có thiết kế mặt cắt sau. * Phần chuôi kim trong suốt, tương thích với các đầu nối dây truyền, dây nối. | Cái | 321.400 |
| 2 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh không cửa bơm thuốc, kích cỡ 18G-24G | *Kích cỡ 18G-22G, catheter bằng FEP hoặc PUR hoặc Teflon, không có chứa latex, DEHP, có đường cản quang ngầm. *Có đầu bảo vệ an toàn bao phủ toàn bộ đầu kim ngay khi rút kim ra khỏi thân kim luồn. Đầu bảo vệ 2 lớp (lớp kim loại bên trong và lớp nhựa bên ngoài), *Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát hoặc có thiết kế mặt cắt sau. * Phần chuôi kim trong suốt, tương thích với các đầu nối dây truyền, dây nối. | Cái | 143.150 |
| 3 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh không cửa bơm thuốc, có vách ngăn chống máu trào ngược, kích cỡ 20G-24G | *Kích cỡ 20G-24G, catheter bằng FEP hoặc PUR hoặc Teflon không có chứa latex, DEHP, có đường cản quang ngầm *Có đầu bảo vệ an toàn bao phủ toàn bộ đầu kim ngay khi rút kim ra khỏi thân kim luồn, . *Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát hoặc có thiết kế mặt cắt sau. * Phần chuôi kim trong suốt, tương thích với các đầu nối dây truyền, dây nối. *Có vách ngăn chống máu trào ngược, không ảnh hưởng áp lực dòng chảy. | Cái | 30.000 |

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số              /BVCR-KD ngày …… tháng ….. năm 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy)

BÁO GIÁ (1)

Kính gửi: Bệnh viện Chợ Rẫy

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số              /BVCR-KD ngày …… tháng ….. năm 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi … [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sảm xuất | Xuất xứ | Số lượng/ khối lượng | Đơn giá (VND) (Trước VAT) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) (Thuế VAT) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] = [7] x ([8]+[9]+[10]) |
| 1 | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật (bản gốc catalogue có kèm bản dịch hoặc đường link sản phẩm để Bệnh viện tham khảo) của sản phẩm báo giá và các tài liệu liên quan (nếu có))

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng … năm … [Ghi ngày … tháng … năm … kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | … , ngày … tháng … năm … Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (12) (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này)

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu  có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dâu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.