PHỤ LỤC 01

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4413 /BM-VTTTBYT ngày 20 tháng 8 năm 2024)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….

Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế (2) | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model, (3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ (6) | Số lượng (7) | Đơn vị tính | Đơn giá(8) (VND) | Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 12 tháng) (9) | Chi phí bảo hành thiết bị sau thời gian bảo hành tiêu chuẩn (10) | Thành tiền(11) (VND) | Đơn giá trúng thầu gần nhất (12) (VND) | Tài liệu tham chiếu đơn giá trúng thầu gần nhất (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày..... tháng ......năm 2024;

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 150 ngày.

5. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

6. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của trang thiết bị y tế.

(7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế (đã bao gồm thuế VAT; bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu là 12 tháng)

(9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thời gian bảo hành cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu trong vòng 12 tháng.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá bảo hành sau khi hết bảo hành tiêu chuẩn (tối thiểu 12 tháng) cho từng trang thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí bảo hành của từng trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND) ((11)=(7)x(8))

(12) Công ty điền đơn giá trúng thầu gần nhất trong vòng 12 tháng (nếu có) của các trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Bệnh viện.

(13) Công ty điền loại văn bản; số văn bản; ngày văn bản và tên cơ sở y tế ban hành văn bản

VD: 	Hợp đồng số 123/HĐ-XX ngày 01/02/2024 ký với Bệnh viện …

Quyết định phê duyệt KQLCNT số 123/QĐ-BV … ngày 01/02/2024 của Bệnh viện …

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

| Mẫu số 02 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4413/BM-VTTTBYT ngày 20 tháng 8 năm 2024) BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công ty: |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục trang thiết bị y tế | Yêu cầu mời chào giá | Đáp ứng chào giá | Tài liệu tham chiếu | Tự đánh giá |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. | Model/Tên thương mại/Ký mã hiệu: Hãng sản xuất: Xuất xứ: |  |  |
|  |  | Thông số kỹ thuật mời chào giá | - Cung cấp các chứng chỉ chất lượng của hàng hóa (ISO, EC, FDA hoặc tương đương) - Nêu chính xác các thông số có trong tài liệu kỹ thuật hàng hóa - Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể | Công ty chỉ rõ tiêu chí kỹ thuật được tham chiếu từ mục nào/trang nào (theo tài liệu đính kèm) hoặc trường hợp máy có thể đáp ứng nội dung yêu cầu nhưng không có tài liệu chứng minh (cần xin xác nhận từ Hãng sản xuất) | Đáp ứng/ Không đáp ứng |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |
| - Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá |  |  |  |  |  |  |
| - Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4413/BM-VTTTBYT ngày 20 tháng 8 năm 2024)

| STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy siêu âm Doppler màu tim mạch 3 đầu dò | 01 | Cái |
|  | Máy siêu âm Doppler màu chuyên tim mạch 3 đầu dò | 12 | Cái |
|  | Máy siêu âm chuyên tim qua thực quản 2D | 03 | Cái |
|  | Máy siêu âm chuyên tim qua thực quản 4D | 02 | Cái |
|  | Máy siêu âm Doppler màu tổng quát 3 đầu dò | 01 | Cái |
|  | Máy siêu âm doppler màu tổng quát cao cấp cho chuyên khoa cơ xương khớp | 04 | Cái |
|  | Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 3 đầu dò kèm bộ gá sinh thiết | 02 | Cái |
|  | Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 3 đầu dò kèm bộ gá kim chọc hút trứng | 01 | Cái |
|  | Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 4D 04 đầu dò | 02 | Cái |
|  | Máy siêu âm xách tay có hỗ trợ can thiệp | 02 | Cái |
|  | Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò cấp cứu chuyên dụng | 02 | Cái |
|  | Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò kèm bộ gá sinh thiết | 02 | Cái |
|  | Máy siêu âm Doppler màu 2 đầu dò | 01 | Cái |
|  | Máy siêu âm Doppler màu tổng quát | 20 | Cái |
|  | Máy siêu âm Doppler màu tổng quát cao cấp | 05 | Cái |

PHỤ LỤC 03

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4413/BM-VTTTBYT ngày 20 tháng 8  năm 2024)

1. Máy siêu âm Doppler màu tim mạch 3 đầu dò

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE và FDA (CFG) |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn : 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò siêu âm tim qua thành ngực 2D: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 02 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám ổ bụng, mạch máu, tim |
| 1. | Thân máy chính: |
| 1.1 | Các thông số của hệ thống: |
|  | Thiết kế trên bốn bánh xe, với bánh có khóa, có tay cầm đẩy máy. |
|  | Có cổng kết nối ECG |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | LCD hoặc tốt hơn, kích thước ≥ 21 inchs |
|  | Độ phân giải màn hình ≥ (1920 x 1080) |
|  | Màn hình điều khiển: LCD hoặc tốt hơn, cảm ứng, kích thước ≥ 12 inch |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động (không tính đầu dò bút chì): ≥ 04 cổng |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB |
|  | Có loa |
| 1.2. | Các chế độ hoạt động (hoặc chức năng tạo ảnh) tối thiểu gồm có: (hoặc tương đương) |
|  | B-mode |
|  | M-mode |
|  | Mode dòng màu |
|  | Mode Doppler năng lượng |
|  | Mode Doppler xung (PWD) |
|  | Chế độ Doppler liên tục CWD |
|  | Tạo ảnh Doppler mô |
|  | Phổ Doppler (Spectral Doppler) |
|  | Chế độ giải phẫu M-mode |
| 1.3. | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương) |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời: 2 chế độ (Duplex), 3 chế độ (triplex) |
|  | Dual B (2D) |
|  | Chia màn hình: đơn hình, hai hình và bốn hình |
|  | Zoom, lật ảnh, xoay ảnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
|  | Màu hóa mode CW |
| 1.4. | Chức năng tạo hình: |
|  | Độ sâu thăm khám tối thiểu ≤ 1 cm |
|  | Độ sâu thăm khám tối đa ≥ 40 cm |
|  | Tốc độ khung hình ≥ 1900 khung hình/giây |
|  | Số kênh xử lý số hóa: ≥ 4.6 triệu kênh (hoặc vô hạn kênh) |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 280 dB (hoặc vô hạn) |
|  | Tự động tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Tự động tối ưu hóa TGC |
|  | Có thể lưu trữ dữ liệu thô |
|  | Thu nhận khẩu độ liên tục (hoặc tổng hợp khẩu độ) |
|  | Thu nhận tiêu điểm liên tục (hoặc tự động tối ưu hóa tiêu điểm nhận động) |
|  | Hiển thị ảnh tăng độ nét (hoặc tăng cường bờ) |
|  | Cửa sổ lấy mẫu trong phổ Doppler: từ ≤ 1 mm đến ≥ 16 mm |
| 1.5. | Các chức năng điều chỉnh ảnh siêu âm |
|  | Lọc (triệt) nhiễu hoặc phần mềm nâng cao chất lượng hình ảnh |
|  | Bản đồ xám |
|  | TGC (hoặc STC) |
|  | Dải động |
|  | Zoom |
|  | Tốc độ quét |
|  | Độ khuếch đại |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các chức năng đo đạc tối thiểu (hoặc tương đương) bao gồm: |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong ổ bụng |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán siêu âm mạch máu |
|  | Đo đạc/ Tính toán cơ xương khớp |
|  | Đo đạc/ Tính toán tuyến vú |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong siêu âm tim 2D |
|  | Tự động đo độ dày thành nội mạc của động mạch cảnh |
|  | Tự động đo phân suất tống máu |
|  | Tự động tính toán sự biến dạng của mô cơ tim |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim, elip |
| 1.7 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng kết nối USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
|  | Có cổng truyền phát video |
| 2. | Các thông số của đầu dò: |
|  | Đầu dò Convex băng tần rộng |
|  | Loại đầu dò: Ma trận hoặc đơn tinh thể |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 1 - ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 160 |
|  | Trường nhìn: ≥ 70 độ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng |
|  | Loại đầu dò: Ma trận hoặc đơn tinh thể |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 4 - ≥ 15 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 1000 |
|  | Trường nhìn ≥ 50 mm |
|  | Đầu dò chuyên tim |
|  | Loại đầu dò: Ma trận hoặc đơn tinh thể |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 1 - ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 80 |
|  | Trường nhìn ≥ 90 độ |
| 3 | Thiết bị ngoại vi (máy tính, máy in) |
| 3.1 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Tốc độ in ≤ 5 giây/ảnh |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Là loại Core i5 hoặc hơn, tốc độ xử lý ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21” |
| 3.3 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 2KVA |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

2. Máy siêu âm Doppler màu chuyên tim mạch 3 đầu dò

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE và FDA (CFG) |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn : 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò siêu âm tim qua thành ngực 2D: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 02 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám ổ bụng, mạch máu, tim |
| 1. | Thân máy chính: |
| 1.1 | Các thông số của hệ thống: |
|  | Thiết kế trên bốn bánh xe, với bánh có khóa, có tay cầm đẩy máy. |
|  | Có cổng kết nối ECG |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | LCD hoặc tốt hơn, kích thước ≥ 21 inchs |
|  | Độ phân giải màn hình ≥ (1920 x 1080) |
|  | Màn hình điều khiển: LCD hoặc tốt hơn, cảm ứng, kích thước ≥ 12 inch |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động (không tính đầu dò bút chì): ≥ 04 cổng |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB |
|  | Có loa |
| 1.2. | Các chế độ hoạt động (hoặc chức năng tạo ảnh) tối thiểu gồm có: (hoặc tương đương) |
|  | B-mode |
|  | M-mode |
|  | Mode dòng màu |
|  | Mode Doppler năng lượng |
|  | Mode Doppler xung (PWD) |
|  | Chế độ Doppler liên tục CWD |
|  | Tạo ảnh Doppler mô |
|  | Phổ Doppler (Spectral Doppler) |
|  | Chế độ giải phẫu M-mode |
|  | Tạo ảnh dòng máu hoặc tạo ảnh vi mạch |
|  | Có thể nâng cấp chế độ siêu âm tim 3D/4D |
| 1.3. | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương) |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời: 2 chế độ (Duplex), 3 chế độ (triplex) |
|  | Dual B (2D) |
|  | Chia màn hình: đơn hình, hai hình và bốn hình |
|  | Zoom, lật ảnh, xoay ảnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
|  | Màu hóa mode CW |
| 1.4. | Chức năng tạo hình: |
|  | Độ sâu thăm khám tối thiểu ≤ 1 cm |
|  | Độ sâu thăm khám tối đa ≥ 40 cm |
|  | Tốc độ khung hình ≥ 1900 khung hình/giây |
|  | Số kênh xử lý số hóa: ≥ 4.6 triệu kênh (hoặc vô hạn kênh) |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 280 dB (hoặc vô hạn) |
|  | Tự động tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Tự động tối ưu hóa TGC |
|  | Có thể lưu trữ dữ liệu thô |
|  | Thu nhận khẩu độ liên tục (hoặc tổng hợp khẩu độ) |
|  | Thu nhận tiêu điểm liên tục (hoặc tự động tối ưu hóa tiêu điểm nhận động) |
|  | Hiển thị ảnh tăng độ nét (hoặc tăng cường bờ) |
|  | Cửa sổ lấy mẫu trong phổ Doppler: từ ≤ 1 mm đến ≥ 16 mm |
| 1.5. | Các chức năng điều chỉnh ảnh siêu âm |
|  | Lọc (triệt) nhiễu hoặc phần mềm nâng cao chất lượng hình ảnh |
|  | Bản đồ xám |
|  | TGC (hoặc STC) |
|  | Dải động |
|  | Zoom |
|  | Tốc độ quét |
|  | Độ khuếch đại |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các chức năng đo đạc tối thiểu (hoặc tương đương) bao gồm: |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong ổ bụng |
|  | Đo đạc/Tính toán siêu âm mạch máu |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong siêu âm tim 2D |
|  | Tự động đo độ dày thành nội mạc của động mạch cảnh |
|  | Tự động đo phân suất tống máu |
|  | Tự động tính toán sự biến dạng của mô cơ tim (thất trái, thất phải và nhĩ trái) |
|  | Có thể nâng cấp để sử dụng đầu dò siêu âm tim 3D/4D |
|  | Có thể nâng cấp phần mềm: định lượng tim 3D/4D và đo đạc van 2 lá tự động trên nền 3D/4D |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim, elip |
| 1.7 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng kết nối USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
|  | Có cổng truyền phát video |
| 2. | Các thông số của đầu dò: |
|  | Đầu dò Convex băng tần rộng |
|  | Loại đầu dò: Ma trận hoặc đơn tinh thể |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 2 - ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 160 |
|  | Trường nhìn: ≥ 70 độ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng |
|  | Loại đầu dò: Ma trận hoặc đơn tinh thể |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 4 - ≥ 15 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 1000 |
|  | Trường nhìn ≥ 50 mm |
|  | Đầu dò chuyên tim |
|  | Loại đầu dò: Ma trận hoặc đơn tinh thể |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 1 - ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 80 |
|  | Trường nhìn ≥ 90 độ |
| 3 | Thiết bị ngoại vi (máy tính, máy in) |
| 3.1 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Tốc độ in ≤ 5 giây/ảnh |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Là loại Core i5 hoặc hơn, tốc độ xử lý ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21” |
| 3.3 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 2KVA |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

3. Máy siêu âm chuyên tim qua thực quản 2D

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE và FDA (CFG) |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn : 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò siêu âm tim qua thực quản 2D: 01 chiếc |
|  | Đầu dò siêu âm tim qua thành ngực 2D: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 02 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám tim, mạch máu, siêu âm tim qua thực quản |
| 1. | Thân máy chính: |
| 1.1 | Các thông số của hệ thống: |
|  | Thiết kế trên bốn bánh xe, với bánh có khóa, có tay cầm đẩy máy. |
|  | Có cổng kết nối ECG |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | LCD hoặc tốt hơn, kích thước ≥ 21 inchs |
|  | Độ phân giải màn hình ≥ (1920 x 1080) |
|  | Màn hình điều khiển: LCD hoặc tốt hơn, cảm ứng, kích thước ≥ 12 inch |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động (không tính đầu dò bút chì): ≥ 04 cổng |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB |
|  | Có loa |
| 1.2. | Các chế độ hoạt động (hoặc chức năng tạo ảnh) tối thiểu gồm có: (hoặc tương đương) |
|  | B-mode |
|  | M-mode |
|  | Mode dòng màu |
|  | Mode Doppler năng lượng |
|  | Mode Doppler xung (PWD) |
|  | Chế độ Doppler liên tục CWD |
|  | Tạo ảnh Doppler mô |
|  | Phổ Doppler (Spectral Doppler) |
|  | Chế độ giải phẫu M-mode |
|  | Tạo ảnh dòng máu hoặc tạo ảnh vi mạch |
|  | Có thể nâng cấp chế độ siêu âm tim 3D/4D |
| 1.3. | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương) |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời: 2 chế độ (Duplex), 3 chế độ (triplex) |
|  | Dual B (2D) |
|  | Chia màn hình: đơn hình, hai hình và bốn hình |
|  | Zoom, lật ảnh, xoay ảnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
|  | Màu hóa mode CW |
| 1.4. | Chức năng tạo hình: |
|  | Độ sâu thăm khám tối thiểu ≤ 1 cm |
|  | Độ sâu thăm khám tối đa ≥ 40 cm |
|  | Tốc độ khung hình ≥ 1900 khung hình/giây |
|  | Số kênh xử lý số hóa: ≥ 4.6 triệu kênh (hoặc vô hạn kênh) |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 280 dB (hoặc vô hạn) |
|  | Tự động tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Tự động tối ưu hóa TGC |
|  | Có thể lưu trữ dữ liệu thô |
|  | Thu nhận khẩu độ liên tục (hoặc tổng hợp khẩu độ) |
|  | Thu nhận tiêu điểm liên tục (hoặc tự động tối ưu hóa tiêu điểm nhận động) |
|  | Hiển thị ảnh tăng độ nét (hoặc tăng cường bờ) |
|  | Cửa sổ lấy mẫu trong phổ Doppler: từ ≤ 1 mm đến ≥ 16 mm |
| 1.5. | Các chức năng điều chỉnh ảnh siêu âm |
|  | Lọc (triệt) nhiễu hoặc phần mềm nâng cao chất lượng hình ảnh |
|  | Bản đồ xám |
|  | TGC (hoặc STC) |
|  | Dải động |
|  | Zoom |
|  | Tốc độ quét |
|  | Độ khuếch đại |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các chức năng đo đạc tối thiểu (hoặc tương đương) bao gồm: |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong ổ bụng |
|  | Đo đạc/Tính toán siêu âm mạch máu |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong siêu âm tim 2D |
|  | Tự động đo độ dày thành nội mạc của động mạch cảnh |
|  | Tự động đo phân suất tống máu |
|  | Tự động tính toán sự biến dạng của mô cơ tim (thất trái, thất phải và nhĩ trái) |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim, elip |
|  | Có thể nâng cấp để sử dụng đầu dò siêu âm tim 3D/4D |
|  | Có thể nâng cấp phần mềm: định lượng tim 3D/4D và đo đạc van 2 lá tự động trên nền 3D/4D |
| 1.7 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng kết nối USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
|  | Có cổng truyền phát video |
| 2. | Các thông số của đầu dò: |
|  | Đầu dò siêu âm tim qua thực quản 2D |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤3 - ≥7 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 48 |
|  | Trường nhìn: ≥90 độ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng |
|  | Loại đầu dò: Ma trận hoặc đơn tinh thể |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 4 - ≥ 15 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 1000 |
|  | Trường nhìn ≥ 50 mm |
|  | Đầu dò chuyên tim |
|  | Loại đầu dò: Ma trận hoặc đơn tinh thể |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 1 - ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 80 |
|  | Trường nhìn ≥ 90 độ |
| 3 | Thiết bị ngoại vi (máy tính, máy in) |
| 3.1 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Tốc độ in ≤ 5 giây/ảnh |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Là loại Core i5 hoặc hơn, tốc độ xử lý ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21” |
| 3.3 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 2KVA |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

4. Máy siêu âm chuyên tim qua thực quản 4D

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE và FDA (CFG) |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn : 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Đầu dò siêu âm tim qua thực quản 4D: 01 chiếc |
|  | Đầu dò siêu âm tim qua thành ngực 4D: 01 chiếc |
|  | Đầu dò siêu âm tim 2D qua thành ngực: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 02 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám tim 4D, mạch máu, siêu âm tim qua thực quản 4D |
| 1. | Thân máy chính: |
| 1.1 | Các thông số của hệ thống: |
|  | Thiết kế trên bốn bánh xe, với bánh có khóa, có tay cầm đẩy máy. |
|  | Có cổng kết nối ECG |
|  | Có ổ đĩa DVD |
|  | Có loa |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | Màn hình OLED hoặc HDU (LED) ≥ 21 inchs |
|  | Góc quan sát ≥ 90 độ |
|  | Độ phân giải màn hình ≥ (1920 x 1080) |
|  | Màn hình điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 12 inch |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động (không tính đầu dò bút chì): ≥ 04 cổng |
|  | Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 240 GB |
| 1.2. | Các chế độ hoạt động (hoặc chức năng tạo ảnh) tối thiểu gồm có: (hoặc tương đương) |
|  | B-mode |
|  | M-mode |
|  | Mode dòng màu |
|  | Mode Doppler năng lượng |
|  | Mode Doppler xung (PWD) |
|  | Chế độ Doppler liên tục CWD |
|  | Tạo ảnh Doppler mô |
|  | Phổ Doppler (Spectral Doppler) |
|  | Chế độ giải phẫu M-mode |
|  | Tạo ảnh dòng máu hoặc tạo ảnh vi mạch |
|  | Hình ảnh 3D/4D |
|  | Tự động tối ưu hóa Doppler hoặc Phổ |
| 1.3. | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương) |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời: 2 chế độ (Duplex), 3 chế độ (triplex) |
|  | Dual B (2D) |
|  | Chia màn hình: đơn hình, hai hình và bốn hình |
|  | Zoom, lật ảnh, xoay ảnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
|  | Màu hóa mode CW |
| 1.4. | Chức năng tạo hình: |
|  | Độ sâu thăm khám tối thiểu ≤ 1 cm |
|  | Độ sâu thăm khám tối đa ≥ 40 cm |
|  | Tốc độ khung hình ≥ 2800 khung hình/giây |
|  | Số kênh xử lý số hóa: ≥ 11 triệu kênh (hoặc vô hạn kênh) |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 320 dB (hoặc vô hạn) |
|  | Quét khối lượng 3D/4D ≥ 460 khối/s hoặc megavoxel/s hoặc volume rate |
|  | Thu nhận tốc độ khung hình của chuyển động mô hoặc dòng màu ≥ 240 khung hình / giây |
|  | Tự động tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Tự động tối ưu hóa TGC |
|  | Có thể lưu trữ dữ liệu thô |
|  | Thu nhận khẩu độ liên tục (hoặc tổng hợp khẩu độ) |
|  | Thu nhận tiêu điểm liên tục (hoặc tự động tối ưu hóa tiêu điểm nhận động) |
|  | Hiển thị ảnh tăng độ nét (hoặc tăng cường bờ) |
|  | Cửa sổ lấy mẫu trong phổ Doppler: từ ≤ 1 mm đến ≥ 16 mm |
| 1.5. | Các chức năng điều chỉnh ảnh siêu âm |
|  | Lọc (triệt) nhiễu hoặc phần mềm nâng cao chất lượng hình ảnh |
|  | Bản đồ xám |
|  | TGC (hoặc STC) |
|  | Dải động |
|  | Zoom |
|  | Tốc độ quét |
|  | Độ khuếch đại |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Phần mềm/chức năng thăm khám, có tối thiểu (hoặc tương đương): |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler |
|  | Tự động đo độ dày thành nội mạc của động mạch cảnh |
|  | Tự động đo phân suất tống máu |
|  | Tự động tính toán sự biến dạng của mô cơ tim (thất trái, thất phải và nhĩ trái) |
|  | Phần mềm dựng hình hai mặt cắt đồng thời |
|  | Phần mềm thăm khám lâm sàng: Tim, mạch máu, doppler xuyên sọ TCD |
|  | Phần mềm đo đạc và phân tích tim nâng cao: |
|  | Hỗ trợ đo trên siêu âm gắng sức |
|  | Nhĩ trái, Nhĩ phải, Thất phải, Thất trái, TAPSE |
|  | Đo đạc vận tốc đỉnh |
|  | Đo đạc độ chênh áp tối đa và trung bình |
|  | Đo đạc áp lực bán thời gian |
|  | Đo đạc chỉ số E/A |
|  | Đo đạc độ dốc |
|  | Đo đạc theo phương trình liên tục |
|  | Đo đạc cung lượng tim |
|  | Đo đạc thời gian gia tốc |
|  | Tính toán nhịp tim |
|  | Phần mềm siêu âm mạch máu: |
|  | Tỷ lệ ICA / CCA |
|  | Các giao thức động mạch cảnh trái và phải |
|  | Phần mềm siêu âm tim 3D/4D: |
|  | Hiển thị điện tâm đồ |
|  | Hình ảnh dòng chảy màu 3D/4D |
|  | Xoay khối 3D/4D |
|  | Phần mềm: định lượng tim 3D/4D và đo đạc van 2 lá tự động trên nền 3D/4D |
|  | Phần mềm dựng ảnh tim 3D/4D với nguồn sáng để quan sát cấu trúc tim (hoặc tương đương) |
| 1.7 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng kết nối USB |
|  | Kết nối mạng |
|  | Có cổng truyền phát video |
| 2. | Các thông số của đầu dò: |
| 2.1 | Đầu dò ma trận siêu âm tim 4D qua thành ngực |
|  | Dải tần: ≤ 1.5 - ≥5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 3000 |
|  | Trường nhìn ≥ 90 độ |
| 2.2 | Đầu dò ma trận siêu âm tim 4D qua thực quản |
|  | Dải tần: ≤ 3 - ≥7 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 2500 |
|  | Trường nhìn ≥ 90 độ |
| 2.3 | Đầu dò siêu âm tim 2D qua thành ngực |
|  | Loại đầu dò: Ma trận hoặc đơn tinh thể |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 1 - ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 80 |
|  | Trường nhìn ≥ 90 độ |
| 3 | Thiết bị ngoại vi (máy tính, máy in) |
| 3.1 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Tốc độ in ≤ 5 giây/ảnh |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Là loại Core i5 hoặc hơn, tốc độ xử lý ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21” |
| 3.3 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 2KVA |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

5. Máy siêu âm Doppler màu tổng quát 3 đầu dò

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò tim: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥2 kVA: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng thăm khám bụng, mạch, phần nông, sản, nhi |
|  | Các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử hoặc tương đương, đầu dò tim mạch: ≥3 đầu dò |
| 1. | Thân máy chính |
| 1.1. | Các thông số của hệ thống |
|  | Thiết kế trên xe 4 bánh, có phanh hãm, tay cầm |
|  | Màn hình điều khiển: LCD màu, cảm ứng, kích thước: ≥ 10 inch |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | LCD màu |
|  | Kích thước ≥21 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 1920x1080 điểm ảnh |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 3 |
|  | Bộ nhớ: |
|  | Loại SSD hoặc HDD |
|  | Dung lượng SSD ≥ 500 GB hoặc HDD yêu cầu ≥1TB |
|  | Bộ nhớ CINE: ≥ 500 MB Hoặc ≥ 1200 khung hình |
|  | Thanh Gain và bàn phím: cảm ứng chạm hoặc cơ học |
| 1.2. | Các chế độ hoạt động |
|  | B- mode |
|  | Hòa âm mô |
|  | M- mode |
|  | Mode dòng chảy màu điều chỉnh dải vận tốc, hiển thị đảo ngược, điều chỉnh mật độ dòng màu |
|  | Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng |
|  | Mode Doppler xung với tần số lặp lại xung |
|  | Mode Doppler liên tục |
|  | Mode M dòng chảy màu |
| 1.3. | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương) |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời: 2 chế độ (Duplex), 3 chế độ (triplex) |
|  | B và PW |
|  | B và CFM hoặc CDI hoặc PDI |
|  | B và M |
|  | Real time Triplex mode: B và CFM (hoặc PDI) và PW; B và CFM (hoặc CDI) và M |
|  | Dual B |
|  | Hiển thị nhiều hình |
|  | Zoom thời gian thực và tĩnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
| 1.4. | Chức năng tạo hình |
|  | Độ sâu thăm khám từ: ≤ 2cm - ≥ 30cm |
|  | Tốc độ khung hình tối đa: ≥ 500 (f/s hoặc Hz) |
|  | Số kênh xử lý số hóa (system processing channels): ≥380.000 kênh |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Tối ưu hóa TGC |
|  | Kỹ thuật lưu trữ, và phân tích dữ liệu thô |
|  | Dải động học hệ thống (System Dynamic Range): ≥ 260 dB |
| 1.5. | Các chức năng điều chỉnh hoặc tự động, hoặc điều khiển với các thông số với ảnh siêu âm thực, ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng tối thiểu có: |
|  | Tự động tối ưu hóa |
|  | Lọc nhiễu (hoặc phần mềm nâng cao chất lượng hình ảnh) |
|  | Bản đồ xám |
|  | TGC |
|  | Màu hóa mode B và M |
|  | Dải động |
|  | Zoom |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6. | Các phần mềm và chức năng đo đạc |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  | Phần mềm siêu âm bụng |
|  | Phần mềm siêu âm cơ xương khớp |
|  | Phần mềm siêu âm giáp, vú, phần nông |
|  | Phần mềm siêu âm tim |
|  | Phần mềm siêu âm mạch máu: mạch cảnh, mạch ngoại biên (động mạch và tĩnh mạch) |
|  | Phần mềm sản khoa |
|  | Đo đạc/tính toán trong sản khoa |
|  | Đo đạc/tính toán trong phụ khoa |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: Khoảng cách, chu vi, nhịp, thể tích, diện tích: Có |
|  | Các phép đo trong siêu âm mạch máu |
|  | Đo và tính toán niệu khoa |
|  | Đo đạc siêu âm tim |
| 1.7. | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng truyền phát video hoặc cổng audio out |
|  | Cổng USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
| 2. | Các thông số của đầu dò |
|  | Đầu dò Convex băng tần rộng |
|  | Ứng dụng: bụng, sản , mạch, niệu |
|  | Dải tần: ≤ 2 - ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | Bán kính Convex hoặc diện tiếp xúc hoặc FOV: ≥ 55mmR hoặc bằng chiều dài tiếp xúc ≥55mm, hoặc FOV ≥ 55 độ (ưu tiên góc quét FOV rộng) |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng |
|  | Ứng dụng: Phần nông, mạch, CXK, nhi.. |
|  | Dải tần: ≤ 5- ≥ 10 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV: ≥ 35mm |
|  | Đầu dò chuyên tim |
|  | Dải tần: ≤ 2- ≥ 4 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 60 |
| 3. | Thiết bị ngoại vi (máy tính, máy in) |
| 3.1. | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Khổ giấy in: ≥ 110 mm |
|  | In nhiệt |
| 3.2. | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Là loại Core i5 hoặc hơn, tốc độ xử lý ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21 inch |
| 3.3. | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 2 KVA |
|  | Điện áp vào ra: 220 V/ 50 Hz |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

6. Máy siêu âm doppler màu tổng quát cao cấp cho chuyên khoa Cơ xương khớp

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE và FDA (CFG) |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Linear chuyên dụng tần số cao: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng thăm khám bụng, mô mềm, mạch máu, cơ xương khớp, định lượng, đàn hồi, vi mạch, cản âm |
|  | Các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử hoặc tương đương: ≥ 3 đầu dò |
| 1. | Thân máy chính |
| 1.1. | Các thông số của hệ thống |
|  | Thiết kế trên xe 4 bánh, có phanh hãm, tay cầm |
|  | Màn hình điều khiển: LCD màu, cảm ứng, kích thước: ≥ 10" |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | Kích thước ≥21" |
|  | Phân giải: ≥ 1920x1080 điểm ảnh |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động ≥ 3 |
|  | Bộ nhớ: |
|  | Loại SSD hoặc HDD |
|  | Dung lượng SSD ≥ 500 GB hoặc HDD yêu cầu ≥1TB |
|  | Bộ nhớ CINE: ≥ 500 MB Hoặc ≥ 60000 khung hình |
|  | TGC, bàn phím: Số hóa, cảm ứng chạm hoặc cơ học |
| 1.2. | Các chế độ hoạt động |
|  | B- mode |
|  | Hòa âm mô |
|  | M- mode |
|  | Mode dòng chảy màu |
|  | Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng |
|  | Mode Doppler xung với tần số lặp lại xung |
|  | Mode M dòng chảy màu |
| 1.3. | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương) |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời: 2 chế độ (Duplex), 3 chế độ (triplex) |
|  | B và PW |
|  | B và CFM hoặc CDI hoặc PDI |
|  | B và M |
|  | Real time Triplex mode: B và CFM (hoặc PDI) và PW; B và CFM (hoặc CDI) và M |
|  | Dual B |
|  | Hiển thị nhiều hình |
|  | Zoom thời gian thực và tĩnh |
|  | Hình ảnh màu hóa |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
| 1.4. | Chức năng tạo hình: |
|  | Độ sâu thăm khám từ: ≤ 2cm - ≥ 40cm |
|  | Tốc độ khung hình tối thiểu: ≥ 500 (f/s hoặc Hz) hoặc công nghệ tương đương đạt khung hình |
|  | Số kênh xử lý số hóa (system processing channels): ≥1.000.000 kênh |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Tự động tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Tự động tối ưu hóa TGC |
|  | Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô |
|  | Dải động học hệ thống (System Dynamic Range): ≥270 dB |
|  | Khả năng xử lý |
| 1.5. | Các chức năng điều chỉnh hoặc tự động, hoặc điều khiển với các thông số với ảnh siêu âm thực, hoặc ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng tối thiểu có |
|  | Tự động tối ưu hóa |
|  | Lọc nhiễu hoặc có phần mềm tương đương (nâng cao chất lượng hình ảnh) |
|  | Tối ưu hóa bản đồ xám |
|  | TGC |
|  | Màu hóa mode B và M |
|  | Dải động |
|  | Zoom thời gian thực hoặc tĩnh |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Triệt nhiễu hoặc giảm nhiễu |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6. | Các phần mềm và chức năng đo đạc |
|  | Phần mềm siêu âm bụng |
|  | Phần mềm siêu âm khớp |
|  | Phần mềm siêu âm phần mềm |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  | Phần mềm siêu âm mạch máu (cảnh, ngoại biên/chi, động tĩnh mạch…) |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: Khoảng cách, chu vi, nhịp, diện tích, thể tích |
|  | Các phép đo trong siêu âm mạch máu |
|  | Đo và tính toán niệu khoa |
| 1.7. | Chức năng cao cấp |
|  | Đàn hồi mô bán định lượng (Strain elastography) |
|  | Đàn hồi mô định lượng (2D Shear wave Elastography) đa điểm |
|  | Khảo sát vi mạch |
|  | Khảo sát thành mạch, hoặc đo đạc tự động lớp nội mạch |
|  | Tăng cường ảnh sinh thiết |
|  | Phân tích Doppler tự động |
|  | Phần mềm tự động điều chỉnh góc Doppler |
|  | Phần mềm đo thể tích |
| 1.8. | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng Audio out hoặc Cổng truyền phát video |
|  | Cổng USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
| 2. | Các thông số đầu dò: |
|  | Đầu dò Convex băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: bụng, mạch, định lượng, cản âm |
|  | Dải tần: ≤ 2- ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 160 |
|  | Bán kính Convex hoặc diện tiếp xúc hoặc FOV: Hoặc bán kính ≥ 55mmR hoặc chiều dài diện tiếp xúc ≥55mm, hoặc FOV ≥ 65 độ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: Phần mềm, nông, mạch, cơ xương khớp, định lượng, cản âm |
|  | Dải tần: ≤ 5- ≥ 12 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV: ≥ 50mm |
|  | Đầu dò Linear chuyên dụng Hockey |
|  | Ứng dụng: Phần mềm, nông, mạch, cơ xương khớp |
|  | Dải tần: ≤ 9 - ≥ 15 MHz |
|  | FOV hoặc diện tiếp xúc: ≥ 20 |
| 3. | Thiết bị ngoại vi (Máy tính, máy in) |
| 3.1. | Máy in đen trắng |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Khổ giấy in: ≥ 110 mm |
|  | In nhiệt |
| 3.2. | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Core i5 hoặc hơn, tốc độ xử lý ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | SSD: ≥ 500 GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính: LCD, kích thước ≥21" |
| 3.3. | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 2 KVA |
|  | Điện áp vào ra: 220 V/ 50 Hz |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

7. Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 3 đầu dò kèm bộ gá sinh thiết

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE và FDA (CFG) |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Bộ gá sinh thiết cho đầu dò Convex: 01 bộ |
|  | Đầu dò âm đạo đa tần: 01 chiếc |
|  | Bộ kim chọc hút trứng cho đầu dò âm đạo: 01 bộ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng chuyên dụng kèm 01 cuộn giấy: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 02 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám Ổ bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa, niệu khoa |
|  | Có tối thiểu các phương pháp quét: Convex điện tử, Linear điện tử, đầu dò âm đạo |
| 1 | Thân máy chính: |
| 1.1 | Tổng quan máy: |
|  | Thiết kế trên bốn bánh xe, với bánh có khóa, có tay cầm đẩy máy |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | LED hoặc tốt hơn, kích thước ≥ 21" |
|  | Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |
|  | Màn hình điều khiển: LCD kích thước ≥ 10" |
|  | Ổ cứng: Loại SSD |
|  | Dung lượng SSD ≥500 GB |
| 1.2 | Các chế độ hoạt động tối thiểu gồm có (hoặc tương đương): |
|  | Chế độ B (B mode) |
|  | Chế độ M (M mode) |
|  | Chế độ M màu |
|  | Chế độ dòng màu (color mode) |
|  | Chế độ Doppler năng lượng (power doppler) |
|  | Chế độ Doppler xung (pulsed wave doppler) |
|  | Hòa âm mô: công nghệ mã hóa hoặc đảo xung |
| 1.3 | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương): |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời |
|  | B và PW |
|  | B và CM |
|  | B và PD |
|  | B và M |
|  | Khả năng hiển thị 3 chế độ đồng thời (Triplex) |
|  | Dual B (B/B) |
|  | Hiển thị nhiều hình |
|  | Zoom, lật ảnh, xoay ảnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
| 1.4 | Chức năng tạo hình: |
|  | Độ sâu hiển thị ảnh ≤ 2cm - ≥ 40cm |
|  | Tốc độ khung hình tối đa ≥ 1900 (khung hình/giây hoặc Hz) |
|  | Số kênh xử lý số hóa: ≥ 1.000.000 kênh |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 255 dB |
|  | Tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Có lưu trữ, phân tích dữ liệu |
|  | Thu nhận khẩu độ/ tiêu điểm động liên tục hoặc Tự động tối ưu hóa tiêu cự nhận động |
|  | Hiển thị ảnh tăng độ nét và giảm nhiễu |
| 1.5 | Các chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm thực, hoặc gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng (Freeze) tối thiểu gồm có (tương đương hoặc tốt hơn): |
|  | Tự động tối ưu hóa |
|  | Lọc nhiễu hoặc tương đương làm tăng cường chất lượng hình ảnh |
|  | TGC |
|  | Màu hóa mode B và M |
|  | Dải động |
|  | Zoom |
|  | Tốc độ quét |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các phần mềm và chức năng đo đạc tối thiểu bao gồm (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  | Phần mềm siêu âm bụng |
|  | Phần mềm siêu âm mạch máu |
|  | Phần mềm siêu âm sản khoa |
|  | Phần mềm siêu âm phụ khoa |
|  | Phần mềm siêu âm vú |
|  | Phần mềm siêu âm âm đạo |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong ổ bụng |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán Phụ khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán siêu âm mạch máu |
|  | Đo đạc/Tính toán niệu khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán tuyến vú |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim, elip |
|  | Chức năng tạo ảnh hòa âm mô |
|  | Đo độ mở da gáy bán tự động hoặc tự động |
|  | Đo nhịp tim thai tự động |
|  | Chương trình tính toán cân nặng thai nhi |
| 1.7 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng kết nối USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
|  | Có cổng truyền phát video |
| 2. | Các thông số của đầu dò: |
|  | Đầu dò Convex băng tần rộng |
|  | Ứng dụng: Ổ bụng, sản khoa |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 2 - ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 160 |
|  | Trường nhìn ≥ 100 độ |
|  | Đầu dò âm đạo băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: phụ khoa, tiết niệu |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 4 - ≥ 9MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | Trường nhìn ≥ 160 độ hoặc khẩu độ quét ≥ 25mm |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: Phần nông, vú, mạch, CXK, nhi… |
|  | Dải tần: ≤ 5 - ≥ 10 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV ≥ 35mm |
| 3 | Thiết bị ngoại vi (máy tính, máy in) |
| 3.1 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Tốc độ in: ≤ 5 giây/ảnh |
|  | Khổ giấy in: ≥ 110 mm |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Là loại Core i5 hoặc hơn, tốc độ xử lý ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21" |
| 3.3 | Máy in màu |
|  | Độ phân giải: ≥ 5760x1440 dpi |
|  | Tốc độ in: ≥ 15 trang/phút |
|  | In màu |
| 3.4 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 1KVA |
|  | Điện áp vào ra: 220V/50Hz |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

8. Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 3 đầu dò kèm bộ gá kim chọc hút trứng

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE và FDA (CFG) |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò âm đạo đa tần: 01 chiếc |
|  | Bộ gá kim chọc hút trứng (dùng nhiều lần): 03 bộ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng chuyên dụng kèm 01 cuộn giấy: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 01 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám Ổ bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa, niệu khoa |
|  | Có tối thiểu các phương pháp quét: Convex điện tử, Linear điện tử, đầu dò âm đạo |
| 1 | Thân máy chính: |
| 1.1 | Tổng quan máy: |
|  | Thiết kế trên bốn bánh xe, với bánh có khóa, có tay cầm đẩy máy |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | LED hoặc tốt hơn, kích thước ≥ 21" |
|  | Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |
|  | Màn hình điều khiển: LCD kích thước ≥ 10" |
|  | Ổ cứng: Loại SSD |
|  | Dung lượng SSD ≥500 GB |
| 1.2 | Các chế độ hoạt động tối thiểu gồm có (hoặc tương đương): |
|  | Chế độ B (B mode) |
|  | Chế độ M (M mode) |
|  | Chế độ M màu |
|  | Chế độ dòng màu (color mode) |
|  | Chế độ Doppler năng lượng (power doppler) |
|  | Chế độ Doppler xung (pulsed wave doppler) |
|  | Hòa âm mô: công nghệ mã hóa hoặc đảo xung |
| 1.3 | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương): |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời |
|  | B và PW |
|  | B và CM |
|  | B và PD |
|  | B và M |
|  | Khả năng hiển thị 3 chế độ đồng thời (Triplex) |
|  | Dual B (B/B) |
|  | Hiển thị nhiều hình |
|  | Zoom, lật ảnh, xoay ảnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
| 1.4 | Chức năng tạo hình: |
|  | Độ sâu hiển thị ảnh ≤ 2cm - ≥ 40cm |
|  | Tốc độ khung hình tối đa ≥ 1900 (khung hình/giây hoặc HZ) |
|  | Số kênh xử lý số hóa: ≥ 1.000.000 kênh |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 255 dB |
|  | Tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Có lưu trữ, phân tích dữ liệu |
|  | Thu nhận khẩu độ/ tiêu điểm động liên tục hoặc Tự động tối ưu hóa tiêu cự nhận động |
|  | Hiển thị ảnh tăng độ nét và giảm nhiễu |
| 1.5 | Các chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm thực, hoặc gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng (Freeze) tối thiểu gồm có (tương đương hoặc tốt hơn): |
|  | Tự động tối ưu hóa |
|  | Lọc nhiễu hoặc tương đương làm tăng cường chất lượng hình ảnh |
|  | TGC |
|  | Màu hóa mode B và M |
|  | Dải động |
|  | Zoom |
|  | Tốc độ quét |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các phần mềm và chức năng đo đạc tối thiểu bao gồm (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  | Phần mềm siêu âm bụng |
|  | Phần mềm siêu âm mạch máu |
|  | Phần mềm siêu âm sản khoa |
|  | Phần mềm siêu âm phụ khoa |
|  | Phần mềm siêu âm vú |
|  | Phần mềm siêu âm âm đạo |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong ổ bụng |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán Phụ khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán siêu âm mạch máu |
|  | Đo đạc/Tính toán niệu khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán tuyến vú |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim, elip |
|  | Chức năng tạo ảnh hòa âm mô |
|  | Đo độ mở da gáy bán tự động hoặc tự động |
|  | Đo nhịp tim thai tự động |
|  | Chương trình tính toán cân nặng thai nhi |
|  | Tự động đo các thông số hình thái học thai nhi |
| 1.7 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng kết nối USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
|  | Có cổng truyền phát video |
| 2. | Các thông số của đầu dò: |
|  | Đầu dò Convex băng tần rộng |
|  | Ứng dụng: Ổ bụng, sản khoa |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 2 - ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 160 |
|  | Trường nhìn ≥ 100 độ |
|  | Đầu dò âm đạo băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: phụ khoa, tiết niệu |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 4 - ≥ 9MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | Trường nhìn ≥ 160 độ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: Phần nông, vú, mạch, CXK, nhi… |
|  | Dải tần: ≤ 5 - ≥ 10 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV ≥ 35mm |
| 3 | Thiết bị ngoại vi (máy tính, máy in) |
| 3.1 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Tốc độ in: ≤ 5 giây/ảnh |
|  | Khổ giấy in: ≥ 110 mm |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Là loại Core i5 hoặc hơn, tốc độ xử lý ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21" |
| 3.3 | Máy in màu |
|  | Độ phân giải: ≥ 5760x1440 dpi |
|  | Tốc độ in: ≥ 15 trang/phút |
|  | In màu |
| 3.4 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 1KVA |
|  | Điện áp vào ra: 220V/50Hz |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

9. Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 4D 04 đầu dò

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE và FDA (CFG) |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ |
|  | Đầu dò 4D băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò âm đạo đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng chuyên dụng kèm 01 cuộn giấy: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 01 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám Ổ bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa, niệu khoa |
|  | Có tối thiểu các phương pháp quét: Convex điện tử, Linear điện tử, đầu dò âm đạo, khối 4D |
| 1 | Thân máy chính: |
| 1.1 | Tổng quan máy: |
|  | Thiết kế trên bốn bánh xe, với bánh có khóa, có tay cầm đẩy máy |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | LED hoặc tốt hơn, kích thước ≥ 21" |
|  | Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |
|  | Màn hình điều khiển: LCD kích thước ≥ 10" |
|  | Ổ cứng: Loại SSD |
|  | Dung lượng SSD ≥ 500 GB |
| 1.2 | Các chế độ hoạt động tối thiểu gồm có (hoặc tương đương): |
|  | Chế độ B (B mode) |
|  | Chế độ M (M mode) |
|  | Chế độ M màu |
|  | Chế độ dòng màu (color mode) |
|  | Chế độ Doppler năng lượng (power doppler) |
|  | Chế độ Doppler xung (pulsed wave doppler) |
|  | Hòa âm mô: công nghệ mã hóa hoặc đảo xung |
|  | Chế độ 3D/4D |
| 1.3 | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương): |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời |
|  | B và PW |
|  | B và CM |
|  | B và PD |
|  | B và M |
|  | Khả năng hiển thị 3 chế độ đồng thời (Triplex) |
|  | Dual B (B/B) |
|  | Hiển thị nhiều hình |
|  | Zoom, lật ảnh, xoay ảnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
|  | Màu hóa mode 3D |
| 1.4 | Chức năng tạo hình: |
|  | Độ sâu hiển thị ảnh ≤ 2cm - ≥ 40cm |
|  | Tốc độ khung hình tối đa ≥ 1900 (khung hình/giây hoặc HZ) |
|  | Số kênh xử lý số hóa: ≥ 1.000.000 kênh |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 255 dB |
|  | Tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Có lưu trữ, phân tích dữ liệu |
|  | Thu nhận khẩu độ/ tiêu điểm động liên tục hoặc Tự động tối ưu hóa tiêu cự nhận động |
|  | Hiển thị ảnh tăng độ nét và giảm nhiễu |
| 1.5 | Các chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm thực, hoặc gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng (Freeze) tối thiểu gồm có (tương đương hoặc tốt hơn): |
|  | Tự động tối ưu hóa |
|  | Lọc nhiễu hoặc tương đương làm tăng cường chất lượng hình ảnh |
|  | TGC |
|  | Màu hóa mode B và M |
|  | Dải động |
|  | Zoom |
|  | Tốc độ quét |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các phần mềm và chức năng đo đạc tối thiểu bao gồm (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  | Phần mềm siêu âm bụng |
|  | Phần mềm siêu âm mạch máu |
|  | Phần mềm siêu âm sản khoa |
|  | Phần mềm siêu âm phụ khoa |
|  | Phần mềm siêu âm 3D/4D |
|  | Phần mềm siêu âm vú |
|  | Phần mềm siêu âm âm đạo |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong ổ bụng |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán Phụ khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán siêu âm mạch máu |
|  | Đo đạc/Tính toán niệu khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán tuyến vú |
|  | Đo đạc/Tính toán siêu âm 3D/4D |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim, elip |
|  | Chức năng tạo ảnh hòa âm mô |
|  | Đo độ mở da gáy bán tự động hoặc tự động |
|  | Tự động đo các thông số hình thái học thai nhi |
|  | Đo nhịp tim thai tự động |
|  | Chương trình tính toán cân nặng thai nhi |
| 1.7 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng kết nối USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
|  | Có cổng truyền phát video |
| 2. | Các thông số của đầu dò: |
|  | Đầu dò Convex băng tần rộng |
|  | Ứng dụng: Ổ bụng, sản khoa |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 2 - ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 160 |
|  | Trường nhìn ≥ 100 độ |
|  | Đầu dò âm đạo băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: phụ khoa, tiết niệu |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 4 - ≥ 9MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | Trường nhìn ≥ 160 độ hoặc khẩu độ quét ≥ 25mm |
|  | Đầu dò khối 4D băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: sản khoa, ổ bụng |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 3 - ≥ 7MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV ≥ 65 độ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: Phần nông, vú, mạch, CXK, nhi… |
|  | Dải tần: ≤ 5 - ≥ 10 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV ≥ 35mm |
| 3 | Thiết bị ngoại vi (máy tính, máy in) |
| 3.1 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Tốc độ in ≤ 5 giây/ảnh |
|  | Khổ giấy in: ≥ 110 mm |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Là loại Core i5 hoặc hơn, tốc độ xử lý ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21" |
| 3.3 | Máy in màu |
|  | Độ phân giải: ≥ 5760x1440 dpi |
|  | Tốc độ in: ≥ 15 trang/phút |
|  | In màu |
| 3.4 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 1KVA |
|  | Điện áp vào ra: 220V/50Hz |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

10. Máy siêu âm xách tay có hỗ trợ can thiệp

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II- | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy chính siêu âm tại giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 cái |
|  | Đầu dò Linear đa tần: 01 cái |
|  | Pic sạc tích hợp bên trong máy: 01 bộ |
|  | Phần mềm thăm khám cơ bản: Trọn đời máy |
|  | Phần mềm kết nối chuẩn DICOM 3.0: 01 bộ |
|  | Máy in ảnh siêu âm đen trắng kèm giấy in: 01 bộ + 01 cuộn |
|  | Xe đẩy hoặc treo: 01 bộ |
|  | Bộ cấp nguồn điện: 01 bộ |
|  | Loa tích hợp trên máy: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính để bàn kèm máy in: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III- | Tính năng kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler xách tay 2 đầu dò siêu âm bụng, mạch máu, phần mềm, sản,… |
| 1- | Thân máy chính |
|  | Gắn trên xe đẩy đồng bộ hãng hoặc treo hoặc tháo rời có tay xách khi di chuyển máy |
|  | Màn hình hiển thị: ≥ 10" |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động hoặc qua cổng kết nối đồng thời ≥ 02 |
|  | Số cổng kết nối USB: ≥ 02 |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 |
|  | Bộ nhớ: ≥ 128 GB |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 95dB |
|  | Bộ pin sạc đảm bảo máy hoạt động: ≥ 60 phút |
|  | TGC và bàn phím ký tự |
| 2 | Các chế độ hoạt động hiển thị |
|  | B-mode |
|  | M-mode |
|  | Mode dòng chảy màu |
|  | Mode Doppler xung |
|  | Mode Doppler liên tục |
|  | Mode M dòng chảy màu |
| 3 | Các chức năng |
|  | Phóng to hình động |
|  | Lọc nhiễu |
|  | Hiển thị hình ảnh đôi |
|  | Điều chỉnh góc |
|  | Điều chỉnh đường cơ bản |
|  | Đảo phổ |
| 4 | Các chức năng đo đạc |
|  | Tính toán thông số Doppler thời gian thực |
|  | Đo đạc/Tính toán trong sản khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán trong phụ khoa |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, nhịp, thể tích, diện tích |
|  | Các phép đo trong siêu âm mạch máu |
|  | Đo và tính toán niệu khoa |
| 5 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối |
| 2. | Các thông số đầu dò: |
| 2.1 | Đầu dò Convex đa tần |
|  | Ứng dụng: Bụng |
|  | Dải tần: ≤ 2- ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết |
| 2.2 | Đầu dò Linear đa tần |
|  | Ứng dụng: mạch máu, tĩnh mạch, phần nông, cơ xương khớp |
|  | Dải tần: ≤ 4.5- ≥ 12 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết |
| 3. | Phạm vi ứng dụng |
|  | Bụng |
|  | Cấp cứu |
|  | Sản |
|  | Cơ xương khớp |
|  | Mạch máu |
|  | Hướng dẫn can thiệp |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

11. Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò cấp cứu chuyên dụng

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II- | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy chính siêu âm tại giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 cái |
|  | Đầu dò Linear đa tần: 01 cái |
|  | Đầu dò tim: 01 cái |
|  | Pic sạc tích hợp bên trong máy: 01 bộ |
|  | Phần mềm thăm khám cơ bản: Trọn đời máy |
|  | Phần mềm kết nối chuẩn DICOM 3.0: 01 bộ |
|  | Máy in ảnh siêu âm đen trắng kèm giấy in: 01 bộ + 01 cuộn |
|  | Xe đẩy hoặc treo: 01 bộ |
|  | Bộ cấp nguồn điện: 01 bộ |
|  | Loa tích hợp trên máy: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính để bàn kèm máy in: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III- | Tính năng kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler xách tay 3 đầu dò siêu âm bụng, mạch máu, phần mềm, sản, tim… |
| 1 | Thân máy chính |
|  | Gắn trên xe đẩy đồng bộ hãng hoặc treo hoặc tháo rời có tay xách khi di chuyển máy |
|  | Màn hình hiển thị: ≥ 12" |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động hoặc qua cổng kết nối đồng thời ≥ 02 |
|  | Số cổng kết nối USB: ≥ 02 |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 |
|  | Bộ nhớ: ≥ 128 GB |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 95dB |
|  | Bộ pin sạc đảm bảo máy hoạt động: ≥ 60 phút |
|  | TGC và bàn phím ký tự |
| 1.1 | Các chế độ hoạt động hiển thị |
|  | B-mode |
|  | M-mode |
|  | Mode dòng chảy màu |
|  | Mode Doppler xung |
|  | Mode Doppler liên tục |
|  | Mode M dòng chảy màu |
| 1.2 | Các chức năng |
|  | Phóng to hình động |
|  | Lọc nhiễu |
|  | Hiển thị hình ảnh đôi |
|  | Điều chỉnh góc |
|  | Điều chỉnh đường cơ bản |
|  | Đảo phổ |
| 1.3 | Các chức năng đo đạc |
|  | Tính toán thông số Doppler thời gian thực |
|  | Đo đạc/Tính toán trong sản khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán trong phụ khoa |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, nhịp, thể tích, diện tích |
|  | Các phép đo trong siêu âm mạch máu |
|  | Đo và tính toán niệu khoa |
| 1.4 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối |
| 2. | Các thông số đầu dò: |
| 2.1 | Đầu dò Convex đa tần |
|  | Ứng dụng: Bụng |
|  | Dải tần: ≤ 2- ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết |
| 2.2 | Đầu dò Linear đa tần |
|  | Ứng dụng: mạch máu, tĩnh mạch, phần nông, cơ xương khớp |
|  | Dải tần: ≤ 4.5 - ≥ 12 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết |
| 2.3 | Đầu dò chuyên tim |
|  | Ứng dụng: Tim người lớn, trẻ em, bụng |
|  | Dải tần số: ≤ 2 – ≥4 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 60 |
| 3. | Phạm vi ứng dụng |
|  | Bụng |
|  | Cấp cứu |
|  | Gây mê |
|  | Hồi sức tích cực |
|  | Mạch |
|  | Tim |
|  | Hướng dẫn can thiệp |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

12. Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò kèm bộ gá sinh thiết

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng: CE và FDA (CFG) |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II- | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn:01 bộ |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng có tần số cao: 01 chiếc |
|  | Bộ gá sinh thiết cho đầu dò Linear: 01 bộ |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS online ≥ 2KVA: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn TA-TV: 01 bộ |
| III- | Tính năng kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng thăm khám, bụng, Tuyến giáp, mô mềm, mạch máu, định lượng, đàn hồi, vi mạch |
|  | Các phương pháp quét: Convex, Linear điện tử: ≥3 đầu dò |
| 1- | Thân máy chính |
| 1.1 | Các thông số của hệ thống |
|  | Thiết kế trên xe 4 bánh, có phanh hãm, tay cầm |
|  | Màn hình điều khiển: LCD màu, cảm ứng, kích thước: ≥ 10" |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | Kích thước ≥21" |
|  | Phân giải: ≥ 1920x1080 điểm ảnh |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 2 |
|  | Bộ nhớ: |
|  | Loại SSD |
|  | Dung lượng SSD ≥ 500 GB hoặc HDD≥1TB |
|  | Bộ nhớ CINE: ≥ 500 MB Hoặc ≥ 60000 khung hình |
|  | TGC, bàn phím: Số hóa, cảm ứng chạm hoặc cơ học |
| 1.2 | Các chế độ hoạt động |
|  | B- mode |
|  | Hòa âm mô |
|  | M- mode |
|  | Mode dòng chảy màu |
|  | Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng |
|  | Mode Doppler xung với tần số lặp lại xung |
|  | Mode M dòng chảy màu |
| 1.3 | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương) |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời: 2 chế độ (Duplex), 3 chế độ (triplex) |
|  | B và PW |
|  | B và CFM hoặc CDI hoặc PDI |
|  | B và M |
|  | Real time Triplex mode: B và CFM (hoặc PDI) và PW; B và CFM (hoặc CDI) và M |
|  | Dual B |
|  | Hiển thị nhiều hình |
|  | Zoom thời gian thực và tĩnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
| 1.4 | Chức năng tạo hình |
|  | Độ sâu thăm khám từ: ≤ 2cm - ≥ 40cm |
|  | Tốc độ khung hình: ≥500 (f/s hoặc Hz) hoặc công nghệ tương đương đạt khung hình |
|  | Số kênh xử lý số hóa (system processing channels): ≥1.000.000 kênh |
|  | Mức thang xám:≥ 256 mức |
|  | Tự động tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Tự động tối ưu hóa TGC |
|  | Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô |
|  | Dải động học hệ thống (System Dynamic Range): ≥ 270 dB |
|  | Khả năng xử lý dữ liệu hoặc hình ảnh |
| 1.5 | Các chức năng điều chỉnh tự động, hoặc điều khiển với các thông số với ảnh siêu âm thực, hoặc ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng tối thiểu có |
|  | Tự động tối ưu hóa |
|  | Lọc nhiễu hoặc Triệt nhiễu hoặc giảm nhiễu ồn hoặc có phần mềm tương đương (nâng cao chất lượng hình ảnh) |
|  | Bản đồ xám |
|  | TGC và bàn phím ký tự |
|  | Màu hóa mode B và M |
|  | Dải động |
|  | Zoom thời gian thực hoặc tĩnh |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các chức năng đo đạc |
|  | Phần mềm siêu âm bụng |
|  | Phần mềm siêu âm tuyến giáp, phần nông |
|  | Phần mềm siêu âm mạch máu |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: Khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích |
|  | Các phép đo trong siêu âm mạch máu |
|  | Các phép đo trong niệu khoa |
| 1.7 | Chức năng cao cấp |
|  | Đàn hồi mô bán định lượng (Strain elastography) |
|  | Đàn hồi mô định lượng (2D Shear wave Elastography) đa điểm |
|  | Khảo sát vi mạch |
|  | Khảo sát thành mạch, hoặc đo đạc tự động lớp nội mạch |
|  | Tăng cường ảnh sinh thiết |
|  | Phân tích Doppler tự động |
|  | Phần mềm tự động điều chỉnh góc Doppler |
|  | Phần mềm đo thể tích |
| 1.8 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng truyền phát video |
|  | Cổng USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
| 2. | Các thông số đầu dò |
| 2.1 | Đầu dò Convex băng tần rộng: Ứng dụng: bụng, mạch, định lượng, cản âm… |
|  | Dải tần: ≤ 2- ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 160 |
|  | Bán kính Convex hoặc diện tiếp xúc hoặc FOV: Hoặc bán kính ≥ 55mmR hoặc chiều dài diện tiếp xúc ≥55mm, hoặc FOV ≥ 65 độ |
| 2.2 | Đầu dò Linear băng tần rộng: Ứng dụng: Tuyến giáp, phần mềm, mạch, định lượng… |
|  | Dải tần: ≤ 5- ≥ 12 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV: ≥ 35mm |
| 2.3 | Đầu dò Linear đa tần có tần số cao: Ứng dụng: Tuyến giáp, phần mềm, mạch, định lượng… |
|  | Dải tần: ≤ 5- ≥ 15 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 256 |
|  | FOV: ≥ 30mm |
| 3. | Thiết bị ngoại vi (Máy tính, máy in) |
| 3.1 | Máy in đen trắng |
|  | Độ phân giải:≥ 300 dpi |
|  | Khổ giấy in: ≥ 110 mm |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Core i5 hoặc hơn |
|  | Tốc độ xử lý: ≥3.0Hz |
|  | RAM: ≥4GB |
|  | HDD: ≥500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính: |
|  | LCD |
|  | Kích thước ≥21" |
| 3.3 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 2 KVA |
|  | Điện áp vào ra: 220 V/ 50 Hz |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

13. Máy siêu âm Doppler màu 2 đầu dò

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng: CE và FDA (CFG) |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II- | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn:01 bộ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng có tần số cao: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS online ≥ 2KVA: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn TA-TV: 01 bộ |
| III- | Tính năng kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng thăm khám bụng, mô mềm, mạch máu, sản khoa, cơ xương khớp, định lượng, đàn hồi, vi mạch, cản âm |
|  | Các phương pháp quét: Linear điện tử: ≥2 đầu dò |
| 1- | Thân máy chính |
| 1.1 | Các thông số của hệ thống |
|  | Thiết kế trên xe 4 bánh, có phanh hãm, tay cầm |
|  | Màn hình điều khiển: LCD màu, cảm ứng, kích thước: ≥ 10" |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | Kích thước ≥21" |
|  | Phân giải: ≥ 1920x1080 điểm ảnh |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 2 |
|  | Bộ nhớ: |
|  | Loại SSD |
|  | Dung lượng SSD ≥ 500 GB hoặc HDD≥1TB |
|  | Bộ nhớ CINE: ≥ 500 MB |
|  | Hoặc ≥ 60000 khung hình |
|  | TGC, bàn phím: Số hóa, cảm ứng chạm hoặc cơ học |
| 1.2 | Các chế độ hoạt động |
|  | B- mode |
|  | Hòa âm mô |
|  | M- mode |
|  | Mode dòng chảy màu |
|  | Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng |
|  | Mode Doppler xung với tần số lặp lại xung |
|  | Mode M dòng chảy màu |
| 1.3 | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương) |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời: 2 chế độ (Duplex), 3 chế độ (triplex) |
|  | B và PW |
|  | B và CFM hoặc CDI hoặc PDI |
|  | B và M |
|  | Real time Triplex mode: B và CFM (hoặc PDI) và PW; B và CFM (hoặc CDI) và M |
|  | Dual B |
|  | Hiển thị nhiều hình |
|  | Zoom thời gian thực và tĩnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
| 1.4 | Chức năng tạo hình |
|  | Độ sâu thăm khám từ: ≤ 2cm - ≥ 40cm |
|  | Tốc độ khung hình tối thiểu: ≥500 (f/s hoặc Hz) hoặc công nghệ tương đương đạt khung hình |
|  | Số kênh xử lý số hóa (system processing channels): ≥1.000.000 kênh |
|  | Mức thang xám:≥ 256 mức |
|  | Tự động tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Tự động tối ưu hóa TGC |
|  | Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô |
|  | Dải động học hệ thống (System Dynamic Range): ≥270 dB |
|  | Khả năng xử lý dữ liệu hoặc hình ảnh |
| 1.5 | Các chức năng điều chỉnh tự động, hoặc điều khiển với các thông số với ảnh siêu âm thực, hoặc ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng tối thiểu có |
|  | Tự động tối ưu hóa |
|  | Lọc nhiễu hoặc Triệt nhiễu hoặc giảm nhiễu ồn hoặc có phần mềm tương đương (nâng cao chất lượng hình ảnh) |
|  | Tối ưu hóa bản đồ xám |
|  | TGC và bàn phím ký tự |
|  | Màu hóa mode B và M |
|  | Dải động |
|  | Zoom thời gian thực hoặc tĩnh |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các chức năng đo đạc |
|  | Phần mềm siêu âm bụng |
|  | Phần mềm siêu âm tuyến giáp, phần nông |
|  | Phần mềm siêu âm mạch máu |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: Khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích |
|  | Các phép đo trong siêu âm mạch máu |
|  | Các phép đo trong niệu khoa |
| 1.7 | Chức năng cao cấp |
|  | Đàn hồi mô bán định lượng (Strain elastography) |
|  | Đàn hồi mô định lượng (2D Shear wave Elastography) đa điểm |
|  | Khảo sát vi mạch |
|  | Khảo sát thành mạch, hoặc đo đạc tự động lớp nội mạch |
|  | Tăng cường ảnh sinh thiết |
|  | Phân tích Doppler tự động |
|  | Phần mềm tự động điều chỉnh góc Doppler |
|  | Phần mềm đo thể tích |
| 1.8 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng Audio out hoặc HDMI, hoặc tương đương |
|  | Cổng USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
| 2. | Các thông số đầu dò |
| 2.2 | Đầu dò Linear băng tần rộng: Ứng dụng: Tuyến giáp, phần mềm, mạch, định lượng… |
|  | Dải tần: ≤ 5- ≥ 12 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV: ≥ 50mm |
| 2.3 | Đầu dò Linear đa tần có tần số cao: Ứng dụng: Tuyến giáp, phần mềm, mạch, định lượng… |
|  | Dải tần: ≤ 5- ≥ 15 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥256 |
|  | FOV: ≥ 30mm |
| 3. | Thiết bị ngoại vi (Máy tính, máy in) |
| 3.1 | Máy in đen trắng |
|  | Độ phân giải:≥ 300 dpi |
|  | Khổ giấy in: ≥ 110 mm |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Core i5 hoặc hơn |
|  | Tốc độ xử lý: ≥3.0Hz |
|  | RAM: ≥4GB |
|  | HDD: ≥500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính: |
|  | LCD |
|  | Kích thước ≥21" |
| 3.3 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 2 KVA |
|  | Điện áp vào ra: 220 V/ 50 Hz |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

14. Máy siêu âm Doppler màu tổng quát

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥2 kVA: 01 bộ |
|  | Máy in màu: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Tính năng kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng thăm khám bụng, mạch, phần nông, sản, nhi |
|  | Các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử hoặc tương đương: 2 đầu dò |
| 1- | Thân máy chính |
| 1.1 | Các thông số của hệ thống |
|  | Thiết kế trên xe 4 bánh, có phanh hãm, tay cầm |
|  | Màn hình điều khiển: LCD màu, cảm ứng, kích thước: ≥ 10" |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | LCD màu |
|  | Kích thước ≥21" |
|  | Phân giải: ≥ 1920x1080 điểm ảnh |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động ≥ 3 |
|  | Bộ nhớ: |
|  | Loại SSD hoặc HDD |
|  | Dung lượng SSD ≥ 500 GB hoặc HDD yêu cầu ≥1TB |
|  | Bộ nhớ CINE: ≥ 500 MB Hoặc ≥ 1200 khung hình |
|  | TGC, bàn phím: Số hóa, cảm ứng chạm hoặc cơ học |
| 1.2 | Các chế độ hoạt động |
|  | B- mode |
|  | Hòa âm mô |
|  | M- mod |
|  | Mode dòng chảy màu điều chỉnh dải vận tốc, hiển thị đảo ngược, điều chỉnh mật độ dòng màu |
|  | Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng |
|  | Mode Doppler xung với tần số lặp lại xung |
|  | Mode M dòng chảy màu |
| 1.3 | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương) |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời: 2 chế độ (Duplex), 3 chế độ (triplex) |
|  | B và PW |
|  | B và CFM hoặc CDI hoặc PDI |
|  | B và M |
|  | Real time Triplex mode: B và CFM (hoặc PDI) và PW; B và CFM (hoặc CDI) và M |
|  | Dual B |
|  | Hiển thị nhiều hình |
|  | Zoom thời gian thực và tĩnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
| 1.4 | Chức năng tạo hình: |
|  | Độ sâu thăm khám từ: ≤ 2cm - ≥ 30cm |
|  | Tốc độ khung hình tối đa: ≥ 500 (f/s hoặc Hz) |
|  | Số kênh xử lý số hóa (system processing channels): ≥380.000 kênh |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời: ≥4 hoặc tương đương công nghệ đa chùm tia |
|  | Tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Tối ưu hóa TGC |
|  | Kỹ thuật lưu trữ, và phân tích dữ liệu thô |
|  | Dải động học hệ thống (System Dynamic Range): ≥260 dB |
| 1.5 | Các chức năng điều chỉnh hoặc tự động, hoặc điều khiển với các thông số với ảnh siêu âm thực, ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng tối thiểu có: |
|  | Tối ưu hóa |
|  | Lọc nhiễu hoặc phần mềm nâng cao chất lượng hình ảnh |
|  | Tối ưu hóa bản đồ xám |
|  | TGC và bàn phím kí tự |
|  | Màu hóa mode B và M |
|  | Dải động |
|  | Zoom thời gian thực hoặc tĩnh |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các chức năng đo đạc: |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  | Đo đạc/tính toán trong sản khoa |
|  | Đo đạc/tính toán trong phụ khoa |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: Khoảng cách, chu vi, nhịp, thể tích, diện tích |
|  | Các phép đo trong siêu âm mạch máu |
|  | Đo và tính toán niệu khoa |
| 1.7 | Các thông số kết nối: |
|  | Chuẩn kết nối DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng Audio out |
|  | Cổng USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
| 2. | Các thông số đầu dò: |
| 2.1 | Đầu dò Convex băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: bụng, sản , mạch, niệu |
|  | Dải tần: ≤ 2- ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 |
|  | Bán kính Convex hoặc diện tiếp xúc hoặc FOV: ≥ 55mmR hoặc bằng chiều dài tiếp xúc ≥55mm, hoặc FOV ≥ 55 độ |
| 2.2 | Đầu dò Linear băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: Phần nông, mạch, CXK, nhi.. |
|  | Dải tần:: ≤ 5- ≥ 10 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV: ≥ 35mm |
| 3. | Thiết bị ngoại vi (Máy tính, máy in): |
| 3.1 | Máy in đen trắng: |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Khổ giấy in: ≥ 110 mm |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính: |
|  | CPU: Core i5 hoặc hơn, tốc độ xử lý ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | HDD: ≥ 500 GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính: LCD, kích thước ≥21" |
| 3.3 | Bộ lưu điện UPS: |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 2 KVA |
|  | Điện áp vào ra: 220 V/ 50 Hz |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

15. Máy siêu âm Doppler màu tổng quát cao cấp

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ ≥ 25 độ C; Độ ẩm ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn:01 bộ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Linear chuyên dụng tần số cao: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn TA-TV: 01 bộ |
| III. | Tính năng kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng thăm khám Bụng, mô mềm, mạch máu, sản phụ khoa, cơ xương khớp, định lượng, đàn hồi, vi mạch, cản âm |
|  | Các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử: ≥ 3 đầu dò |
| 1- | Thân máy chính |
| 1.1 | Các thông số của hệ thống |
|  | Thiết kế trên xe 4 bánh, có phanh hãm, tay cầm |
|  | Màn hình điều khiển: LCD màu, cảm ứng, kích thước: ≥ 10" |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | Kích thước ≥21" |
|  | Phân giải: ≥ 1920x1080 điểm ảnh |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 3 |
|  | Bộ nhớ: |
|  | Loại SSD hoặc HDD |
|  | Dung lượng ≥ 512 GB hoặc HDD≥1TB |
|  | Bộ nhớ CINE: ≥ 512 MB Hoặc ≥ 60.000 khung hình |
|  | TGC, bàn phím: Số hóa, cảm ứng chạm hoặc cơ học |
| 1.2 | Các chế độ hoạt động |
|  | B- mode |
|  | Hòa âm mô |
|  | M- mode |
|  | Mode dòng chảy màu |
|  | Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng |
|  | Mode Doppler xung với tần số lặp lại xung |
|  | Mode M dòng chảy màu |
| 1.3 | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương) |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời: 2 chế độ (Duplex), 3 chế độ (triplex) |
|  | B và PW |
|  | B và CFM hoặc CDI hoặc PDI |
|  | B và M |
|  | Real time Triplex mode: B và CFM (hoặc PDI) và PW; B và CFM (hoặc CDI) và M |
|  | Dual B |
|  | Hiển thị nhiều hình |
|  | Zoom thời gian thực và tĩnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
| 1.4 | Chức năng tạo hình |
|  | Độ sâu thăm khám từ: ≤ 2cm - ≥ 40cm |
|  | Tốc độ khung hình tối thiểu:≥500 (f/s hoặc Hz ) hoặc công nghệ tương đương đạt khung hình |
|  | Số kênh xử lý số hóa (system processing channels): ≥1.000.000 kênh |
|  | Mức thang xám:≥ 256 mức |
|  | Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời: ≥4 hoặc công nghệ tương đương đa chùm tia |
|  | Tự động tối ưu hóa hình ảnh |
|  | Tự động tối ưu hóa TGC |
|  | Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô |
|  | Dải động học hệ thống (System Dynamic Range): ≥270 dB |
|  | Khả năng xử lý |
| 1.5 | Các chức năng điều chỉnh tự động, hoặc điều khiển với các thông số với ảnh siêu âm thực, hoặc ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng tối thiểu có |
|  | Tự động tối ưu hóa |
|  | Lọc nhiễu hoặc Triệt nhiễu hoặc giảm nhiễu ồn hoặc có phần mềm tương đương (nâng cao chất lượng hình ảnh) |
|  | Tối ưu hóa bản đồ xám |
|  | TGC và bàn phím ký tự |
|  | Màu hóa mode B và M |
|  | Dải động |
|  | Zoom thời gian thực hoặc tĩnh |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các chức năng đo đạc |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  | Đo đạc/tính toán trong sản khoa |
|  | Đo đạc/tính toán trong phụ khoa |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: Khoảng cách, chu vi, nhịp, thể tích, diện tích |
|  | Các phép đo trong siêu âm mạch máu |
|  | Đo và tính toán niệu khoa |
| 1.7 | Chức năng cao cấp |
|  | Đàn hồi mô bán định lượng (Strain elastography) |
|  | Đàn hồi mô định lượng (2D Shear wave Elastography) đa điểm |
|  | Định lượng độ nhiễm mỡ gan hoặc công nghệ tương đương |
|  | Khảo sát vi mạch |
|  | Khảo sát thành mạch, hoặc đo đạc tự động lớp nội mạch |
|  | Hòa hình ảnh siêu âm với Cắt lớp vi tính và Cộng hưởng từ |
|  | Tăng cường ảnh sinh thiết |
|  | Phân tích Doppler tự động |
|  | Phần mềm tự động điều chỉnh góc Doppler |
|  | Phần mềm đo thể tích |
| 1.8 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng Audio out hoặc HDMI, hoặc tương đương |
|  | Cổng USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
| 2. | Các thông số đầu dò |
| 2.1 | Đầu dò Convex băng tần rộng: Ứng dụng: bụng, sản , mạch, niệu, định lượng, cản âm |
|  | Cấu tạo: Đơn tinh thể, hoặc ma trận |
|  | Dải tần: ≤ 2- ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 160 |
|  | Bán kính Convex hoặc diện tiếp xúc hoặc FOV: Hoặc bán kính ≥ 55mmR hoặc chiều dài diện tiếp xúc ≥55mm, hoặc FOV ≥ 65 độ |
| 2.2 | Đầu dò Linear băng tần rộng: Ứng dụng: Phần mềm, nông, mạch, cơ xương khớp, định lượng, cản âm |
|  | Dải tần: ≤ 5- ≥ 12 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV: ≥ 50mm |
| 2.3 | Đầu dò Linear chuyên dụng: Ứng dụng: Phần mềm, nông, mạch, cơ xương khớp, định lượng, cản âm |
|  | Cấu tạo: ma trận hoặc đơn tinh thể hoặc gốm áp điện |
|  | Dải tần: ≤ 5- ≥ 15 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥256 |
|  | FOV: ≥ 35mm |
| 3. | Thiết bị ngoại vi (Máy tính, máy in) |
| 3.1 | Máy in đen trắng |
|  | Độ phân giải:≥ 300 dpi |
|  | Khổ giấy in: ≥ 110 mm |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Core i5 hoặc hơn |
|  | Tốc độ xử lý: ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥4GB |
|  | SSD: ≥500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính: |
|  | LCD |
|  | Kích thước ≥21" |
| 3.3 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 2 KVA |
|  | Điện áp vào ra: 220 V/ 50 Hz |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |