PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1413/BM-VTTTBYT ngày 29 tháng 3 năm 2024)

YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu mời chào giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Tay dao hàn mạch của dao mổ điện cao tần kèm chức năng hàn mạch Valleylab FT10 hoặc Valleylab LS10 |  |  |  |
| 1 | Tay dao hàn mạch mổ mở loại thẳng | Cái | 670 | Tay dao hàn mạch Kích thước: Chiều dài thân dao ≥ 23cm, Đường kính thân dao ≤ 5mm, Quay ≥ 180 độ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA Tương thích với các dao mổ điện cao tần kèm chức năng hàn mạch đang sử dụng tại Bệnh Viện |
| 2 | Tay dao hàn mạch mổ mở dạng kéo | Cái | 237 | Tay dao hàn mạch dạng kéo Chiều dài thân dao: ≥ 21cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA Tương thích với các dao mổ điện cao tần kèm chức năng hàn mạch đang sử dụng tại Bệnh Viện |
| 3 | Tay dao hàn mạch mổ nội soi | Cái | 750 | Tay dao hàn mạch Kích thước: - Chiều dài thân dao nằm trong khoảng: từ 35cm tới 40cm - Đường kính thân dao ≤ 5mm - Quay ≥180 độ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA Tương thích với các dao mổ điện cao tần kèm chức năng hàn mạch đang sử dụng tại Bệnh Viện |
|  | 1.2 Tay dao và dây dao siêu âm tương thích với máy Harmonic (Gen 11) |  |  |  |
| 4 | Tay dao siêu âm có dây mổ mở cán dài | Cái | 80 | Tay dao siêu âm có dây Chiều dài cán ≥ 17cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA Tương thích với máy đang sử dụng tại Bệnh Viện |
| 5 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở | Cái | 11 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở Số lần sử dụng ≥ 90 lần Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA Tương thích với máy đang sử dụng tại Bệnh Viện |
| 6 | Tay dao siêu âm có dây mổ nội soi | Cái | 100 | Dao siêu âm mổ nội soi Kích thước: Đường kính cán: ≤ 5mm Chiều dài cán: ≥ 35cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA Tương thích với máy đang sử dụng tại Bệnh Viện |
| 7 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi | Cái | 11 | Dây dao siêu âm mổ nội soi Số lần sử dụng ≥ 90 lần Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA Tương thích với máy đang sử dụng tại Bệnh Viện |
|  | 1.3 Tương thích với hệ thống dao mổ Olympus USG 400 đang có tại bệnh viện |  |  |  |
| 8 | Tay dao siêu âm kết hợp hàn mạch nội soi | Cái | 40 | Tay dao siêu âm kết hợp hàn mạch nội soi Kích thước: Đường kính cán: ≤ 5mm Chiều dài cán: ≥ 35cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA Tương thích với hệ thống dao mổ đang có tại bệnh viện |
| 9 | Tay dao siêu âm kết hợp hàn mạch, mổ mở | Cái | 40 | Tay dao siêu âm kết hợp hàn mạch, mổ mở Kích thước: Đường kính thân dao: ≤ 5mm Chiều dài thân dao nằm trong khoảng: 18-22cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA Tương thích với hệ thống dao mổ đang có tại bệnh viện |
| 10 | Dây dao siêu âm kết hợp hàn mạch, tương thích với hệ thống dao siêu âm hàn mạch. | Cái | 3 | Tay dao siêu âm kết hợp hàn mạch, mổ mở Kích thước: Đường kính thân dao: ≤ 5mm Chiều dài thân dao nằm trong khoảng: 18-22cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA Tương thích với hệ thống dao mổ đang có tại bệnh viện |
|  | 1.4 Tay dao lưỡng cực của dao mổ điện cao tần kèm chức năng hàn mạch Valleylab FT10 |  |  |  |
| 11 | Cáp lưỡng cực | Cái | 40 | Dây cáp lưỡng cực Chiều dài khoảng 3m (±10%) Tương thích với hệ thống nguồn phát đang có tại bệnh viện |
| 12 | Tay dao lưỡng cực chữ Z | Cái | 40 | Tay dao lưỡng cực, loại chữ Z Chiều dài nằm trong khoảng: 18-22m Chiều dài đầu típ nằm trong khoảng:1-2mm Tương thích với hệ thống nguồn phát đang có tại bệnh viện |
|  | 1.5 Đầu đốt Bipolar |  |  |  |
| 13 | Bipolar đầu nhỏ | Cái | 42 | Loại sử dụng nhiều lần có thể hấp lại. Dạng thẳng, Đầu nhỏ mũi ≥ 0,5mm, Dài ≥ 12 cm |
| 14 | Bipolar đầu trung bình | Cái | 30 | Loại tái sử dụng nhiều lần. Dạng hình lưỡi lê. Đầu mũi có chiều ngang 1mm. Dài ≥ 10cm |
| 15 | Bipolar mổ mở đầu to | Cái | 70 | Chiều dài 20-25 cm, Đầu đốt lưỡng cực dài 1-2 cm, Đường kính 1.5- 2 mm |
|  | 1.6 Đầu đốt đơn cực của dao mổ điện cao tần kèm chức năng hàn mạch Valleylab FT10 |  |  |  |
| 16 | Đầu đốt đơn cực nội soi dạng thìa | Cái | 10 | Đầu đốt hình xẻng tù, có chân cắm đốt đơn cực, vỏ cách điện, Kích thước - đường kính 5 mm, - chiều dài > 33 cm Tương thích với hệ thống nguồn phát đang có tại bệnh viện |
| 17 | Đầu đốt đơn cực nội soi dạng móc | Cái | 10 | Đầu đốt dạng móc hình chữ L, có chân cắm đốt đơn cực, vỏ cách điện, Kích thước: - Đường kính ≤ 5mm - Chiều dài > 33 cm Tương thích với hệ thống nguồn phát đang có tại bệnh viện |
| 18 | Dụng cụ ghim cắt thẳng gập góc 35mm | Cái | 120 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng gập góc sử dụng pin Chiều dài đường ghim ≤ 35mm, Chiều dài đường cắt chỉ thị ≤ 27mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 19 | Ghim dùng cho dụng cụ ghim cắt thẳng gập góc 35mm | Cái | 300 | Băng ghim của dụng cụ khâu nối nội soi gập góc. Chiều cao ghim mở ≥ 2,5mm, Số lượng ghim ≥ 35 ghim. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 20 | Dụng cụ ghim cắt thẳng gập góc 45mm, 60mm | Cái | 220 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc Chiều dài cán ≥ 320mm Đầu có khả năng gập góc: ≥ 45 độ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 21 | Dụng cụ ghim cắt thẳng gập góc dùng pin 45mm, 60mm | Cái | 240 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc dùng pin Chiều dài cán ≥ 320mm Đầu có khả năng gập góc: ≥ 45 độ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 22 | Ghim dùng cho dụng cụ ghim cắt thẳng gập góc 45mm, 60mm | Cái | 1.000 | Đinh ghim chất liệu bằng hợp kim titanium Chiều dài băng ghim có nhiều loại Có nhiều loại ghim với chiều dày khác nhau để phù hợp với từng loại mô Chiều cao ghim mở nằm trong khoảng: 2,5-4,5mm Số lượng ghim ≥ 60 Tương thích với dụng cụ cắt nối gập góc Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 23 | Băng ghim gập góc cắt mạch máu 45mm | Cái | 400 | Băng ghim dập nội soi kèm lưỡi cắt. Băng ghim dài trong khoảng: 40-50mm Chiều cao ghim từ trong ra ngoài tăng dần và nằm trong khoảng: 2,0-3,0mm 3 hàng ghim mỗi bên không bằng nhau. Góc gập tối đa: ≥ 45 độ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 24 | Băng ghim gập góc cắt mô 45mm | Cái | 230 | Băng ghim dập nội soi kèm lưỡi cắt. Băng ghim dài trong khoảng: 40-50mm Chiều cao ghim từ trong ra ngoài tăng dần và nằm trong khoảng: 3,0-5,0mm 3 hàng ghim mỗi bên không bằng nhau. Dùng cho mô mỏng và mô dày Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 25 | Băng ghim gập góc cắt mô 60mm | Cái | 1.450 | Băng ghim dập nội soi kèm lưỡi cắt. Băng ghim dài trong khoảng: 60-70mm Chiều cao ghim từ trong ra ngoài tăng dần và nằm trong khoảng: 3,0-5,0mm 3 hàng ghim mỗi bên không bằng nhau. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 26 | Dụng cụ khâu nối thẳng | Cái | 500 | Dụng cụ cắt khâu nối thẳng Tương thích với băng ghim gập góc Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 27 | Băng ghim khâu cắt mạch máu nội soi 30mm có đầu cong định hướng | Cái | 200 | Băng ghim dập nội soi kèm lưỡi cắt. Có 3 hàng ghim mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài tăng dần và nằm trong khoảng: 2,0-3,0mm Băng ghim dài trong khoảng: 30mm Có đầu cong và ống dẫn định hướng Góc gập tối đa: ≥ 45 độ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 28 | Dụng cụ khâu nối thẳng tương thích băng ghim khâu cắt mạch máu nội soi 30mm có đầu cong định hướng | Cái | 50 | Dụng cụ cắt khâu nối thẳng Tương thích với băng ghim khâu cắt mạch máu nội soi 30mm có đầu cong định hướng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 29 | Băng ghim khâu cắt mạch máu nội soi 45mm có đầu cong định hướng | Cái | 200 | Băng ghim dập nội soi kèm lưỡi cắt. Có 3 hàng ghim mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài tăng dần và nằm trong khoảng: 2,0-3,0mm Băng ghim dài trong khoảng: 45mm Có đầu cong và ống dẫn định hướng Góc gập tối đa: ≥ 45 độ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 30 | Dụng cụ khâu nối thẳng tương thích băng ghim khâu cắt mạch máu nội soi 45mm có đầu cong định hướng | Cái | 50 | Dụng cụ cắt khâu nối thẳng Tương thích với băng ghim khâu cắt mạch máu nội soi 45mm có đầu cong định hướng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 31 | Băng ghim cho dụng cụ ghim cắt thẳng | Cái | 1.800 | Băng ghim có đinh ghim bằng hợp kim titanium Chiều dài băng ghim ≥ 70mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 32 | Dụng cụ ghim cắt thẳng | Cái | 275 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở có chiều cao chân ghim điều chỉnh được; Chiều dài đường cắt tối đa: ≥ 70mm. Tương thích với Băng ghim cho dụng cụ ghim cắt thẳng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 33 | Dụng cụ khâu cắt thẳng mổ mở 3 hàng ghim | Cái | 315 | - Dụng cụ cắt khâu dùng mổ mở, sử dụng loại 3 hàng ghim. - Chiều cao ghim đóng lần lượt từ trong ra ngoài nằm trong khoảng từ 3,0 - 5,0mm, chiều dài đường ghim 60-80 mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 34 | Ghim khâu máy mổ mở 3 hàng ghim | Cái | 1.260 | - Chiều dài băng ghim khoảng: 80 - 90mm - 3 hàng ghim chiều cao từ trong ra ngoài nằm trong khoảng: 3,0 - 5,0mm - Ghim chất liệu titanium Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 35 | Dụng cụ ghim nối tròn các cỡ | Cái | 200 | Dụng cụ khâu nối tròn các cỡ: Tối thiểu có 4 cỡ các loại, đường kính tròn ≥ 20mm, Chiều cao ghim dập ≥ 3.5mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 36 | Dụng cụ cắt nối tròn các cỡ | Cái | 250 | Dụng cụ khâu nối vòng Có nhiều kích cỡ, có tối thiểu 3 kích cỡ Chiều cao chân ghim mở trong khoảng: 5-6mm Số lượng ghim nằm trong khoảng: 20-30 ghim Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 37 | Dụng cụ cắt nối tròn dùng pin các cỡ | Cái | 150 | Dụng cụ khâu nối tròn sử dụng pin Có nhiều kích cỡ, có tối thiểu 4 kích cỡ Ghim bằng hơp kim Titan Độ dài chân ghim mở ≥ 5,2mm Số lượng ghim nằm trong khoảng: 20-30 ghim Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 38 | Dụng cụ cắt trĩ Longo | Cái | 80 | Dụng cụ cắt chỉ longo Đường kính tròn khoảng 33mm (±5%), Chứa ≥ 30 ghim loại 3.5mm. Đầu đe tháo rời được. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 39 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 80 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ Đường kính đầu ≥ 33mm Dường kính dao ≥ 24.4mm, Có ≤ 28 ghim, Chân ghim dài khoảng 4mm; Chiều cao ghim đóng có thể điều chỉnh từ 0.75mm-1.5mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 40 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị nội soi | Cái | 215 | Thân dụng cụ có tối thiểu 30 đinh ghim Chất liệu ghim bằng Titanium hoặc hợp kim titanium Chiều dài ghim khoảng 4mm (±5%), Đường kính ghim khoảng 4mm (±5%) Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 41 | Lưới điều trị thoát vị cỡ 8x11cm phủ titan-dioxide | Miếng | 30 | Chất liệu: Polypropylene đơn sợi phủ Titan-dioxide Có dải màu định hướng Kích thước 8cmx11cm Trọng lượng nhẹ ≤ 50g/m2, Chịu được lực co dãn ≥ 50N/cm. Các sợi có thể kéo dãn theo cả 2 hướng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 42 | Lưới điều trị thoát vị cỡ 11x6cm | Miếng | 40 | Lưới điều trị thoát vị phẳng nhẹ đơn sợi, chất liệu Polypropylene co giãn đa chiều. Kích thước 11x06cm, dùng cho mổ mở và mổ nội soi Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 43 | Lưới điều trị thoát vị cỡ 15x10cm phủ titan-dioxide | Miếng | 300 | Chất liệu: Polypropylene đơn sợi phủ Titan-dioxide Có dải màu định hướng Kích thước 15cmx10cm Trọng lượng nhẹ ≤ 50g/m2 Chịu được lực co dãn ≥ 50N/cm. Các sợi có thể kéo dãn theo cả 2 hướng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 44 | Lưới điều trị thoát vị cỡ 15x10cm | Miếng | 300 | Kích thước cỡ 15x10cm Lưới điều trị thoát vị phẳng đơn sợi, chất liệu Polypropylene hoặc tương đương, co giãn đa chiều. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 45 | Lưới thoát vị tự dính cỡ 15x10cm | Miếng | 40 | Lưới điều trị thoát vị tự dính chất liệu polyester, đơn sợi Có các gai tự cố định Kích thước lưới 15x10cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 46 | Bột cầm máu tự tiêu dung tích bé | Kit | 160 | Bột cầm máu dung tích ≥ 2g Chất liệu bột cầm máu: bằng polysacharide thực vật Tiêu hoàn toàn sau 48 giờ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 47 | Bột cầm máu tự tiêu dung tích trung bình | Kit | 180 | Bột cầm máu dung tích ≥ 3g Chất liệu bột cầm máu: bằng polysacharide thực vật Tiêu hoàn toàn sau 48 giờ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 48 | Bột cầm máu tự tiêu dung tích lớn | Kit | 140 | Bột cầm máu dung tích ≥ 5g Chất liệu bột cầm máu: bằng polysacharide thực vật Tiêu hoàn toàn sau 48 giờ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 49 | Keo dán da vết mổ | Ống | 200 | Dán da vết mổ thành bụng thay cho khâu trong da. Ống dạng bơm tiêm 0,5ml. Không cần băng, không cần rút chỉ. Có thể tắm được sau mổ. |
| 50 | Gel chống dính trong phẫu thuật | Hộp | 100 | - Dạng gel tiệt trùng - Thành phần natri hyaluronate hoặc tương đương - Hàm lượng ≥ 8mg/ml. - Chứa sẵn trong bơm tiêm ≥ 2,0ml, Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 51 | Vật liệu khâu tự khóa dùng trong phẫu thuật | Sợi | 450 | Vật liệu dạng sợi có gai, hướng gai một chiều Có tối thiểu các cỡ: 2/0, 3/0, 4/0 Chiều dài chỉ nằm trong khoảng: 15cm- 30cm, Kim tròn, đầu nhọn, 1/2 vòng tròn, Thời gian tiêu trong khoảng 150-200 ngày. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 52 | Bộ khăn mổ lấy sỏi thận qua da | Bộ | 1.900 | Đóng tối thiểu bảo gồm - 01 Khăn trải bàn dụng cụ kích thước khoảng 140x200cm (±10%). - 06 khăn thấm kích thước khoảng 30x40cm (±10%) - 04 khăn thấm kích thước khoảng 30x40cm (±10%), - 03 áo phẫu thuật (size kích thước khoảng 130x150 cm (±10%) ), có dây buộc sau cổ - 01 khăn mổ thận lấy sỏi qua da kích thước khoảng 200x270cm (±10%) - 01 bao chụp đầu đèn - 01 túi đựng dụng cụ kích thước khoảng 35x40cm (±10%) Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chống thấm ANSI/AAMI, đạt tiêu chuẩn tiệt trùng theo tiêu chuẩn ISO11135:2014 Đạt tối thiểu thiểu cứng nhận: CE hoặc FDA |
| 53 | Bộ khăn mổ cho phẫu thuật tiết niệu qua đường niệu đạo | Bộ | 300 | Đóng tối thiểu bảo gồm: - 04 Khăn thấm - 01 Khăn trải bàn dụng cụ - 02 Áo phẫu thuật basic - Có dây cột ở phía sau cổ - 01 Khăn nội soi niệu quản có túi, - Túi chứa dịch lỏng có màng lọc, co nối và dây cột ở miệng túi Có lỗ bầu dục 8 x 5 cm và tích hợp bao phủ chi trên khăn Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chống thấm ANSI/AAMI, đạt tiêu chuẩn tiệt trùng theo tiêu chuẩn ISO11135:2014 Đạt tối thiểu thiểu cứng nhận: CE hoặc FDA |
| 54 | Catheter lấy huyết khối các cỡ | Cái | 300 | Bóng chất liệu cao su, Catheter chất liệu PEBAX Có vạch đánh dấu độ sâu Có nhiều kích cỡ khác nhau: - Đường kính có tối thiểu các cỡ 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F. Dài 80cm. - Đường kính bóng có các cỡ 4,5mm, 8mm, 10,5mm, 13mm, 13,5mm, 14mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 55 | Dây soi nội phế quản | Cái | 10 | Vùng quan sát khoảng: ≥ 80° Độ sâu quan sát từ: gần nhất ≤6 mm; xa nhất ≥50mm Kênh kết nối: + Vùng định hướng: Lên ≥ 170° , Xuống ≥ 170° + Đường kính dây nằm trong khoảng: 3,5mm (0.14”) đến 6,0mm (0.24”) + Đường kính đầu quan sát nằm trong khoảng: 4,0 mm (0.16”) đến 5,4 mm (0.21”) + Đường kính nối ống tối đa nằm trong khoảng: 4,1mm (0.17”) đến 5,5 mm (0.22”) + Kích thước ống ET tối thiểu (đường kính trong) nằm trong khoảng: 5mm đến 6mm + Kích thước ống đôi DLT tối thiểu (đường kính trong) nằm trong khoảng: 37Fr, 41 Fr + Chiều dài dây khoảng 600 mm (23.6”) Kênh hoạt động: + Đường kính trong từ 1,2 mm (0.047”) đến 2,2 mm (0.087”) (±5%) + Bề rộng tối thiểu đặt dụng cụ từ 1,2 mm (0.047”) đến 2,0 mm (0.079”) (±5%) Kênh hút dịch + Đường kính trong kênh Ø7mm +/- 1mm Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 56 | Shunt động mạch cảnh các cỡ | Cái | 50 | Chất liệu shunt: Polyurethane Chất liệu bóng: Cao su Dài nằm trong khoảng 30-35cm Cổng chữ T có van khóa. Van khóa, Bóng động mạch cảnh chung, Lumen phồng động mạch được mã hóa theo màu sắc. Có vạch đánh dấu độ sâu Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 57 | Dụng cụ tuốt phá van tĩnh mạch | Cái | 5 | Chiều dài làm việc nằm trong khoảng 90-120cm Thiết kế vòng tự định cỡ, tự định tâm. Gồm ≥ 3 lưỡi dao có thể đóng lại trong quá trình luồn vào mạch Đường kính vòng định tâm tối đa nằm trong khoảng 9-10mm Có đánh dấu độ sâu Dụng cụ có phủ lớp ưa nước bên ngoài Bộ kèm một dụng cụ cắt van tĩnh mạch Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 58 | Dụng cụ thu hồi mẫu bệnh phẩm nội soi | Cái | 200 | Chiều dài cán nằm trong khoảng từ: 20-30cm Đường kính cán ≤ 10mm Có nhiều cỡ túi khác nhau Thể tích túi ≥ 200ml. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 59 | Khung vén tạo phẫu trường | Bộ | 20 | + Khung vén bao gồm vòng rút và vít di chuyển; lưỡi vén được cấu tạo bởi một móc câu và một ống nhựa nhiệt dẻo. + Bộ nối dài và phụ kiện cố định |
| 60 | Lưỡi vén tạo phẫu trường (tương thích với khung vén tạo phẫu trường) | Cái | 20 | Lưỡi vén tương thích với khung vén tạo phẫu trường - Lưỡi vén chịu được lực kéo ≥ 20N - Kích thước nằm trong khoảng: 140-180mm |
| 61 | Banh bọc vết mổ cỡ 2-4 cm | Cái | 200 | Dụng cụ bảo vệ viết thương sử dụng cho đường rạch kích thước ≤ 5cm Chất liệu vòng banh bằng PU (Polyurethane) Chất liệu thân banh bằng PU (Polyurethane) + silicon gel hoặc tương đương Banh được thiết kế tự giữ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 62 | Banh bọc vết mổ cỡ 2-4 cm mổ nội soi | Cái | 590 | Dụng cụ bảo vệ vết thương cho vết rạch tương ứng với cỡ 2- 4cm. Màng phim chất liệu PU (Polyurethan) Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 63 | Banh bọc vết mổ cỡ 2,5-6cm mổ mở | Cái | 200 | Đường kính vòng trên ≤ 80mm Đường kính vòng dưới ≤ 90mm Chiều cao ≤ 150mm Đường kính lòng banh ≤ 80mm Sử dụng cho đường rạch kích thước: ≤ 6cm Chất liệu vòng banh: PU (Polyurethane) Thân banh: PU (Polyurethane) + silicon gel hoặc tương đương Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 64 | Banh bọc vết mổ cỡ 2,5-6cm mổ nội soi | Cái | 240 | Dụng cụ bảo vệ vết thương cho vết rạch tương ứng 2,5cm - 6cm. Màng phim chất liệu PU (Polyurethan) Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 65 | Banh bọc vết mổ cỡ 5-9 cm, mổ mở | Cái | 100 | Dụng cụ bảo vệ vết thương sử dụng cho đường rạch kích thước ≤ 10cm Chất liệu Vòng banh polyurethane hoặc tương đương Thân banh polyurethane + silicon gel hoặc tương đương Banh được thiết kế tự giữ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 66 | Banh bọc vết mổ cỡ 5-9 cm, mổ nội soi | Cái | 250 | Dụng cụ bảo vệ vết thương cho vết rạch 5cm đến 9cm Màng phim chất liệu PU (Polyurethan) Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
|  | NHÓM 8: TROCAR PHẪU THUẬT |  |  |  |
| 67 | Trocar phẫu thuật các cỡ (gồm thân và ống ngoài) | Cái | 2.750 | Ống ngoài có rãnh cố định Thân có đường kính từ 5mm đến 12mm Chiều dài ≤ 100mm Lõi trong đầu mũi cá heo nong Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 68 | Trocar không dao các cỡ | Cái | 3.000 | Có tối thiểu 3 cỡ Đường kính nằm trong khoảng: 5-12mm Chiều dài khoảng 100mm (±5%) Ống ngoài có rãnh cố định Van giữ khí gồm 4 mảnh Có khóa giữ camera Chiều dài đầu nối khí ≤ 11mm Đường kính khoảng 7.6mm (±5%). Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 69 | Trocar có bóng cố định và đầu tù | Cái | 500 | Trocar có bóng cố định và đầu tù Kích thước nòng tối thiểu các cỡ 5mm và 12mm. Chiều dài ≥ 100mm. Van giữ khí hình mỏ vịt đôi, Có khả năng giữ camera và dụng cụ nội soi. Gồm 1 nòng và 1 vỏ ngoài. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA |
| 70 | Mạch máu nhân tạo chữ Y có tráng bạc | Cái | 30 | Mạch máu được phủ bạc nano dài ≥ 40cm Đường kính 16x8mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 71 | Mạch máu nhân tạo dạng chữ Y | Cái | 50 | Chất liệu Polyester phủ Gelatine Có tối thiểu kích thước: 16x8mm và 18x9mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 72 | Mạch nhân tạo chữ Y tráng collagen | Cái | 50 | Chất liệu: Polyester, ngâm tẩm Collagen Mạch máu dạng chữ Y với kích thước: 16 x 8 mm Dài ≥ 50cm Đường kính: 16x8mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 73 | Mạch máu nhân tạo ePTFE thẳng có vòng xoắn toàn phần 80cm các cỡ | Cái | 50 | Chất liệu: ePTFE Vòng xoắn ngoài chất liệu PTFE Độ dày thành mạch: ≤ 0,4mm. Dài khoảng nằm trong khoảng: 75-85cm Đường kính trong có tối thiểu các cỡ: 6, 7, 8mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 74 | Mạch máu nhân tạo ePTFE thẳng thành tiêu chuẩn có vòng xoắn toàn phần 80cm các cỡ | Cái | 20 | Chất liệu: ePTFE Vòng xoắn ngoài chất liệu PTFE Độ dày thành mạch: ≥ 0,63mm. Dài khoảng nằm trong khoảng: 75-85cm Đường kính trong có tối thiểu các cỡ: 6, 7, 8mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 75 | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 2x9cm | Miếng | 20 | Chất liệu: màng sinh học sử dụng vá tim, vá mạch máu Độ dày nằm trong khoảng từ 0,30mm đến 0,80mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 76 | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x6cm | Miếng | 20 | Chất liệu: màng sinh học sử dụng vá tim, vá mạch máu Độ dày nằm trong khoảng từ 0,30mm đến 0,80mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 77 | Ống thông (catheter) bít mạch máu tạm thời | Cái | 5 | Chất liệu Catheter: Polyurethane Độ dài catheter nằm trong khoảng: 20-25cm, Thể tích bóng khoảng 50ml (±5%), Đường kính catheter: 12F, Đường kính bóng nằm trong khoảng: 40-45mm Có vạch đánh dấu độ sâu Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 78 | Nẹp xương sườn thẳng | Cái | 20 | Chất liệu titan Nẹp thẳng 8 lỗ, dày ≤ 1.6mm, lỗ bắt vít chìm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 79 | Nẹp xương ức chữ X | Cái | 10 | Nẹp chữ X chất liệu Titan Nẹp 8 lỗ, thiết kế 2 mặt Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 80 | Thanh nâng ngực hai cạnh răng cưa các cỡ | Cái | 100 | Chất liệu thép ASTM F138 hoặc hợp kim titanium Chính giữa thanh có dấu đánh dấu. Có nhiều cỡ khác nhau; chiều dài nằm trong khoảng từ 7 inches đến 17 inches Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 81 | Vít xương sườn các cỡ | Cái | 160 | Chất liệu titan hoặc tương đương, Loại tự khoan, Có nhiều cỡ khác nhau: chiều dài ngắn nhất ≤ 7mm; chiều dài lớn nhất ≥ 16mm Tương thích với nẹp xương sườn và thanh nâng xương ức, thanh nâng ngực Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 82 | Vít xương ức các cỡ, tự khoan | Cái | 100 | Vít xương ức các loại Chất liệu titan hoặc tương đương, Loại tự khoan, Kích cỡ tử 7mm đến 16mm Tương thích với nẹp xương sườn và thanh nâng xương ức, thanh nâng ngực Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 83 | Bộ cây nong thận | Bộ | 1.800 | Có tối thiểu 05 que nong bằng nhựa Có tối thiểu các cỡ: 8Fr; 10Fr; 12Fr; 14Fr;16Fr Chiều dài mỗi que nong khoảng 21cm (±5%) Đầu que nong nhọn, có lỗ sẵn Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 84 | Ống thông niệu quản (Catheter), kiểu vặn xoáy | Cái | 1.800 | Có tối thiểu các kích thước: 6Fr và 7Fr Chiều dài khoảng 75cm (±5%) Có khóa cố định vặn xoáy, có đánh dấu số, có lỗ sẵn Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 85 | Kim chọc dò thận | Cái | 1.800 | Kích thước 18G Chiêu dài khoảng 20cm (±5%) Đầu vát, có đánh số, đầu kim có phủ dẫn chất cản quang sáng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 86 | Dây dẫn hướng tán sỏi qua Da (Guide Wire) (đầu cong J, phủ PTFE) | Cái | 1.900 | Đầu cong J Kích cỡ 20G Chiều dài khoảng 80cm (±5%) Đầu cong lằm bằng chất liệu Nitinol Phủ PTFE hoặc tương đương Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 87 | Giá đỡ ống soi thận (Amplaz) | Cái | 2.300 | Có tối thiểu các cỡ: 16Fr, 18Fr Chiều dài khoảng 21cm (±5%) Vỏ mềm, hai cánh mềm, có thể bóc tách được Có đầu hút 2 kênh Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 88 | Rọ lấy sỏi 4 cánh sử dụng cho ống soi mềm | Cái | 6 | Rọ lấy sỏi tay cầm trượt 4 cánh Chiều dài: ≥ 110cm Có tối thiểu các cỡ: 1.7Fr và 2Fr Độ mở rọ ≥ 10mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 89 | Rọ lấy sỏi 4 cánh sử dụng cho tán sỏi nội soi ống cứng. | Cái | 300 | Rọ lấy sỏi tay cầm trượt 4 cánh gồm cả đầu bịt và không có đầu bịt Chất liệu đầu rọ bằng Nitinol Chiều dài làm việc ≥ 110cm Có tối thiểu các cỡ: 1,8 và 2,2Fr Độ mở rọ ≥ từ 10mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 90 | Dây dẫn đường đầu thẳng, cứng, sử dụng trong tán sỏi | Cái | 500 | Kích thước ≤ 0,035 inch Chiều dài nằm trong khoảng từ 140cm đến 180cm Chất liệu Hydrophilic hoặc tương đương Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 91 | Dây dẫn hướng đầu thẳng, mềm, sử dụng trong tán sỏi | Cái | 400 | Kích thước ≤ 0,035 inch Chiều dài nằm trong khoảng từ 140cm đến 180cm Chất liệu bằng hợp kim Titan Đầu mềm dây dẫn chất liệu Nitinol chiều dài ≥ 6cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 92 | Ống thông niệu quản JJ các cỡ | Cái | 3.300 | Bao gồm Ống thông; chỉ và que đẩy Có tối thiểu các kích cỡ: 4.7Fr; 6Fr và 7Fr Vật liệu Polyurethane (PU) có cấu trúc thích ứng với nhiệt độ cơ thể (mềm ra theo nhiệt độ cơ thể) Chiều dài nằm trong khoảng từ 8cm đến 30cm Có đánh dấu ký hiệu vị trí, có lỗ thoát nước sẵn dạng xoắn ốc Thời gian sử dụng tối đa > 2 tháng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 93 | Ống soi mềm | Cái | 120 | Cảm biến CMOS; độ phân giải ≥ 160K Trường nhìn: ≥ 120 độ + Nguồn sáng: Sợi quang hoặc LED Có nhiều cỡ khác nhau: Đường kính dây soi bé nhất ≤ 7.6Fr; đường kính dây soi lớn nhất ≥ 9.3Fr + Chiều dài làm việc nằm trong khoảng: 560-640mm + Tương thích với kênh dụng cụ: 3.6Fr + Tỷ lệ đồng trục ống soi: 1:1 + Độ cong gập lên trên: ≥ 285 độ + Độ cong gập xuống dưới: ≥ 285 độ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 94 | Giá đỡ ống soi mềm 2 kênh các cỡ | Cái | 240 | Giá đỡ ống soi mềm 2 kênh dụng cụ Có tối thiểu các kích cỡ: 11Fr, 12Fr, 13Fr, 14Fr Chiều dài nằm trong khoảng từ 35cm đến 46cm Có đánh số và có lỗ sẵn Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 95 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não dung tích lớn | Tuýp | 50 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não Thể tích ≥ 8ml Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 96 | Stent niệu quản | Cái | 20 | - Chất liệu Nitinol hoặc tương đương - đường kính stent nằm trong khoảng: 6mm đến 10mm, - chiều dài stent nằm trong khoảng: 6cm đến 18cm, - kích thước dụng cụ đẩy nằm trong khoảng: 8Fr-11Fr, - chiều dài dụng cụ đẩy ≥ 60cm. |
| 97 | Ống thông niệu quản dành cho niệu quản hẹp | Cái | 300 | Đường kính ống thông niệu quản tối thiểu các cỡ 6Fr, 7Fr Chiều dài nằm trong khoảng: 20 đến 28cm. Thời gian đặt trong niệu quản ≥ 12 tháng. Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA |
| 98 | Dụng cụ cắt bao quy đầu dùng 1 lần | Bộ | 550 | Thiết kế dạng pistol (súng), đinh khâu tự động, Đầu chụp không có vòng cao su để cầm máu Kích thước tối thiểu bao gồm các cỡ: 12Qmm, 15Qmm, 18Qmm, 21Qmm, 26Qmm, 30Qmm, 36Qmm |
| 99 | Điện cực lưỡng cực plasma dạng vòng | Cái | 50 | Độ rộng nằm trong khoảng: 5.0 - 9.0mm; Đường kính nằm trong khoảng từ: 0.35 - 0.1mm, Chiều dài: 280 (±10 %) mm. Yêu cầu cung cấp máy kèm theo để sử dụng vật tư |
| 100 | Điện cực lưỡng cực plasma dạng con lăn | Cái | 10 | Độ rộng 7.0mm (±5%); Đường kính từ: 0.30±0.2mm Chiều dài: 280 (±10%)mm. Yêu cầu cung cấp máy kèm theo để sử dụng vật tư |
| 101 | Điện cực lưỡng cực plasma dạng que | Cái | 5 | Độ rộng 2.0mm (±5%); Đường kính từ: 0.30±0.2mm Chiều dài: 280, 330, 570 (±10)mm. Yêu cầu cung cấp máy kèm theo để sử dụng vật tư |
| 102 | Dây dẫn tia Laser 200 | Cái | 9 | Loại dây dẫn 200µm + Độ dài khoảng 3m (±5%) + Cổng kết nối SMA 905 + Có vỏ bảo vệ, chống nước + Công suất đầu ra lớn nhất có thể truyền qua ≥ 45W + Có thể ngâm khử khuẩn được |
| 103 | Dây dẫn tia Laser 272 | Cái | 10 | Loại dây dẫn 272µm + Độ dài khoảng 3m (±5%) + Cổng kết nối SMA 905 + Gồm có 2 lớp, lớp thủy tinh được bọc bằng nhựa bảo vệ, chống nước + Công suất đầu ra lớn nhất có thể truyền qua ≥ 45W + Có thể ngâm khử khuẩn được |
| 104 | Dây dẫn tia laser 550 | Cái | 9 | Loại dây dẫn 550µm + Độ dài khoảng 3m (±5%) + Cổng kết nối SMA 905 + Có vỏ bảo vệ, chống nước + Công suất đầu ra lớn nhất có thể truyền qua ≥ 80W + Có thể ngâm khử khuẩn được |
| 105 | Dây dẫn tia laser 800 | Cái | 19 | Loại dây dẫn 800µm + Độ dài khoảng 3m (±5%) + Cổng kết nối SMA 905 + Có vỏ bảo vệ, chống nước + Công suất đầu ra lớn nhất có thể truyền qua ≥ 80W + Có thể ngâm khử khuẩn được |
| 106 | Dây cưa sọ não | Cái | 100 | Có nhiều kích thước Chiều dài nằm trong khoảng từ 30 đến 70cm Chất liệu bằng thép không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 107 | Mũi khoan sọ tự dừng | Cái | 100 | Dùng cho độ dày xương sọ tối thiểu 2.0mm Có nhiều kích cỡ khác nhau: Đường kính trong tối thiểu các cỡ: 6mm, 8mm và 11mm Tốc độ tối đa 1200 vòng/phút Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 108 | Mũi cắt sọ và tạo hình trong phẫu thuật sọ não | Cái | 1.000 | Mũi cắt sọ các loại dùng trong phẫu thuật sọ não, kết hợp 2 tính năng khoan cắt xương sọ và tạo hình nắp sọ Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 109 | Mũi cắt sọ các loại dùng trong phẫu thuật sọ não | Cái | 500 | Mũi khoan cắt sọ hình thon chiều dài từ 7cm - 8cm (±5%), Đường kính đầu mũi từ 2,2mm - 2,4 mm (±5%), Chiều dài đầu mũi từ 15,5mm - 16 mm ±5%. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 110 | Mũi khoan tạo hình dùng trong phẫu thuật sọ não | Cái | 50 | Mũi khoan tạo hình đầu thon, dài từ 7cm - 8cm (±5%), Đường kính đầu mũi từ 0,9 - 1,1mm (±5%), Chiều dài đầu mũi từ 6,0 - 6,4 mm (±5%). Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 111 | Mũi khoan mài kim cương dùng cho máy khoan sọ não | Cái | 160 | Mũi khoan mài kim cương dùng cho máy khoan sọ não, bề mặt có phủ bụi kim cương Đầu mũi khoan có kích thước nằm trong khoảng từ 0.6mm đến 7.0mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 112 | Mũi khoan phá dùng cho máy khoan sọ não | Cái | 50 | Mũi khoan phá dùng cho máy khoan sọ não, cấu tạo dạng múi khế Đầu mũi khoan có kích thước nằm trong khoảng từ 2.0mm đến 8.0mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 113 | Mũi khoan mài kim cương làm nội soi u tuyến yên | Cái | 80 | Mũi khoan mài đầu gắn kim cương, đầu mũi hình que diêm, dài từ 11cm - 12cm (±5%), Đường kính đầu mũi từ 2,0 mm - 2,5mm (±5%), Chiều dài đầu mũi từ 3.1 mm - 3.6 mm. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 114 | Mũi khoan phá làm nội soi u tuyến yên | Cái | 50 | Mũi khoan phá đầu gắn kim cương, dài từ 11cm - 12cm (±5%), Đường kính đầu mũi từ 2,0mm - 3,0mm (±5%), Chiều dài đầu mũi từ 3.1 mm - 3.8 mm. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 115 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não dung tích nhỏ | Tuýp | 110 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não Thể tích ≥ 2ml Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 116 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não dung tích trung bình | Tuýp | 610 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não Thể tích ≥ 4ml Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 117 | Kẹp liên tục cầm máu da đầu dùng 1 lần | Băng | 2.600 | Chất liệu bằng nhựa hoặc tương đương Đóng gói tiệt trùng Số lượng ghim ≥ 10ghim/băng Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 118 | Kẹp mạch máu não mini thẳng các loại | Cái | 1.500 | Không bị nhiễm từ khi chụp MRI Có nhiều kích cỡ khác nhau: Chiều dài lưỡi nằm trong khoảng từ 3mm đến 7mm Độ mở tối đa nằm trong khoảng từ 3mm đến 5mm Lực đóng nằm trong khoảng từ 1.00N đến 1.10N Đóng gói tiệt trùng. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 119 | Kẹp mạch máu não thẳng các loại | Cái | 1.800 | Không bị nhiễm từ khi chụp MRI Chiều dài lưỡi nằm trong khoảng từ 6mm đến 15mm Tổng chiều dài nằm trong khoảng từ 19mm đến 26mm Độ mở tối đa nằm trong khoảng từ 7mm đến 10mm Lực đóng từ nằm trong khoảng từ 1.45N - 2.00N Đóng gói tiệt trùng. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 120 | Kẹp mạch máu não cong các loại | Cái | 700 | Không bị nhiễm từ khi chụp MRI Chiều dài lưỡi nằm trong khoảng từ 5mm đến 14mm Tổng chiều dài nằm trong khoảng từ 15mm đến 25mm Độ mở tối đa nằm trong khoảng từ 5.5mm đến 9.0mm Lực đóng từ nằm trong khoảng từ 1.45N - 2.00N Đóng gói tiệt trùng. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 121 | Kẹp mạch máu dùng trong vi phẫu dị dạng mạch máu não | Cái | 50 | Không bị nhiễm từ khi chụp MRI, Chiều dài lưỡi nằm trong khoảng từ 2mm đến 4mm Độ mở tối đa nằm trong khoảng từ 1mm đến 2mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 122 | Clip kẹp mạch máu não gập góc/cong các cỡ, chất liệu titan | Cái | 50 | Clip kẹp mạch máu não thẳng các cỡ, chất liệu titan Không bị nhiễm từ khi chụp MRI lên đến 3 Tesla. Hàm kẹp từ 3mm, độ mở rộng hàm từ 5.5 mm, lực kẹp từ 70g-200g, loại có lỗ tròn đường kính từ 3.5mm và loại không có lỗ tròn, đáp ứng các đủ các kích cỡ/hình dạng phình mạch Hàm có rãnh chéo. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 123 | Clip kẹp mạch máu não thẳng các cỡ, chất liệu titan | Cái | 50 | Clip kẹp mạch máu não thẳng các cỡ, chất liệu titan Không bị nhiễm từ khi chụp MRI lên đến 3 Tesla. Hàm kẹp từ 3mm, độ mở rộng hàm từ 5.5 mm, lực kẹp từ 70g-200g Có nhiều loại: Không lỗ và có lỗ Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 124 | Màng cứng nhân tạo kích thước 4x5cm | Miếng | 310 | Chất liệu Polyester Urethan hoặc tương đương Kích thước ≤ 4x5cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 125 | Miếng vá sọ titan các cỡ | Cái | 20 | Chất liệu titannium Có nhiều kích cỡ khác nhau Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 126 | Ghim kẹp hộp sọ tự tiêu | Cái | 2.000 | Chất liệu tự tiêu Không bị nhiễm từ khi chụp MRI Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 127 | Ghim đóng sọ titan các cỡ | Cái | 1.500 | Chất liệu hợp kim Titan Đường kính nằm trong khoảng từ 10mm đến 20mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA |
| 128 | Dây dẫn lưu não thất ổ bụng các loại | Bộ | 240 | Có loại van phẳng hoặc dạng cong Mỗi bộ bao gồm: - Van điều chỉnh lưu dịch não tủy, đầu dưới đúc sẵn với catheter dẫn lưu bụng - Catheter não thất dài khoảng 18cm(± 5%), kèm dụng cụ đặt thả catheter và miếng cố định góc. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 129 | Dây dẫn lưu não thất - ổ bụng tự điều chỉnh áp lực, chế độ khoá chủ động | Bộ | 10 | Kiểu van tự động đáp ứng các mức áp lực khác nhau Có tối thiểu các cỡ 7F và 8F Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 130 | Dây dẫn lưu não thất ra ngoài kèm catheter dẫn lưu não thất | Bộ | 500 | Catheter được làm bằng chất liệu polyurethane hoặc silicon Thông số bộ dẫn lưu: + Dung tích túi đựng dịch: ≥ 500 ml + Thể tích buồng nhỏ giọt: ≥ 50 ml + Có màng lọc khuẩn, van chống trào ngược + Có thang đo áp lực cmH20 và mmHg Kèm dụng cụ đặt thả catheter Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 131 | Dẫn lưu não thất dùng kèm với bộ đo áp lực nội sọ | Bộ | 40 | Có cổng tiêm/ lấy mẫu Có thang đo áp lực cmH20 và mmHg 1 buồng nhỏ giọt khoảng 50ml(± 5%) Có van chống trào ngược, van lọc khí, khóa 4 chiều. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 132 | Bộ catheter đo áp lực nội sọ kèm dẫn lưu | Bộ | 30 | Có bộ chuyển đổi áp lực. Thể tích buồng dẫn lưu khoảng ≥ 100ml Thể tích túi dẫn lưu khoảng ≥ 800ml Có thang áp lực nhiều đơn vị đo Van đối lưu không khí kháng khuẩn Van điều lưu 1 chiều chống trào ngược Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 133 | Bóng kép nong sàn não thất | Bộ | 10 | Bóng kép silicone kèm 1 xi lanh, Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 134 | Dụng cụ ghim da đầu đã tiệt trùng | Cái | 3.000 | Chất liệu ghim bấm bằng thép không gỉ dùng trong y tế. Đường kính ghim Φ 0,5mm. Kích thước ghim (Rộng x Cao): Khoảng 6 mm x 4mm (±10%) Số kim bấm ≥ 35 ghim đã tiệt trùng. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA |
| 135 | Bộ khăn phẫu thuật sọ | Bộ | 2.400 | Bộ khăn phẫu thuật sọ não Vải y tế đạt tiêu chuẩn AAMI mức độ 3. Bộ khăn đóng gói tối thiểu bao gồm: Khăn phủ bàn dụng cụ Khăn thấm Băng keo Khăn có keo Khăn đa dụng Khăn phẫu thuật sọ với vùng thấm mỏng |