YÊU CẦU TÍNH NĂNG VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt trăng thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng

1. Hệ thống nội soi tiêu hóa ống mềm video có chức năng chẩn đoán ung thư sớm

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 1. Bộ xử lý hình ảnh: 01 chiếc 2. Nguồn sáng nội soi: 01 chiếc 3. Màn hình Full HD ≥ 27 inch: 01 chiếc 4. Ống nội soi dạ dày video kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc 5. Ống nội soi đại tràng video kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc 6. Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 chiếc 7. Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (20 chiếc/hộp) : 01 hộp 8. Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần(20 chiếc/hộp) : 01 hộp 9. Xe đẩy hệ thống: 01 chiếc 10. Hệ thống in trả kết quả, bao gồm: - Máy tính: 01 chiếc - Màn hình LCD: 01 chiếc - Máy in màu: 01 chiếc 11. Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc 12. Máy bơm tưới rửa: 01 chiếc 13. Máy bơm khí CO2: 01 chiếc 14. Dao mổ điện cao tần, bao gồm: - Dây cáp cao tần đơn cực: 01 chiếc - Dây cáp kết nối bản điện cực trung tính: 01 chiếc - Bản điện cực trung tính : 01 hộp |

2. Hệ thống chụp cắt lớp vi tính >= 128 lát

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Cấu hình hệ thống bao gồm: I Hệ thống máy chính: - Khoang máy - Gantry: 01 Bộ - Bàn bệnh nhân: 01 Bộ - Tủ phát cao thế: 01 Bộ - Bóng X –quang: 01 Bộ - Bộ đầu thu - Detector: 01 Bộ - Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh: Bao gồm 01 Bộ 6.1. Cấu hình phần cứng: Bao gồm - Máy tính: 01 bộ - Màn hình ≥ 24 inches: 02 cái 6.2 Các thông số chụp cơ bản - Các ứng dụng và phần mềm/chức năng tái tạo, xử lý ảnh, giảm liều tia và ứng dụng lâm sàng cơ bản - Các ứng dụng tái tạo ảnh - Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia - Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản - Các ứng dụng, chức năng chụp và xử lý ảnh lâm sàng nâng cao - Chức năng lập kế hoạch bơm tự động - Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động - Gói phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch: Bao gồm các tính năng sau (trên máy chụp) - Chức năng chụp tim mạch - Phần mềm chụp giảm liều tia - Gói phần mềm phân tích thất trái - Có chức năng xem lại điểm vôi hóa mạch vành - Gói phần mềm phân tích mạch vành - Gói phần mềm hiệu chỉnh chuyện động mạch vành - Monitor điện tim tích hợp 6.5 Kết nối DICOM: 01 bộ - Trạm xử lý ảnh chuyên dụng: 01 Bộ - Cấu hình phần cứng: - Máy tính: 01 bộ - Màn hình ≥ 24 inches: 02 cái - Các ứng dụng dựng hình, hiển thị và lâm sàng cơ bản: - Ứng dụng lâm sàng nâng cao trên trạm xử lý ảnh - Gói phần mềm phân tích mạch nâng cao đa phương thức - Gói phần mềm tính điểm vôi hóa - Gói phần mềm quan sát Tim - Gói phần mềm phân tích và đánh giá tim mạch toàn diện - Gói phần mềm phân tích tưới máu não - Gói phần mềm phân tích tưới máu thân - Gói phần mềm đánh giá nốt mờ phổi Gói phần mềm CT đánh giá thuyên tắc phổi mãn tính - Các phụ kiện kèm theo: - Phantom và bộ gá để chuẩn máy 01 Bộ - Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân: bao gồm 01 Bộ + Đỡ đầu tiêu chuẩn: 01 chiếc + Đỡ đầu phẳng: 01 chiếc + Đỡ tay: 01 chiếc + Đỡ đầu & tay: 01 chiếc + Bộ đệm và tấm đỡ đa năng: 01 bộ + Dây đai cố định bệnh nhân: 01 bộ + Đệm cho bàn: 01 chiếc - Biến áp cách ly nhập khẩu đồng bộ: 01 Bộ - Hệ thống đàm thoại nội bộ 2 chiều: 01 Bộ - Máy bơm tiêm thuốc cản quang hai nòng: 01 Bộ - Tủ sấy nóng thuốc cản quang: 01 tủ Bộ lưu điện: 01 bộ |

3. Máy X-quang di động kỹ thuật số ≥ 250mA

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | 1. Tủ phát tia cao tần (Inverter high voltage generator): 01 bộ 2. Bóng phát tia X-quang: 01 bộ 3. Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ 4. Xe đẩy gắn liền giá đỡ bóng phát tia X-quang: 01 bộ 5. Bình ắc quy máy X-quang (Battery 12V x 20cells): 20 cái 6. Công tắc chụp cầm tay: 01 cái 7. Tấm nhận ảnh phẳng không dây (Flat Panel Detector): 01 tấm 8. Phần mềm điều khiển, xử lý ảnh kỹ thuật số: 01 phần mềm 9. DICOM lưu trữ : 01 phần mềm 10. Bộ sạc pin tấm nhận ảnh : 01 bộ 11. Pin gắn liền tấm: 02 cục 12. Khay đựng tấm nhận ảnh (FPD) gắn liền xe đẩy: 01 bộ 13. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |

4. Máy siêu âm Doppler màu, 3 đầu dò chuyên tim

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy, bánh xe có khóa: 01 cái - Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái - Đầu dò chuyên tim: 01 cái - Đầu dò chuyên tim trẻ em: 01 cái - Đầu dò chuyên tim cho trẻ sơ sinh: 01 cái - Cáp điện tim: 01 bộ Phần mềm bao gồm cả hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng có bản quyền trọn đời máy: 01 bộ - - Có chế độ color compare, Doppler xung, doppler màu, chế độ iscan, hỗ trợ độ sâu thăm khám đến 30cm - Bộ Máy tính và máy in laser: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ Bộ lưu điện: 01 bộ |

5. Máy siêu âm Doppler màu, 3 đầu dò + máy in

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thân máy chính: 01 máy - Màn hình hiển thị: 01 cái - Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái - Đầu dò Linear điện tử đa tần: 01 cái - Đầu dò Convex điện tử đa tần: 01 cái - Đầu dò chuyên tim hoặc đầu dò convex cỡ nhỏ cho trẻ sơ sinh: 01 Chiếc - Phần mềm tiêu chuẩn: 01 bộ - Gel siêu âm: 01can - Bộ máy tính: 01 bộ - Máy in màu: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 bộ Bộ lưu điện: 01 bộ |

6. Máy X-quang kỹ thuật số

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Tủ điều khiển cao tần: 01 cái - Bàn chụp (bàn bệnh nhân): 01 cái - Giá chụp phổi đứng: 01 cái - Cột mang bóng: 01 cái Bóng phát tia: 01 cái - Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ - Trạm điều khiển và xử lý h́ình ảnh kỹ thuật số đồng bộ cả hệ thống: 01 bộ - Tấm nhận ảnh: 02 tấm - Máy in phim khô kèm 01 hộp phim: 01 cái - Bộ lưu điện: 01 bộ - Mặt bàn phẳng di chuyển theo 4 hướng. Bàn di chuyển theo cả chiều dọc và ngang, sử dụng hệ thống khóa điện từ. - Có ray chạy dọc theo bên mặt bàn để làm điểm gắn thêm các phụ kiện cần thiết trong quá trình vận hành máy |

7. Hệ thống X-quang C-arm kỹ thuật số

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Nguồn phát cao tần: 01 bộ - Bóng X-quang: 01 bộ - Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ - Bộ thu nhận hình ảnh kỹ thuật số dạng phẳng: 01 bộ - Cánh tay hình chữ C: 01 bộ - Trạm xử lý, lưu trữ, hiển thị hình ảnh di động: 01 trạm - Bộ phần mềm tăng cường chất lượng hình ảnh và tối ưu liều tia: 01 bộ - Bộ điều khiển cầm tay từ xa: 01 bộ Tay cầm điều khiển phát tia - Bàn đạp phát tia: 01 bộ - Máy in ảnh: 01 bộ - Bộ áo chì, yếm chì: 02 bộ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và hướng dẫn sử dụng nhanh tiếng Việt: 01 bộ |

Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phòng mổ

1. Bộ mở khí quản

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bộ mở khí quản tối thiểu 16 chi tiết, sai số kích thước: ±10% - Cán dao số 3 - Kẹp phẫu tích SEMKEN, thẳng, dài 15.5cm - Kẹp mô GILLIES, 1X2T, dài 15cm - Kẹp mạch máu OCHSNER-KOCHER thẳng dài 16cm - Kẹp mạch máu OCHSNER-KOCHER thẳng dài 18cm - Kẹp mạch máu Kelly cong dài 14cm - Kẹp mạch máu MICRO-MOSQUITO cong dài 12cm - Kẹp mạch máu HARTMANN cong dài 10cm - Kéo phẫu tích METZENBAUM cong, tù/tù, dài 14.5cm - Kéo phẫu thuật Grazil cong nhọn/tù, dài 14.5cm - Kẹp kim MAYO-HEGAR-DELICATE, dài 16.0cm - Ống hút FRAZIER, đường kính 10 charr, dài 17cm - Bộ banh FARABEUF, Fig 1+2, dài 12cm - Banh khí quản TROUSSEAU, dài 14cm - Banh WEITLANER, 3X4 răng nhọn, dài 13cm - Hộp đựng dụng cụ, nắp có núm, kích thước 305X205X50mm |

2. Máy phá rung tim có hỗ trợ tạo nhịp

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy phá rung, tạo nhịp kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Máy in tích hợp sẵn trong máy: 01 bộ - Phụ kiện đi kèm: - Bản cực sốc ngoài cho người lớn và trẻ em: 01 bộ - Pin (lắp sẵn trên máy, có thể tháo rời): 01 bộ - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Dây nguồn: 01 cái - Xe đẩy: 01 cái - Sách Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ - Có các tính năng: Sốc, sốc chuyển nhịp, tạo nhịp ngoài, tính năng phản hồi ép tim cho chất lượng cao. Monitor với các thông số: ECG (3 kênh, 5 kênh) - Hiển thị mức năng lượng đã chọn và mức năng lượng được truyền đi - Có chế độ sốc bán tự động (AED) và chế độ sốc thủ công - Chức năng phân tích điện tim để chỉ định có thể sốc được hay không sốc được - Điều khiển sốc trên bàn phím phía mặt trước của thiết bị hoặc trên bản cực sốc - Sốc thông qua bản điện cực cầm tay hoặc điện cực dán đa năng - Có tạo nhịp ngoài - Đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống nước: IP44 hoặc tương đương |

3. Máy gây mê kèm thở có

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | 1. Máy chính: 01 chiếc 2. Đồng hồ đo áp lực khí đầu vào : 01 bộ 3. Bình hấp thụ: 01 bình 4. Bình bốc hơi khí mê Sevoflurane: 01 bình 5.Bình bốc hơi khí mê Desflurane: 01 bình 6.Lưu lượng kế: 01 chiếc 7. Bóng bóp 3L: 01 chiếc 8. Van APL : 01 chiếc 9.Cảm biến Oxy: 01 chiếc 10.Dây Oxy: 01 chiếc 11.Dây khí nén: 01 chiếc 12.Dây N2O : 01 chiếc 13.Bộ dây thở gây mê người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ 14.Bộ dây thở gây mê trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ 15.Mặt nạ thở người lớn dùng một lần : 01 chiếc 16.Mặt nạ thở trẻ em dùng một lần: 01 chiếc 17.Phổi giả : 01 chiếc 18.Module theo dõi khí mê: 01 chiếc 19.Bộ đo EtCO2: 01 chiếc 20.Bộ thu hồi khí mê AGSS: 01 chiếc 21.Can vôi sô đa : 01 can 22.Dây nguồn: 01 chiếc 23.Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt : 01 bộ |

4. Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 7 thông số: 01 bộ - Máy in nhiệt : 01 chiếc - Cáp đo điện tim 3 dây : 01 chiếc - Cáp nối đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) : 01 chiếc - Bao đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) cho trẻ em sử dụng nhiều lần :01 chiếc - Bao đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) cho sơ sinh sử dụng nhiều lần :01 chiếc - Cáp nối và đầu đo SpO2 cho sơ sinh và trẻ em sử dụng nhiều lần :01 chiếc - Đầu đo nhiệt độ da sử dụng nhiều lần : 01 chiếc - Pin sạc: 01 chiếc: 01 chiếc - Cáp và đầu đo IBP : 01 bộ - Cáp và đầu đo CO2 : 01 bộ - Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc |

5. Bàn mổ đa năng điện, thủy lực

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Khung bàn mổ: 01 bộ - Tấm đỡ tay: 02 cái - Khung màn chắn gây mê: 01 cái - Tấm đỡ đầu: 01 cái - Tấm đỡ chân: 02 cái - Giá đỡ chân cho tiết niệu phụ khoa (2 bên trái + phải): 01 bộ - Giá đỡ lưng, ngực, bụng, mông trong tư thế mổ nghiêng: 01 bộ - Bộ điều khiển: 01 bộ - Đệm cho các bộ phận: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ Bàn mổ đa năng điện, thủy lực có thể sử dụng trong nhiều loại phẫu thuật khác nhau,tối thiểu: Phẫu thuật não, phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật tiết niệu, phẫu thuật phụ khoa và sản khoa, phẫu thuật mắt và tai,…. |

6. Bàn mổ chấn thương chỉnh hình điện thủy lực

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bàn mổ chấn thương chỉnh hình điện, thủy lực: 01 cái - Phụ kiện tiêu chuẩn: - Tấm đỡ đầu: 01 Cái - Tấm đỡ ngực eo kèm đệm: 01 Bộ - Tấm đỡ tay kèm đệm (2 bên trái + phải): 01 Bộ - Tấm đỡ chân kiểu tách đôi kèm đệm: 01 Bộ - Khung màn chắn gây mê: 01 Cái - Đai cố định bệnh nhân: 01 Bộ - Bộ điều khiển cầm tay: 01 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ |

7. Đèn mổ treo trần ánh sáng lạnh 2 chóa ≥ 160.000 lux + 160.000 lux

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đèn chính loại hai choá: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 Cái - Tay nắm: 02 Cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Công suất chiếu sáng (1 nhánh) trong 1m ≥ 160.000 LUX - Nhiệt độ màu trong khoảng 4000 K - 5000 K - Tuổi thọ của LED ≥ 30.000h |

8. Dao mổ điện cao tần ≥300 W

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 chiếc - Cáp nối điện cực trung tính: 01 chiếc - Điện cực trung tính, dùng nhiều lần, cỡ người lớn: 02 chiếc - Pedal điều khiển đơn cực: 01 chiếc - Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 chiếc - Adaptor đơn cực: 01 chiếc - Tay dao đơn cực: 01 chiếc - Forceps lưỡng cực : 01 chiếc - Cáp lưỡng cực: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ - Công suất tối đa: ≥ 300 W - Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, lồng ngực, ổ bụng, sản phụ khoa, tiết niệu - Có chế độ cảnh báo lỗi, cảnh báo an toàn cho bệnh nhân - Có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi như máy hút khói, máy argon… |

9. Máy cắt nạo xoang

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 cái - Bàn đạp chân: 1 cái - Tay cắt nạo: 1 cái - Lưỡi cắt Tricut: 2 cái - Lưỡi cắt cong: 2 cái - Lưỡi cắt dùng trong tai mũi họng: 2 cái - Tay khoan: 01 cái - Mũi khoan: 02 cái - Khay hấp tiệt trùng: 1 cái - Sách hướng dẫn sử dụng TA + TV: 1 quyển - Có màn hình hiển thị - Bơm tích hợp: Có ≥ 2 bơm: bơm tưới nước, làm mát cho tay khoan, tay cắt nạo và bơm tưới nước - Khả năng tích hợp: tay khoan, tay cắt nạo, hệ thống định vị thần kinh, máy dò thần kinh |

10. Hệ thống phẫu thuật nội soi

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bộ xử lý hình ảnh Full HD: 01 bộ - Đâu camera Full HD: 01 cái - Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 cái - Dây dẫn sáng ổ bụng: 01 cái - Màn hình chuyên dụng Full HD: 01 cái - Dao mổ điện cao tần: 01 bộ - Máy bơm khí CO2: 01 bộ - Xe đẩy kèm tay treo màn hình: 01 bộ - Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng: 01 bộ Bộ xử lý hình ảnh Full HD: - Có khả năng hiển thị hình ảnh song song (side by side) của hình ảnh các chế độ công nghệ quan sát bên cạnh hình ảnh ánh sáng trắng - Có chế độ hiển thị ảnh trong ảnh (picture in picture) cùng một lúc từ hai mô- đun camera khác nhau với ≥5 kích thước hiển thị khác nhau - Có khả năng ghi hình qua cổng USB Đầu Camera Full HD: - Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels - Cảm biến hình ảnh 1 chíp CMOS, 1/3" hoặc tương đương Nguồn sáng lạnh nội soi: - Sử dụng bóng đèn công nghệ LED hoặc tương đương - Có tính năng tự nhớ mức cài đặt cường độ sáng cuối cùng - Có tính năng tự kiểm tra Màn hình chuyên dụng Full HD: - Màn hình LCD >=32 inch, tấm nền công nghệ LED hoặc tương đương - Có thể hiển thị 2 hình ảnh song song từ hai nguồn Dao mổ điện cao tần: - Màn hình cảm ứng LCD - Công suất cực đại: ≥ 300W - Có tối thiểu ≥ 7 chế độ cắt đốt đơn cực - Có tối thiểu ≥ 6 chế độ cắt đốt lưỡng cực Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng: Đầy đủ bộ phục vụ yêu cầu chuyên môn - Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng: 01 bộ - Ống kính soi hướng nhìn 300, đường kính khoảng 5mm, chiều dài làm việc ≥29 cm, có thể hấp tiệt trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy bằng thuỷ tinh giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước: 01 cái - Ống kính soi hướng nhìn 300, đường kính khoảng 10mm, chiều dài làm việc ≥29 cm, có thể hấp tiệt trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy bằng thuỷ tinh giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước: 01 cái - Ống kính soi 2 kênh, đường kính khoảng 10mm, có cổng cho dụng cụ 5mm, có thể hấp tiệt trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy bằng thuỷ tinh giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước: 01 cái - Vỏ trocar, cỡ khoảng 6 mm, chiều dài làm việc 10.50 mm: 02 cái - Van trocar đa chức năng, cỡ khoảng 6 mm, dùng 1 lần: 02 gói - Nòng trocar, đầu kim tự tháp, cỡ khoảng 5.5 mm, chiều dài làm việc 10.50 mm, làm từ thép không gỉ: 02 cái - Vỏ trocar, cỡ khoảng 11 mm, chiều dài làm việc 10.50 mm: 02 cái - Van trocar đa chức năng, cỡ khoảng 11 mm, dùng 1 lần: 02 gói - Nòng trocar, đầu tù, cỡ khoảng 10.5 mm, chiều dài làm việc 10.50 mm, làm từ thép không gỉ: 01 cái - Nòng trocar, đầu kim tự tháp, cỡ khoảng 10.5 mm, chiều dài làm việc 10.50 mm, làm từ thép không gỉ: 01 cái - Nòng trocar, đầu hình kim tự tháp, cỡ khoảng 3.9 mm, chiều dài làm việc 5 cm, phần tay nắm bằng nhựa: 04 cái - Vỏ trocar, cỡ khoảng 6 mm, chiều dài làm việc ≥5 cm: 04 cái - Van lá silicone cỡ khoảng 3.9 mm, chiều dài làm việc 5cm: 4 chiếc - Nòng trocar, đầu tù, cỡ khoảng 6mm, chiều dài làm việc 5 cm, phần tay nắm bằng nhựa: 04 cái - Nòng trocar, đầu hình kim tự tháp, cỡ 3.9 mm, chiều dài làm việc ≥5 cm, phần tay nắm bằng nhựa: 04 cái - Ống thu giảm khẩu kính, loại 10/5mm: 01 cái - Tay cầm bằng nhựa, xoay được, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực: 07 cái - Tay cầm bằng nhựa, xoay được, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực: 07 cái - Lưỡi kéo cong, hàm hoạt động kép, có răng cưa, cỡ khoảng 3 mm, chiều dài ≥30 cm: 01 cái - Hàm kẹp, có răng cưa, hoạt động kép, mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ khoảng 5 mm, chiều dài ≥30 cm: 01 cái - Hàm kẹp và phẫu tích, có răng cưa, hoạt động kép, mở lỗ, hàm cong gập về bên phải, cỡ khoảng 5 mm, chiều dài ≥30 cm: 01 cái - Hàm kẹp và phẫu tích, hàm dài, hoạt động kép. Cỡ khoảng 3.5 mm, chiều dài 20 cm: 01 cái - Que phẫu tích đơn cực, có lớp cách điện, đầu hình chữ L. Cỡ khoảng 5 mm, chiều dài ≥30 cm: 01 cái - Tay cầm dạng vòng tròn, có chân cắm đốt điện lưỡng cực: 01 cái - Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ khoảng 3 mm, chiều dài ≥30 cm: 01 cái - Hàm kẹp có hàm hoạt động kép, mở lỗ, có răng cưa nhỏ không gây tổn thương. Cỡ khoảng 3 mm, chiều dài ≥30 cm: 01 cái - Hàm kẹp lưỡng cực, chiều rộng hàm cỡ khoảng 1 mm, cỡ khoảng 3 mm, chiều dài ≥30 cm: 01 cái - Ống hút và tưới, cỡ khoảng 3 mm, chiều dài ≥30 cm: 01 cái - Tay cầm cho ống hút và tưới, có van khóa hai chiều: 01 cái - Kìm kẹp kim, tay cầm thẳng và có khóa hãm, cỡ khoảng 5 mm, chiều dài ≥30 cm: 02 cái - Cáp cao tần đơn cực, dài ≥3 m: 02 cái - Cáp cao tần lưỡng cực, dài ≥3 m: 02 cái - Bàn chải rửa dụng cụ: 05 cái - Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ, cỡ khoảng 740 x 220 x 132mm, gồm 3 phần: hộp, khay đục lỗ, nắp đậy: 02 cái - Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, dùng cho 1 ống soi có chiều dài làm việc tới 34 cm, có đệm đỡ silicone, có nắp đậy. Kích thước khoảng: 430 x 65 x 52 mm: 01 cái - Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, có đục lỗ, nắp trong suốt, 02 tầng, kích thước khoảng: 532 x 252 x 141 mm: 01 cái - Van lá silicone, cỡ 6mm: 04 chiếc - Vỏ trocart đầu nối khoá cỡ 3.9 mm, chiều dài làm việc 5cm: 04 chiếc - Nắp cao su đầu trocart 6mm: 01 gói - Nắp cao su đầu trocart 3.9mm: 01 gói - Nắp van lá silicone 02 gói - Vỏ ngoài bằng kim loại, cỡ 5mm, dài 30cm: 8 chiếc - Vỏ ngoài bằng kim loại, cỡ 3.5 mm, dài 20 cm: 6 chiếc - Hàm kẹp hoạt động đơn có mở lỗ cỡ 5mm, dài 30 cm: 1 chiếc - Hàm kẹp hoạt động đơn, có mở lỗ cỡ 3.5 mm, dài 20 cm: 2 chiếc - Ống soi niệu quản 6Fr: 1 cái - Ống soi bàng quang đường kính 4mm, 30 độ: 1 cái - Kìm gắp sỏi bán cứng 5Fr, dài 60cm: 2 cái - Kìm sinh thiết 5Fr - Dao cắt lạnh 5Fr Dây đốt diện 5Fr |

11. Bộ đặt nội khí quản khó

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Lưỡi đặt nội khí quản khó số 3: 01 cái - Lưỡi đặt nội khí quản khó số 4: 01 cái - Cán pin: 01 cái - Hộp đựng: 01 cái - Lưỡi đèn tích hợp sợi quang, dễ tiệt trùng - Độ sáng 20.000 lux với đèn LED 2.5V - Có thể khử trùng - Có camera |

12. Bộ dụng cụ phẫu thuật thận tiết niệu

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đủ bộ phục vụ yêu cầu chuyên môn |

13. Bộ dụng cụ phẫu thuật

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đủ bộ phục vụ yêu cầu chuyên môn |

14. Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đủ bộ phục vụ yêu cầu chuyên môn |

15. Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa ổ bụng

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đủ bộ phục vụ yêu cầu chuyên môn |

16. Bộ dụng cụ cắt amidal

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đủ bộ phục vụ yêu cầu chuyên môn |

17. Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đủ bộ phục vụ yêu cầu chuyên môn Mũi xoang, Thanh quản, Tai, Đâu cổ, Soi thực quản ống cứng |

18. Máy sưởi ấm bệnh nhân trên bàn mổ

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |

19. Bơm tiêm điện TCI

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy chính: 01 bộ Dây nguồn: 01 bộ Giá đỡ máy: 01 bộ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |

20. Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên 2 người

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C - + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Vòi cấp nước tự động: 02 cái - Bồn chính: 01 cái - Cảm biến - tự động mở nước: 02 bộ - Bộ điều khiển hoạt động của đèn UV kèm cảnh báo: 01 bộ - Hệ thống diệt khuẩn UV: 01 bộ - Hệ thống lọc: 01 bộ - Van điện từ kép: 02 bộ - Bộ khung gắn bằng thép không rỉ: 01 bộ - Bình nóng lạnh: 1 bộ |

Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị hồi sức tích cực

1. Máy hút dịch chạy điện

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy hút dịch kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Phụ kiện đi kèm: - Bình chứa dịch 5L có thể tiệt trùng: 02 cái - Bộ dây hút dịch bằng silicon: 01 bộ - Lọc khuẩn: 01 bộ - Máy hút dịch thiết kế có 4 bánh xe di chuyển - Loại motor: bơm piton không dầu - Thiết bị có trang bị đồng hồ đo áp lực chân không - Tốc độ hút: ≥ 40 lít/phút |

2. Máy hút dịch áp lực thấp

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy hút dịch kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |

3. Máy thở di động

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy chính: 01 cái Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ Dây dẫn ôxy: 01 cái Phổi giả 1L: 01 bộ Mặt nạ thở người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ Pin ngoài dự phòng 5 tiếng (Option): 01 bộ Cáp nối với nguồn điện dùng trong xe cứu thương: 01 cái Túi đựng máy đeo khi vận chuyển: 01 bộ Các chế độ thở máy: Kiểm soát, hỗ trợ/kiểm soát, SIMV, CPAP, NPPV… Các kiểu thở: Điều khiển thể tích, Điều khiển áp lực, Thở tự nhiên.. Cho phép cài đặt cảnh báo, hiển thị các loại cảnh báo |

4. Máy thở CPAP có thở Oxy dòng cao

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 cái - Bình làm ấm làm ẩm: 02 cái - Bộ dây thở tiêu chuẩn: 01 bộ - Bộ dây thở trẻ em và sơ sinh dùng nhiều lần: 02 bộ - Bộ trộn khí tự động, dễ dàng điều chỉnh nồng độ oxy từ 21 - 100% - Thở CPAP - Làm ẩm/ấm khí thở và cung cấp lưu lượng oxy dòng cao cho bệnh nhân - Có van Benveniste |

5. Bộ đặt nội khí quản trẻ em

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Cán pin: 01 cái - Lưỡi đèn đặt nội khí quản lưỡi thẳng cho trẻ sơ sinh - Lưỡi đèn đặt nội khí quản lưỡi thẳng số 1- 80mm - Lưỡi đèn đặt nội khí quản lưỡi thẳng số 2- 130mm - Lưỡi đèn đặt nội khí quản lưỡi thẳng số 3- 170mm - Lưỡi đèn đặt nội khí quản lưỡi thẳng số 4- 180mm - Hộp đựng: 01 cái - Pin: 01 đôi |

6.  Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính và các phụ kiện chuẩn: 01 bộ - Dây nguồn: 01 chiếc - Dây nối cáp điện tim: 01 cái - Cáp điện tim ECG 3 điện cực: 01 cái - Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho người lớn: 01 cái - Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho trẻ em: 01 cái - Cảm biến đo nhiệt độ qua da, dùng nhiều lần: 01 cái - Cáp + bao hơi huyết áp không xâm nhập cho trẻ em dùng nhiều lần nhiều kích cỡ: 01 bộ - Cáp đo huyết áp xâm lấn: 01 cái - Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Pin sạc nhiều lần: 01 chiếc - Xe đẩy : 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh - Màn hình cảm ứng màu ≥ 12 inchs Thời lượng pin ≥ 03 giờ |

7. Bơm tiêm điện

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Pin sạc: 01 Chiếc - Dây nguồn: 01 Chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Thời gian sử dụng pin ≥ 3h - Sử dụng được các bơm tiêm tối thiểu dung tích 20, 50 ml,… (nhiều loại bơm) - Độ chính xác: ≤ 5%. |

8. Bơm truyền dịch

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 Cái - Pin sạc: 01 Chiếc - Dây nguồn: 01 Chiếc - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Độ chính xác: Sai số ≤ 10% - Thời gian sử dụng pin ≥ 3 giờ - Tốc độ truyền tối thiểu: ≤ 1ml/giờ - Tốc độ truyền tối đa: ≥ 300ml/giờ |

9. Máy làm ấm dịch truyền

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái - Bộ gá máy: 01 cái |

10. Lồng ấp vận chuyển trẻ

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Lồng ấp và phụ kiện: 01 cái |

11. Giường hồi sức cấp cứu

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Giường chính: 01 Chiếc - Nệm: 01 Cái - Cọc truyền: 03 Cái - Kẹp toa thuốc: 01 Cái - Bộ điều khiển chức năng: 01 Bộ - Chất liệu: khung xương thép sơn tĩnh điện hoặc inox hoặc tương đương - Đầu giường: chất liệu ABS hoặc tương đương |

12. Giường hồi sức cấp cứu có cân

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, phù hợp với nguồn điện tại Việt nam - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Giường chính tích hợp tính năng cân điện tử :01 cái - Thanh vịn đôi hai bên giường: 01 bộ - Bảng điều khiển giường cảm ứng: 01 bộ - Đệm cho giường: 01 cái - Cọc truyền dịch: 01 cái - Ắc quy sạc tích hợp : 01 bộ - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Điều chỉnh nâng hạ chiều cao, đầu giường bằng điều khiển điện - Chất liệu: khung xương thép sơn tĩnh điện hoặc inox hoặc tương đương - Đầu giường: chất liệu ABS hoặc tương đương |

13. Máy thở chức năng cao cho trẻ em và trẻ sơ sinh

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Máy - Máy làm ấm: 01 bộ - Bộ dây thở dùng nhiều lần - Van thở ra - Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần - Màng lọc khuẩn dùng nhiều lần - Phổi giả kiểm tra máy: 01 chiếc - Cảm biến ôxy dùng nhiều lần: 01 chiếc - Tay đỡ ống thở: 01 bộ - Xe đẩy máy: 01 chiếc - Dây nối và đầu nối cho ôxy và khí nén: 01 chiếc/loại - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt: 01 bộ |

14. Máy thở cao tần cho trẻ em và trẻ sơ sinh

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - 1 Máy chính chuyên dụng cho nhi sơ sinh kèm phụ kiên tiêu chuẩn: 01 cái - Bộ trộn khí từ 21% đến 100% tích hợp bên trong máy: 01 cái - Dây nối nguồn AIR: 01 cái - Dây nối nguồn OXY: 01 cái - Bình làm nóng khí thở vào: 01 cái - Bình làm ẩm khí thở vào: 01 cái - Giá đỡ cho bình làm nóng/ẩm: 01 cái - Bộ dây thở silicon, lọai dùng nhiều lần: 02 cái - Gá thở mũi trẻ sơ sinh: 03 cái - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt. : 01 bộ - Xe đẩy gắn hoàn chỉnh hệ thống: 01 cái - Cảm biến lưu lượng chuyên dụng cho sơ sinh, sử dụng nhiều lần, gắn tại đầu chữ Y: 02 chiếc - Máy chính có màn hình hiển thị LCD - Nồng độ Oxy thở vào bằng dạng số hoặc tương đương - Cảnh báo (Alarms): Âm thanh, đèn và hình ảnh - Có các mode thở cơ bản khác ngoài mode thở cao tần (HFO). Có trigger dòng (flow trigger, độ nhạy thấp nhất ≤ 0,2 lít/phút) |

15. HT theo dõi bệnh nhân trung tâm ≥ 16 giường

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | 1. HT Monitor trung tâm: 01 bộ Trong đó bao gồm:" - Bộ máy tính tích hợp phần mềm kết nối máy chủ với các máy trạm: 01 bộ - Chuột kèm bàn phím : 01 bộ - Màn hình theo dõi trung tâm 50 inch ( mua tại Việt Nam): 01 cái - Bộ lưu điện ( mua tại Việt Nam ) : 01 cái - Switching 10/100 - 16 cổng ( mua tại Việt Nam ) : 02 cái - Hệ thống dây mạng và các cổng kết nối để hệ thống vận hành : 01 hệ thống - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt : 01 bộ 2. Máy theo dõi đầu giường 5 thông số: 16 chiếc Cấu hình mỗi máy bao gồm:" Máy chính và các phụ kiện chuẩn:01 bộ - Dây nguồn: 01 chiếc - Dây nối cáp điện tim: 01 cái - Cáp điện tim ECG 3 điện cực: 01 cái - Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho người lớn: 01 cái - Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho trẻ em: 01 cái - Cảm biến đo nhiệt độ qua da, dùng nhiều lần: 01 cái - Bao hơi huyết áp không xâm nhập cho người lớn dùng nhiều lần: 01 cái - Bao hơi huyết áp không xâm nhập cho trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái - Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Pin sạc nhiều lần: 01 chiếc - Xe đẩy sản xuất tại Việt nam: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |

16. Máy vỗ rung lồng ngực

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Thân máy chính: 01 Cái Ống dẫn khí: 01 Bộ Áo vỗ rung dùng nhiều lần(cỡ dành cho trẻ em): 02 Cái Xe đẩy: 01 Cái (hàng mua trong nước, sản xuất tại Việt Nam) Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ Máy vỗ rung lồng ngực tần số cao giúp loại bỏ chất tiết tích tụ trong ống phế quản bằng cách vỗ nhẹ vào thành ngực của bệnh nhân Máy vỗ rung lồng ngực giúp giữ sạch đường thở Có thể thay đổi tối thiểu các thông số: tần số, áp lực, thời gian Chế độ nhiều chương trình/lượt điều trị Xe đẩy máy có bánh xe |

17. Máy bơm thức ăn

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 máy - Phụ kiện tiêu chuẩn và hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Màn hình hiển thị LCD |

18. Máy thở xâm nhập và không xâm nhập

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy giúp thở cho người lớn và trẻ em ≥ 0,3kg: 01 Bộ. - - Bộ dây thở sử dụng nhiều lần: 02 Bộ (chất liệu silicon, chịu được nhiệt > 134 độ) - Mặt nạ thở sử dụng nhiều lần: 01 Bộ (các kích cỡ) - Bộ lọc khí thở vào, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 Bộ - Pin dự phòng: 01 Cái - Dây nguồn khí Oxy: 01 Cái - Dây nguồn khí nén: 01 Cái - Xe đẩy: 01 Cái - Tay đỡ dây thở: 01 Bộ - Phổi giả: 01 Bộ - Máy làm ấm khí thở: 01 Bộ - Bình làm ẩm khí thở vào: 01 Cái - Thiết bị sử dụng cho người lớn, trẻ em. - Có khả năng vận hành thông qua màn hình cảm ứng - Tất cả dữ liệu bệnh nhân, báo động và xu hướng được ghi lại đầy đủ. Truy xuất thuận tiện qua giao diện USB. - Có hệ thống cảnh báo dễ quan sát và chia cảnh báo theo màu - Hệ thống cảnh báo linh hoạt có thể phân cấp mức độ nguy hiểm của các cảnh báo. Có 3 mức cảnh báo: Cảnh báo mức cao, cảnh báo mức trung bình và cảnh báo mức thấp - Có mode thở kiểm soát áp lực. nhiều mode thở: kiểm soát (A/C), hỗ trợ (SIMV), và thở spont (PS và CPAP) Có trigger dòng (flow trigger, độ nhạy thấp nhất ≤ 0,5 lít/phút và ≤ 0,2 lit/phút với máy thở cho trẻ sơ sinh) |

19. Đèn đặt nội khí quản

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Cán pin: 01 cái - Lưỡi đặt nội khí quản lưỡi thẳng sợi quang cho trẻ sơ sinh - Lưỡi đặt nội khí quản lưỡi thẳng sợi quang số 1 - Lưỡi đặt nội khí quản lưỡi thẳng sợi quang số 2 - Lưỡi đặt nội khí quản lưỡi thẳng sợi quang số 3 - Lưỡi đặt nội khí quản lưỡi thẳng sợi quang số 4 - Hộp đựng: 01 cái - Vỏ tay cầm có thể tiệt trùng - Lưỡi đèn làm bằng thép không gỉ - Lưỡi có bó sợi dẫn quang riêng biệt |

20. Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy chính kèm màn hình cảm ứng: 1 cái Bộ sưởi ấm: 01 bộ Đèn thăm khám: 01 chiếc Bệ giường nghiêng được: 01 bộ Khay đựng tấm X-quang cassette: 01 bộ Tấm đệm: 01 chiếc Bộ cửa trong suốt: 01 bộ Xe đẩy với 4 bánh xe có phanh: 01 bộ Cảm biến nhiệt độ: 01 chiếc Dây nguồn: 01 chiếc Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Bộ điều chỉnh lưu lượng ôxy: 01 bộ Bộ điều chỉnh giới hạn áp lực khí: 01 bộ Đồng hồ theo dõi áp lực khí: 01 bộ Bộ trộn ôxy: 01 bộ Bộ điều chỉnh áp lực hút dịch: 01 bộ Đồng hồ theo dõi áp lực hút dịch: 01 bộ Bộ điều nồng độ Oxy: 01 bộ Dây thở chữ T có van PEEP: 01 bộ Mặt nạ thở các cỡ: 01 bộ |

Gói thầu số 4: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị xét nghiệm

- Máy phân tích huyết học tự động ≥ 22 thông số

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 máy - Ống hút hóa chất: 01 ống - Ống nối dung dịch: 1 ống - Bộ hóa chất chạy máy ban đầu: 01 bộ - Máy tính + máy in: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Loại máy: Tự động - Nguyên lý, phương pháp đo: + Phương pháp đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang bằng nguồn Laser hoặc tương đương. + Phương pháp đo trở kháng tập trung dòng chảy động học + Phương pháp SLS-hemoglobin không sử dụng Cyanide (kênh đo HGB) - Công suất ≥ 60 mẫu/giờ - Tích hợ - p đầu đọc barcode |

- Máy phân tích sinh hoá tự động ≥ 1200 test/h, bao gồm cả ISE

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính bao gồm khối điện giải và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Bộ điện cực: 01 bộ - Bộ máy tính: 01 bộ - Bộ máy in: 01 chiếc - Bộ lưu điện: 01 bộ - Bộ lọc nước: 01 bộ - Khối điện giải: 01 bộ - Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ - Máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên với khả năng làm xét nghiệm cấp cứu - Công suất: ≥ 1,200 xét nghiệm/giờ (ưu tiên ≥ 2.900 xét nghiệm/giờ và có điện giải. |

- Máy phân tích miễn dịch tự động

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Bộ phận cung ứng mẫu: 01 bộ - Điều khiển có màn hình cảm ứng: 01 bộ - Hóa chất chạy thử máy ban đầu: 01 bộ - Máy tính + máy in: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ - Là loại tự động Công suất ≥ 120 test/giờ |

- Máy đo độ đông máu tự động

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Máy tính: 01 bộ - Máy in: 01 chiếc - Bộ lưu điện: 01 bộ - Hóa chất chạy thử: 01 bộ - Xét nhiệm, tối thiểu gồm: Xét nghiệm cục đông, so màu và miễn dịch - Tính năng phân tích chất lượng mẫu, tối thiểu gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu do HIL (Hemolysis, Icterus, Lipemia), phát hiện cục đông trong mẫu |

- Máy phân tích khí máu

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Hoá chất chạy thử ban đầu (tối thiểu các thông số: pH, pCO2, pO2, cCa2+, cCl- , cK+, cNa+, Hct): 01 bộ Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Khí máu (pH, pCO2, pO2) - Điện giải (Na+, K+, Ca++) - Gulcose & Lactate - Hematocrit Công nghệ đo: - Đo dòng điện: pO2, Glucose, Lactate - Đo điện thế: pH, pCO2, Na+, K+, Ca++ - Đo độ dẫn: Hct - Mẫu xét nghiệm: Máu toàn phần đã tráng heparin Thể tích mẫu:tối đa 150 µl - Màn hình màu, cảm ứng LCD Có máy in nhiệt tích hợp |

- Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30 °C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Máy tính: 01 bộ - Máy in: 01 chiếc - Bộ lưu điện: 01 bộ - Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ đủ các loại hóa chất định danh và kháng thuốc. - Hệ thống kết hợp định danh vi khuẩn và độ nhạy với kháng sinh thông qua phần mềm sử dụng - Phương pháp định danh: Đo quang kết hợp so màu hoặc tương đương - Nguyên lý kháng sinh đồ: Phương pháp đo độ đục hoặc tương đương - Khả năng định danh: + Nhóm vi khuẩn Gram âm + Nhóm vi khuẩn Gram dương + Nhóm vi khuẩn khó mọc tối thiểu: lậu cầu, não mô cầu, Heamophilus influenza, Moraxella catarrhalis,... + Nhóm vi khuẩn kỵ khí và Corynebacteria + Nhóm nấm - Khả năng làm kháng sinh đồ: + Nhóm vi khuẩn Gram âm + Nhóm vi khuẩn tụ cầu, Enterococcus + Nhóm liên cầu - + Nhóm nấm - Có khả năng làm định danh và làm kháng sinh đồ đồng thời hoặc độc lập - Có khả năng phát hiện sự đề kháng của những loài như VISA, VRSA, MRSA hoặc nhiều hơn - Có chức năng tự động ủ, phiên giải kết quả và kiểm soát hóa chất - Có các cảm biến mức thông báo cho người sử dụng khi hệ thống dịch cần được can thiệp |

- Máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 cái - Bộ thuốc thử kèm theo: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ - Máy in: 01 cái - Giấy in: 01 bộ - Bộ lưu điện online ≥ 2 KVA: 01 Bộ - Phụ tùng, phụ kiện: Đủ các phụ tùng, phụ kiện kèm theo để thiết bị hoạt động được ngay sau khi bàn giao, nghiệm thu - Loại máy: Tự động - Công suất: ≥ 200 test/giờ - Mẫu đo tối thiểu: nước tiểu - Thông số đo tối thiểu: Glucose, Protien, Bilirubin, Urobilinogen, pH, Blood, Ketones, Nitrite, bạch cầu - Có thể kết nối với hệ thống LIS, Có đầu đọc barcode |

- Máy đo kết dính tiêu cầu

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 máy - Bộ lưu điện ≥ 02 KVA: 01 bộ - Máy quét mã vạch: 01 máy - Hóa chất chạy thử: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), tài liệu hưỡng dẫn sửa chữa bảo trì (Anh): 01 bộ - Nguyên lý đo: Hệ thống dòng chảy động học lực hút cao mẫu máu chống đông citrat qua khe của lớp màng phủ collagen |

- Máy lăc ống máu

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 cái - Dây nguồn: 1 bộ - HDSD: 1 bộ - Phù hợp để trộn mẫu máu, các chất nhớt và huyền phù lỏng – rắn ,sử dụng đa dạng trong nhiều ứng dụng, ngăn cản máu đông và kết tủa - Trộn mẫu với chuyển động lắc dọc và lăn |

- Máy lắc tiêu cầu

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy chính: 1 cái Dây nguồn: 1 bộ Kệ: 9 cái HDSD: 1 bộ Lớp vỏ ngoài bằng thép không gỉ Cửa sổ 3 lớp thủy tinh Kính bên trong chống ngưng đọng sương và các khối kính bên ngoài chống tia cực tím Ngăn chặn rò rỉ không khí từ buồng và xâm nhập không khí xung quanh bằng miếng đệm từ tính Chiếu sáng buồng với điều khiển công tắc Cổng hiệu chuẩn nhiệt độ theo tiêu chuẩn Có thể điều chỉnh nhiệt độ |

- Máy ly tâm đa năng ≥ 6000 vòng/phút

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 cái - Bộ rotor văng: 1 bộ - Rotor góc 24x1.5/2ml: 1 bộ Phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ - HDSD: 1 bộ - Hiển thị tất cả các thông số lập trình trong quá trình hoạt động - Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh vào cuối chương trình - Động cơ cảm ứng yên tĩnh và không chổi than - Tốc độ ≥ 6000 vòng/phút |

- Máy ly tâm lạnh sử dụng cả ống lẫn túi máu

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Chiếc - Rotor văng 4 vị trí x750ml: 01 Chiếc - Bộ 4 gầu để chèn ống 750ml: 01 Bộ - Bộ 4 gầu để chèn ống 15ml: 01 Bộ - Bộ Bucket và miếng chèn có dải phân cách cho túi máu 3, 450 ml: 04 Chiếc - HDSD: 1 bộ - Có thể lập trình phạm vi nhiệt độ rộng - Hệ thống điều khiển thông minh với màn hình cảm ứng. - Cổng USB để ghi dữ liệu của các chương trình - Tốc độ ≥ 10.000 vòng/phút |

- Tủ lạnh trữ máu ≥ 300 lít

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 cái - Kệ: 5 cái - Dây nguồn: 1 bộ - HDSD: 1 bộ - Lớp vỏ ngoài bằng thép không gỉ - Cửa sổ 3 lớp thủy tinh - Kính bên trong chống ngưng đọng sương và các khối kính bên ngoài chống tia cực tím - Ngăn chặn rò rỉ không khí từ buồng và xâm nhập không khí xung quanh bằng miếng đệm từ tính - Độ đồng đều và ổn định nhiệt độ - Phục hồi nhanh sau khi mở cửa bằng luồng không khí định hướng - Bảo quản được nhiệt đồ từ 2 -8 độ C |

- Tủ lạnh sâu - 30°C, ≥ 200 lít

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 cái - Kệ (3 chiếc) - Dây nguồn: 1 bộ - HDSD: 1 bộ - Cấu hình buồng vớ ngăn độc lập với cửa bên trong cách nhiệt - Hiển thị màn hình màu LCD - Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh - Vật liệu thép không gỉ - Nhiệt độ ≤ - 30°C |

- Kính hiển vi 2 mắt

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thân kính: 01 chiếc - Mâm gắn vật kính loại 4 vị trí: 01 cái - Bàn để mẫu cơ học: 01 cái - Ống kính quan sát: 01 bộ - Cụm đèn chiếu sáng LED: 01 cái - Vật kính 4x: 01 cái - Vật kính 10x: 01 cái - Vật kính 40x: 01 cái - Vật kính 100x dầu: 01 cái - Hộp tụ quang: 01 cái - Thị kính: 02 cái - Ống quan sát: 01 bộ - Nguồn sáng LED: 01 bộ - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển |

- Kính hiển vi có Monitor + Camera KTS

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thân kính: 01 chiếc - Mâm gắn vật kính loại 4 vị trí: 01 cái - Bàn để mẫu cơ học: 01 cái - Cụm đèn chiếu sáng LED hoặc tương đương: 01 cái - Ống kính quan sát có cổng kết nối camera: 01 bộ - Vật kính 4x/0.1: 01 cái - Vật kính 10x/0.25: 01 cái - Vật kính 40x/0.65: 01 cái - Vật kính 100x/1.25 dầu: 01 cái - Hộp tụ quang 0.9/ 1.25: 01 cái - Thị kính 10x/20: 02 cái - Camera chính hãng+Phần mềm: 01 bộ - Nguồn sáng LED hoặc tương đương: 01 bộ - Máy tính để bàn: 01 bộ - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển - Hệ thống quang học: Vô cực Đầu quan sát loại 3 đường truyền quang, bộ dẫn sáng |

- Pipette tay các loại (4 loại cơ bản)

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Pipet cơ đơn kênh thay đổi thể tích ≤ 0.1 -10 µL: 01 Cái - Pipet cơ đơn kênh thay đổi thể tích ≤ 2 -20 µL: 01 cái - Pipet cơ đơn kênh thay đổi thể tích 20-200 µL: 01 cái - Pipet cơ đơn kênh thay đổi thể tích 200 - 1000 µL: 01 cái - Pipet cơ đơn kênh 1000 µL: 01 Cái - Phụ kiện để mở pipet: 01 Bộ - Các phụ kiện tháo rời được để vệ sinh Có chức năng khóa cố định thể tích |

- Máy khuấy từ

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 cái - Bộ giá đỡ: 1 bộ -Đầu dò nhiệt độ: 1 cái -HDSD: 1 cái - Điều khiển phản hồi kỹ thuật số bằng bộ vi xử lý - Chức năng tự bù nhiệt: kiểm soát nhiệt độ chênh lệch giữa nhiệt độ thực và nhiệt độ chỉ định - Chức năng lưu trữ các giá trị đã cài đặt: Nhiệt độ và Hẹn giờ - Chế độ khóa hỗ trợ cho an toàn thí nghiệm |

- Máy lắc

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 cái - Kệ lắc đa năng: 1 cái - Dây nguồn: 1 cái - HDSD: 1 cái - Kiểu lắc: lắc tròn và lắc ngang - Ứng dụng trong khuấy trộn mẫu, nuôi cấy, lắc tế bào, môi trường, các phòng xét nghiệm - Hệ thống điều khiển duy trì tốc độ chính xác và điều chỉnh kiểm soát thời gian - Đèn LED báo nhiệt độ, tốc độ, thời gian và trạng thái mất điện. |

- Tủ ấm 37 oC > 70 lít

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 cái - Kệ: 2 cái - Dây nguồn: 1 cái - HDSD: 1 cái - Thân ngoài bằng thép không gỉ - Cửa sổ kính - Kính bên trong để tránh ngưng tụ - Ngăn chặn rò rỉ không khí từ buồng và xâm nhập từ môi trường - Chiếu sáng bên trong để dễ dàng quan sát các mẫu |

- Tủ sấy >= 50 lít

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 cái - Kệ: 2 cái - Dây nguồn: 1 cái - HDSD: 1 cái - Được thiết kế để khử trùng nhiệt khô trong các ứng dụng y tế, nha khoa và thú y - Thích hợp để sấy khô, làm ấm và gia nhiệt, xử lý nhiệt và kiểm tra độ ổn định lâu dài - Hệ thống gia nhiệt không khí cho nhiệt độ chính xác cao và không đổ - Phân bố nhiệt độ rất đồng nhất bằng cách đối lưu không khí tự nhiên |

- Tủ hốt vô trùng cấp 1

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 cái - HDSD: 1 cái - Được sử dụng phổ biến trong các phòng nghiên cứu, phòng vi sinh hay phòng nuôi cấy mô |

- Tủ hút hơi khí độc

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 cái - Màng lọc Nylon: 01 cái - Dây nguồn: 01 bộ - Ổ cắm điện: 1 chiếc - HDSD: 01 bộ - Vật liệu bên trong: Phenolic laminate hoặc tương đương - Vật liệu bên ngoài: thép tấm hoặc tương đương |

- Máy đo độ PH để bàn

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | -Máy chính: 01 cái -Giá đỡ đầu dò: 1 chiếc -Đầu dò PH: 1 chiếc -Dây nguồn: 01 bộ -HDSD: 01 bộ -Tự động ghi dữ liệu -Thông báo chu kỳ hiệu chuẩn -Hiển thị đồ thị |

- Máy đếm khuẩn lạc

| TT | Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 cái - Dây nguồn: 1 bộ - HDSD: 1 bộ - Màu sắc và độ sáng của tấm đếm có thể điều chỉnh - Độ nhạy áp suất của trường phát sáng có thể điều chỉnh - Có thể tắt/bật tín hiệu âm thanh khi xác nhận đếm |

- Tủ nuôi cấy có CO2

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Tủ chính: 01 Cái - Khay đựng mẫu: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ - Điều khiển bằng bộ vi xử lý hoặc tương đương - Khoảng CO2: 0 - ≥ 15% - Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương - Dung tích: ≥ 160 lít |

- Tủ sấy 250oC, >= 150 lít

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Tủ chính: 01 cái - Giá đặt mẫu: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ - Dung tích: ≥ 150 lít - Khoảng nhiệt độ cài đặt: ≤ 50 - ≥ 2500C - Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện hoặc thép không gỉ hoặc tương đương - Điều khiển bằng bộ vi xử lý hoặc tương đương Có thể cài đặt nhiệt độ |

- Dụng cụ thủy tinh phòng xét nghiệm như: ống nghiệm các loại, lam kính, đĩa lồng, đũa thủy tinh, các loại bình hình nón, hình cầu, hình trụ, …

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Dụng cụ thủy tinh phòng xét nghiệm như: ống nghiệm các loại, lam kính, đĩa lồng, đũa thủy tinh, các loại bình hình nón, hình cầu, hình trụ, …: 01 bộ |

- Cân kỹ thuật 0,1 gr

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 cái - Màn hình hiển thị LCD - Cổng USB truyền dữ liệu ra máy in, máy tính hoặc cổng tương đương - Khung bệ cân bằng kim loại đúc, mặt đĩa cân bằng thép không gỉ - Đơn vị cân: Milligram, Gram, Kilogram, Ounce…. |

- Cân phân tích 0,1 mg

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính - Phụ kiện tiêu chuẩn theo kèm - Hướng dẫn sử dụng - Màn hình hiển thị LCD - Đơn vị cân: Milligram, Gram, Kilogram, Ounce…. |

Gói thầu số 5: Cung cấp và lắp đặt trăng thiết bị chuyên khoa TMH – RHM – Mắt

- Bộ dụng cụ khám mắt

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đèn soi đáy mắt trực tiếp: 1 Cái - Bộ đo nhãn áp: 2 bộ - Đèn soi đáy mắt trực tiếp - Pin sạc Lithium polyme hoặc tương đương - Hệ thống quang học chống bụi hoàn toàn - Vành mi rời 03 bộ - Vành mi tự động 03 bộ - Hộp đựng bông 03 hộp - Khay quả đậu 03 bộ |

- Sinh hiển vi khám mắt

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz, phù hợp với nguồn điện tại Việt nam - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính - Chân bàn điện và mặt bàn -Các phụ kiện khác kèm theo... - Loại kính soi 02 mắt ảnh nổi hội tụ hoặc tương đương |

- Đèn soi đáy mắt

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Đầu đèn soi: 01 cái Tay cầm: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Đèn halogen hoặc tương đương Có thể phát hiện trầy xước giác mạc |

- Kính soi đáy mắt 3 mặt gương

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ - Ống kính có thể xem góc tiền phòng, võng mạc trung tâm và ngoại vi - Ống kính có ba gương được đặt ở góc khác nhau |

- Kinh Volk soi đáy mắt

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thấu kính quan sát: 01 cái - Hộp đựng: 01 bộ - Có thể quan sát và điều trị qua đồng tử nhỏ và môi trường mờ đục |

- Máy kiểm tra thị lực và tật khúc xạ cho trẻ em

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính - Chân bàn điện Đèn LED hiển thị biểu đồ sáng và rõ Chức năng phóng lớn biểu đồ tùy theo khoảng cách lắp đặt Tầm họat động rộng: Khoảng cách tối thiểu 2,9 mét, tối đa đến 6.1 mét Số lượng biểu đồ nhiều: 33 biểu đồ, kể cả kính lọc màu và kính phân cực…giúp bác sĩ khám tốt các vấn đề hợp thị, phù thị, bất đồng khúc xạ… Thiết kế phù hợp cho nhiều vị trí lắp đặt khác nhau như treo tường, đặt trên bàn hoặc gắn lên trụ Điều khiển từ xa Bóng đèn: LED Chức năng tự động tắt nguồn sau 5/15 phút (lựa chọn nhiều mức). Phụ kiện bao gồm: Điều khiển từ xa, màn chiếu, kính phân cực, pin , ốc vít, dây nguồn, đĩa phim dự phòng. Phụ kiện lựa chọn thêm: Chân đế để bàn, Chân đế để sàn, Chân đế gắn tường, Kính màu (đỏ/lục), Dây cáp nối, Gương chiếu, Bộ vặn góc màn chiếu.Thiết bị sử dụng công nghệ đo lăng kính xoay dùng để đo kiểm tra tật khúc xạ tự động Màn hình hiển thị LCD Khả năng kết nối đa dạng: RS-232C/LAN (cổng ra), USB (cổng vào) Tích hợp sẵn máy in nhiệt bên trong máy Đo được chế độ khúc xạ, chế độ đo độ cong giác mạc - Hộp kính thử đầy đủ: kính cận, kính viễn, kính loạn, 08 gọng thử theo các khoảng cách đồng tử (52; 54; 56; 58; 60;62;64; 66) |

- Đèn khám bệnh đeo trán

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bộ đèn chính: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Nguồn sáng: đèn LED hoặc tương đương |

- Bộ dụng cụ khám TMH

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Đủ bộ phục vụ yêu cầu chuyên môn |

- Bộ ghế khám và điều trị răng

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Ghế chính: 01 chiếc - Khay đặt dụng cụ chính: 01 chiếc - Khay đặt dụng cụ phụ: 01 chiếc - Bảng điều khiển >= 10 chức năng trên khay chính: 01 chiếc - Đèn đọc phim X-quang: 01 chiếc - Công tắc chân đa chức năng: 01 chiếc - Chậu nhổ bằng sứ trắng hoặc thủy tinh: 01 chiếc - Bình chứa nước và hệ thống khử trùng: 02 chiếc - Đèn khám LED hoặc tương đương: 01 chiếc - Ghế bác sỹ: 01 chiếc - Bộ tay khoan gồm: + Tay khoan nhanh: 02 chiếc + Tay khoan chậm: 01 chiếc + Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ + Tựa đầu: 2 khớp, có thể điều chỉnh + Có 02 đỡ tay, có thể xoay ra và gập vào + Vị trí làm việc: nâng lên/ xuống, tựa lưng lên/ xuống + Có chức năng nhớ >= 2 vị trí + Chất liệu khung thép không gỉ phun tĩnh điện hoặc tương đương + Đệm bằng da PU hoặc tương đương |

- Bộ dụng cụ khám răng

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bộ dụng cụ khám răng tối thiểu 21 chi tiết, sai số kích thước: ±10% - Thám trâm Fig.23/6 - Kẹp bông băng MERIAM, dài 16cm, Fig.1 - Tay cầm cho gương soi thanh quản, dài 12cm - Gương soi thanh quản, Ø 22mm, gồm 12 chiếc - Que thăm nha chu Fig.10 - Nạo Gracey tiêu chuẩn, cỡ 3/4 - Nạo Gracey tiêu chuẩn, cỡ 5/6 - Nạo Gracey tiêu chuẩn, cỡ 7/8 - Kìm nhổ răng trẻ em Fig.3 - Kìm nhổ răng trẻ em Fig.137 - Kìm nhổ răng trẻ em Fig.51S - Kìm nhổ răng trẻ em Fig.6 - Kìm nhổ răng Fig.150SK - Nạy răng Flohr Fig.1 - Nạy răng Cryer Fig.3A - Nạy răng Apical Fig.2 - Nạy thẳng, Fig. 301 - Nạy răng Seldin Fig.301 - Nạy răng Friedman Fig.1 - Nạy răng Bein Fig.1 3mm - Nạy răng Fig.2 |

- Bàn làm thủ thuật

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bàn thủ thuật: 01 cái - Đệm: 01 cái - Có nút chân cao su chịu lực. - Có đệm PE |

- Đèn khám và làm tiểu phẫu

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đèn khám và làm tiểu phẫu: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Chất liệu: Inox |

- Đèn soi đáy mắt gián tiếp sàng lọc bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đèn soi đáy mắt chính: 01 cái - Cây đè củng mạc lớn: 01 cái - Cây đè củng mạc nhỏ: 01 cái - Thấu kính chống lóa: 01 cái - Bộ sạc: 01 bộ - Hộp đựng: 01 cái - Đèn Halogen hoặc LED |

- Máy sàng lọc thính lực trẻ sơ sinh OAE

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thân máy chính - Đầu dò - Giá đỡ máy - Đầu gắn núm tai - Núm tai - Thiết bị hiệu chuẩn đầu dò - Sạc nguồn - Cáp USB - Tài liệu HDSD (Tiếng Anh + Tiếng Việt) - Tần số đo: 2 đến 5 kHz - Vận hành bằng pin sạc - Kết nối với máy tính qua cổng USB hoặc wireless |

- Bàn ghế khám nội soi TMH

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bàn khám chính: 01 chiếc - Bộ nội soi gồm: Đầy đủ camera, nguồn sáng, dây sáng, optic 0 độ 4mm và 70 độ 4mm; 2 optic O độ, 2,7 mm0 - Đầu xịt thuốc: 02 chiếc - Đèn khám: 01 chiếc. - Thiết bị hút: 01 chiếc - Cốc chứa dung tích >= 100mm: 01 chiếc - Khay đựng dụng cụ: 01 chiếc - Lọ đựng thuốc: >= 02 chiếc - Bình chứa dịch >=1000ml: 01 chiếc - Ghế khám chính: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Bàn khám: Có nút bấm điều khiển - Ghế khám: Có thể điều chỉnh lên/xuống |

Gói thầu số 6: Cung cấp và lắp đặt trăng thiết bị khoa khám bệnh

- Cân trẻ sơ sinh kèm thước đo

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Cân bệnh nhân: 01 chiếc. - Tước đo chiều cao: 01 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bản. - Có chức năng: Tare, BMIF, Auto - Hold, BMI, kg/Ibs switch-over, automatic switch – off…. |

- Đèn khám LED di động ≥60,000 Lux

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bộ chân lắp đèn di động: 01 cái - Đầu đèn di động: 01 cái - Tay nắm cho đầu đèn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Đèn khám bệnh sử dụng bóng LED hoặc tương đương - Nguồn sáng ≥ 60.000 Lux - Cổ đèn dạng uốn cong dài, có thể điều chỉnh theo ý người sử dụng |

- Đèn đọc phim LED loại 2 phim

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đèn đọc phim 1 cửa: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Loại: 02 phim - Sử dụng đèn có độ sáng và đồng đều cao |

- Bàn khám bệnh

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bàn khám bệnh: 01 cái - Đệm giường: 01 cái - Khung bàn bằng chất liệu thép không gỉ - Tải trọng: ≥ 150 kg |

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đầy đủ bộ phục vụ công tác chuyên môn |

- Máy điện não vi tính ≥ 32 kênh

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy chính: 01 cái - Bộ cáp kết nối máy tính: 01 bộ - Giá đỡ cho hộp điện cực, có thể điều chỉnh độ cao: 01 cái - Phần mềm đánh giá kết quả + Điện cực hình cầu: 20 cái + Cáp điện cực: 20 cái + Điện cực ngực + cáp: 02 cái + Điện cực tai: 02 cái + Mũ điện não: 01 cái - Thiết bị cách ly: 01 chiếc - Cáp bù: 01 cái - Đèn kích thích quang: 01 cái - Xe đẩy : 01 cái - Bộ máy tính : 01 bộ |

- Máy điện tim 12 kênh

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 cái - Dây điện tim: 01 bộ - Bộ thu tín hiệu điện tim: 01 bộ - Bộ điện cực điện tim không dây: 01 bộ - Giấy in điện tim: 01 cuộn - Xe đẩy - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Loại thiết bị: Máy ghi điện tim 12 đạo trình. - Tính năng đánh giá tín hiệu và độ nhiễu điện tim để xác định chọn ra 10 giây dữ liệu có độ nhiễu thấp nhất. - Phương thức lấy tín hiệu: Đồng thời 12 đạo trình. - Các đạo trình tiêu chuẩn: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. - Dạng hiển thị sóng: Màn hình màu LCD. - Phát hiện ngược điện cực: Báo hiệu khả năng ngược điện cực ở cả điện cực chi và điện cực trước ngực, hiển thị trên màn hình trước khi in kết quả. - Có thể kết nối với máy vi tính |

- Máy đo chức năng hô hấp

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 bộ Phụ kiện đi kèm tối thiểu gồm: - Cảm biến lưu lượng: 01 cái - Bộ phát xung: 01 bộ - Bộ cảm biến môi trường: 01 bộ - Bơm hiệu chuẩn: 01 cái - Trở kháng tham chiếu: 01 cái - Bộ máy tính có màn hình, chuột, bàn phím: 01 bộ - Phần mềm phân tích, xử lý dữ liệu: 01 bộ - Máy in màu (mua trong nước): 01 bộ - Xe đẩy (sản xuất trong nước): 01 cái - Kẹp mũi dùng một lần: 100 cái - Tấm cắn nhựa: 25 cái - Ống thổi có phin lọc khuẩn: 100 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt: 01 bộ - Tính năng kĩ thuật - Đối tượng đo: Cho trẻ dưới 5 tuổi, người lớn và người già - Thiết bị có thể thực hiện được tối thiểu các bài đo: Hô hấp ký; kháng lực đường thở bằng dao động xung ký - Đánh giá và phân biệt chức năng đường thở trong điều kiện thở bình thường. - Bộ phát xung phát các dao động đa tần số từ trong hoảng từ 3Hz đến 50 Hz cho phép phân tích thông tin ngay trong lúc thở. - Có chức năng dự đoán giá trị đo dựa trên các tiêu chí như tuổi, chiều cao, giới tính của bệnh nhân. - Cho phép phân biệt đường thở trung tâm và ngoại biên bằng cách đo kháng lực và phản lực đường thở ở nhiều tần số - Có chức năng diễn giải kết quả đo - Có chức năng tự động kiểm tra khi khởi động - Có chức năng hiệu chỉnh máy - Có thể in hoặc xóa kết quả đo, truyền kết quả đo - Có chức năng cảm biến tự động đo các thông số nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí môi trường |

- Máy đo SpO2 cầm tay

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy - Sensor kẹp ngón tay: 01 chiếc - Pin sạc: 01 chiếc - Đế sạc: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Thông số % SpO2: Phạm vi: 0 – ≥ 99% - Thông số nhịp mạch: Phạm vi: ≤ 50 - ≥ 180 nhịp/phút - Báo động: Báo động bằng âm thanh hoặc hình ảnh cho độ bão hòa và nhịp mạch cao và thấp - Thời gian sử dụng pin ≥ 30 giờ khi được sạc đầy |

- Máy đo bilirubin qua da

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 cái - Pin - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 quyển - Màn hình hiển thị LCD - Đo được thực hiện đo lượng hemoglobin của em bé tăng cao |

- Đèn mổ di động ≥ 80.000 lux

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đèn chính: 1 Cái - Dây nguồn: 01 Cái - Tay cầm tiệt trùng: 01 Cái - Pin sạc: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Đèn có bộ điều khiển để điều khiển các chức năng của đèn - Công suất chiếu sáng trong 1m ≥ 80.000 Lux Nhiệt độ màu (k): khoảng 4000 - 6500K |

- Đèn đọc phim X-quang

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Đèn đọc phim 1 cửa: 01 cái Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Loại: 03 phim Sử dụng đèn có độ sáng và đồng đều cao |

- Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Giường chính: 01 Cái - Nệm: 01 Cái - Cọc truyền: 01 Cái - Kẹp toa thuốc: 01 Cái - Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái - Khung thép sơn tĩnh điện hoặc inox hoặc tương đương - Đầu giường chất liệu ABS hoặc tương đương - Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng tay quay - Điều chỉnh phần đỡ lưng và đỡ gối bằng tay quay độc lập và có thể xếp gọn khi không sử dụng - Bánh xe có khóa hãm |

- Lồng ấp trẻ sơ sinh

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Lồng ấp thành kép: 01 Cái - Đệm cho bé: 01 Bộ - Cảm biến nhiệt độ: 01 Cái - Xe đẩy: 01 Bộ - Tủ đựng đồ: 01 Cái - Dây điện nguồn: 01 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh & tiếng việt: 01 Bộ - Có thể theo dõi liên tục nhiệt độ trung tâm và nhiệt độ ngoại biên của em bé - Màn hình hiển thị LCD - Có thể hiển thị các thông số như: Nhiệt độ, mức oxy, độ ẩm, trọng lượng…. - Có thể kéo đệm ra để làm thủ thuật |

- Lồng ấp trẻ sơ sinh điều khiển độ ẩm tự động, tích hợp cân điện tử

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: Hệ thống lồng ấp sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn và Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Các phụ kiện đi kèm: + Cảm biến nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 chiếc + Bộ cảm biến đánh thức trẻ khi ngưng thở: 01 bộ +Tấm lọc không khí: 01 bộ (5 cái) Các bộ phận cấu tạo: + Bộ làm ẩm điều khiển tự động: 01 bộ tích hợp trên máy chính + 01 bình chứa nước + Cân điện tử tích hợp: 01 bộ + Màn hình cảm ứng TFT 12.1 inch: 01 chiếc + Khay giường kèm đệm: 01 bộ + Cọc truyền dịch: 01 bộ + Khối theo dõi bệnh nhân đa thông số: 01 chiếc + Bộ điều khiển nồng độ O2 tích hợp: 01 bộ Lồng ấp có thể hỗ trợ theo dõi thông số sinh hiệu bệnh nhân dưới điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ổn định Lưu trữ tất cả các thông số Có thể điều chỉnh chiều cao và góc nghiêng của lồng ấp Sử dụng cảm biến đánh thức khi ngưng thở Có khối theo dõi bệnh nhân đa thông số |

- Hệ thống chăm sóc bệnh nhi, sưởi ấm, hồi sức, điều trị vàng da sơ sinh

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V (± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy chính kèm màn hình cảm ứng 10.4 inch: 1 cái Các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm 01 máy chính: + Bộ sưởi ấm: 01 bộ + Đèn thủ thuật: 01 chiếc + Đế giường loại có thể nghiêng và điều chỉnh độ cao bằng điều chỉnh điện tử: 01 bộ + Cân tích hợp: 01 chiếc + Khay đựng tấm X-quang cassette tích hợp: 01 bộ + Tấm đệm giường: 01 chiếc + Bộ cửa trong suốt: 01 bộ + Xe đẩy tích hợp với 4 bánh xe có khóa: 01 bộ + Cảm biến nhiệt độ: 01 chiếc + Bộ cảm biến đánh thức trẻ khi ngưng thở: 01 bộ + Bộ hồi sức tích hợp: 01 bộ + Đèn chiếu vàng da: 01 bộ + Monitor theo dõi tích hợp: 01 bộ + Dây nguồn: 01 chiếc + Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |

- Đèn điều trị vàng da di động

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đầu đèn chiếu LED và dây nguồn: 01 bộ - Chân máy: 01 bộ - Giải pháp lắp đặt linh hoạt: thuận tiện dung cho nôi, lồng ấp với xe đẩy hoặc tháo rời đầu đèn để sử dụng với lồng ấp Có chức năng giúp xác định vị trí chiếu, tự động ngưng khi bắt đầu khởi động chức năng điều trị Bánh xe đẩy có thể được giữ tại vị trí cố định bằng cách sử dụng khóa phanh. |

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng đèn điều trị vàng da

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 máy - Pin: 02 chiếc - Thiết bị đo chính xác công suất ánh sáng của đèn chiếu điều trị vàng da - Cảm biến đo công suất ánh sáng: gắn trên thiết bị - Phạm vi đo: =< 0.5 - >= 100.0 µW/cm2/nm Độ phân giải: =< 0.3 µW/cm2/nm |

- Đèn đọc phim X-quang loại LED, 6 phim

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Đèn đọc phim X-quang loại LED, 6 phim: 01 cái Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Sử dụng đèn có độ sáng và đồng đều cao |

- Nồi hấp tiệt trùng dung tích >= 200 lít

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy tiệt trùng nhiệt độ cao bằng hơi nước, cho các dụng cụ y tế và đồ vải Tích hợp bộ sinh hơi bên trong máy - Máy chính: 01 bộ (ưu tiên dung tích ≥ 400 lít) - Có 2 cửa - Chạy chế độ tự động - Khay đựng dụng cụ: 02 cái - Giá để dụng cụ hấp: 02 cái - Xe đẩy: 02 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |

- Máy rữa dụng cụ bằng sóng siêu âm > 20 lít

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy rửa siêu âm kèm phụ kiện: 01 bộ (ưu tiên dung tích ≥ 40 lít) - Bàn rửa dụng cụ 01 chậu có tích hợp ngăn chứa đồ 2 cửa: 02 bộ - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm kết hợp sử dụng hóa chất - Toàn bộ khung, bồn của thiết bị được làm bằng thép không gỉ 304 - Bồn rửa được bọc cách âm và tích hợp cùng với mặt bàn - Bảng điều khiển được tích hợp với ngăn tủ phía dưới mặt bàn |

- Bàn đóng gói dụng cụ

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bàn đóng gói: 01 cái - Đèn kính lúp: 01 cái - Phụ kiện đựng dụng cụ: 01 bộ - Bàn đóng gói có bánh xe |

- Máy hàn túi

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 máy - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Có băng truyền tự động |

- Máy ủ sinh học

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy chính: 01 bộ - Ống chỉ thị sinh học cho công nghệ tiệt trùng plasma: 03 ống - Ống chỉ thị sinh học cho công nghệ tiệt trùng hơi nước: 03 ống - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng đèn điều trị vàng da

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 máy - Pin: 02 chiếc - Thiết bị đo chính xác công suất ánh sáng của đèn chiếu điều trị vàng da - Cảm biến đo công suất ánh sáng: gắn trên thiết bị - Phạm vi đo: =< 0.5 - >= 100.0 µW/cm2/nm - Độ phân giải: =< 0.3 µW/cm2/nm |

Gói thầu số 7: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị thông thường

- Hộp hấp hông gạc các loại

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Hộp hấp: 01 Cái - Vật liệu: INOX hoặc tương đương |

- Hộp hấp dụng cụ các loại

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Hộp hấp: 01 Cái Vật liệu: INOX hoặc tương đương |

- Khay đựng dụng cụ các loại

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Khay đựng dụng cụ: 01 Cái - Vật liệu: INOX hoặc tương đương |

- Khay quả đậu các loại

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Khay quả đậu: 01 Cái - Vật liệu: INOX hoặc tương đương |

- Xe đẩy dụng cụ

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Xe đẩy dụng cụ (xe tiêm): 01 cái - Vật liệu nhựa ABS hoặc tương đương - Có 3 tầng |

- Giường đa chức năng

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thân giường chính: 01 cái - Thanh chắn an toàn 2 bên giường: 01 bộ - Đệm nằm: 01 cái - Cọc truyền dịch: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |

- Giường cũi đa năng cho nhi

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thân giường chính: 01 cái - Thanh chắn an toàn 2 bên giường: 01 bộ - Đệm nằm: 01 cái - Cọc truyền dịch: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |

- Cáng đẩy bệnh nhân

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Băng Ca kèm nệm: 01 cái - Bộ phụ kiện chính hãng kèm theo: 01 bộ - Khung ray băng ca theo xe cứu thương: 01 bộ |

- Xe đẩy dụng cụ cấp cứu

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Xe chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Kệ bên trượt để bảng cấp cứu và giá để bình oxy: 01 bộ - Hộp đựng dụng cụ: 01 bộ - Thùng đựng rác có nắp: 01 bộ - Gía để Monitor: 01 bộ - Cọc truyền: 01 bộ - Bánh xe: 01 bộ - Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |

- Xe lăn

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Khung xe INOX - Lốp trước bằng cao sư đặc - Đỡ chân bằng nhôm đúc - Phận ngồi và tựa lưng bằng vải giả da - Xe có thể gấp gọn |

- Tủ đựng thuốc

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Tủ đựng thuốc: 01 cái - Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |

- Tủ đựng dụng cụ

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Tủ đựng dụng cụ: 01 cái - Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |

- Xe đẩy cấp phát thuốc

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Xe đẩy cấp phát thuốc: 01 cái - Có ba tầng khay INOX - Bàn có bốn bánh xe, hai bánh có phanh di chuyển nhẹ nhàng chắc chắn. - Bàn đẩy cấp phát thuốc được hàn lắp ráp chắc chắn, thuận tiện sử dụng |

- Xe đẩy đồ vải

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Xe đẩy đồ vải: 01 cái - Khung xe: làm bằng inox - Thùng kín - Tay đẩy, khung chịu lực bằng inox - Song đứng làm bằng inox ống - Sàn xe làm bằng tấm inox - Có 04 bánh xe cao su đúc, càng làm từ sắt mạ kim loại, trong đó có 02 bánh chuyển hướng. |

- Bồn rửa dụng cụ bằng tay 3 chậu

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bồn rửa dụng cụ bằng tay 3 chậu: 01 cái - Vật liệu INOX 304 hoặc tương đương |

- Giá để đồ

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Gía để đồ: 01 cái - Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |

- Bàn đóng gói đồ vải

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bàn đóng gói đồ vải: 01 cái - Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Bàn có bánh xe |

- Áo chì, Yếm chi

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Áo chì: 01 cái - Yếm chì: 01 cái |

- Máy đo huyết áp

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy đo huyết áp: 01 cái - Dạng cơ - Chất liệu ống dây: Cao su hoặc tương đương |

- Bộ thử thị lực treo tường

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chiếu thử thị lực: 01 chiếc - Phụ kiện đi kèm: 01 bộ - Khoảng cách đọc: ≥ 3m - Chât liệu: |

- Dao cắt bột

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Dao cắt bột: 01 cái - Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |

- Túi trườm nóng lạnh

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Túi trườm: 01 cái |

- Bóp bóng trẻ em dùng nhiều lần

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Túi dự trữ khí: 01 Cái - Mặt nạ thở oxy trẻ em 3 kích cỡ: 01 Bộ - Bóng bóp 3 kích cỡ (400ml, 700ml, 1500ml) tích hợp van giảm áp và van PEEPDây oxy khoảng 2m: 01 Cái - Chất liệu silicone hoặc tương đương - Mặt nạ chịu được nhiệt độ 134 độ |

- Bóp bóng trẻ sơ sinh

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Túi dự trữ khí: 01 Cái - Mặt nạ thở oxy trẻ sơ sinh 2 kích cỡ: 01 Bộ - Bóng bóp 2 kích cỡ (40ml, 60ml) tích hợp van giảm áp và van PEEP - Dây oxy khoảng 2m: 01 Cái - Chất liệu silicone hoặc tương đương - Mặt nạ chịu được nhiệt độ 134 độ |

- Cân trọng lượng có thước đo chiều cao

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Cân trọng lượng có thước đo chiều cao: 01 cái - Có thể cài đặt chế độ tự động tắc nguồn chuyển sang chế độ nghỉ khi cân không sử dụng trong thời gian dài - Chức năng, cân, trừ bì, trả về Zero, Chức năng Hold tự động giữ khối lượng khi giao động - Màn hình LED đỏ dễ nhìn có độ phân giải cao - Bàn cân thiết kế có cao su chống trơn trượt. - Trụ cân được làm bằng vật liệu nhôm cao cấp. |

- Cân trọng lượng cho trẻ sơ sinh

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Cân bệnh nhân: 01 chiếc. - Thước đo chiều cao: 01 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bản. - Là loại cân máng ≤ 20kg - Cân sơ sinh di động với hệ thống giám sát đặc biệt - Nhẹ nhàng và tiện lợi trong di chuyển, tích hợp với tay cầm một bên. - Thước đo chiều cao nằm |

- Đồng hồ đếm giây

| TT | Yêu cầu cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam + Nhiệt độ ≥ 30°C + Độ ẩm ≥ 75% |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đồng hồ: 01 cái |