| DANH MỤC THIẾT BỊ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Sơn Tây |  |  |  |
| 1 | Bàn mổ | Cái | 02 |
| 2 | Bơm tiêm điện (PCA) | Cái | 01 |
| 3 | Bơm tiêm điện (TCI) | Cái | 01 |
| 4 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 02 |
| 5 | Đèn mổ treo trần | Cái | 05 |
| 6 | Giường bệnh cấp cứu đa năng điều khiển điện | Cái | 25 |
| 7 | Hệ thống bồn rửa tay phẫu thuật | Cái | 03 |
| 8 | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát/Vòng quay (128 lát) | Hệ thống | 01 |
| 9 | Hệ thống phẫu thuật nội soi (ổ bụng, sản khoa) | Hệ thống | 01 |
| 10 | Hệ thống xử lý nước RO (đủ dùng cho 25 máy lọc thận) | Hệ thống | 01 |
| 11 | Máy gây mê | Cái | 05 |
| 12 | Máy hấp sấy tiệt trùng (2 cửa ≥ 750 lít) | Cái | 01 |
| 13 | Máy hấp tiệt trùng (nhiệt độ thấp ≥ 130 lít) | Cái | 01 |
| 14 | Máy lọc máu liên tục | Cái | 01 |
| 15 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Cái | 01 |
| 16 | Máy siêu âm tổng quát (4 đầu dò) | Cái | 01 |
| 17 | Máy siêu âm tổng quát (có chức năng đánh giá độ đàn hồi mô) | Cái | 01 |
| 18 | Máy thận nhân tạo | Cái | 15 |
| 19 | Máy theo dõi bệnh nhân (5 thông số) | Cái | 30 |
| 19.1 | Máy theo dõi bệnh nhân (11 thông số) | Cái | 01 |
| 19.2 | Máy theo dõi bệnh nhân (7 thông số) | Cái | 05 |
| 19.3 | Máy theo dõi bệnh nhân (5 thông số) | Cái | 24 |
| 20 | Máy thở (xâm nhập và không xâm nhập) | Cái | 10 |
| 21 | Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Hệ thống | 01 |

| 1 | Bàn mổ | Cái |  |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Bàn mổ: 01 bộ - Bộ điều khiển điện: 01 bộ - Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ - Bộ đỡ tay: 01 bộ - Khung gắn màn gây mê: 01 cái - Gối đỡ đầu bệnh nhân: 01 cái - Đai giữ bệnh nhân: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Có thể điều chỉnh độ cao của bàn, độ nghiêng của các tấm đỡ (đầu, chân, lưng) - Mặt bàn làm bằng chất liệu có thể thấu xạ - Có pin sạc tích hợp trong bàn - Tải trọng tối đa: ≥ 140kg |  |  |  |  |
| 2 | Bơm tiêm điện (PCA) | Cái |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính: 01 cái - Pin sạc: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Có chế độ PCA - Thời gian sử dụng pin ≥ 3h - Sử dụng được các bơm tiêm tối thiểu dung tích 20, 50 ml,… (nhiều loại bơm) |  |  |  |  |
| 3 | Bơm tiêm điện (TCI) | Cái |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Pin sạc: 01 Cái - Dây nguồn: 01 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Có chế độ TCI - Thời gian sử dụng pin ≥ 3h - Sử dụng được các bơm tiêm tối thiểu dung tích 20, 50 ml,… (nhiều loại bơm) |  |  |  |  |
| 4 | Dao mổ điện cao tần | Cái |  |  | 02 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C - Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính: 01 cái - Cáp nối điện cực trung tính: 01 cái - Điện cực trung tính, dùng nhiều lần, cỡ người lớn: 02 cái - Pedal điều khiển đơn cực: 01 cái - Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 cái - Adapter đơn cực: 01 cái - Tay dao đơn cực: 01 cái - Forceps lưỡng cực: 01 cái - Cáp lưỡng cực: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, lồng ngực, ổ bụng, sản phụ khoa, tiết niệu - Công suất tối đa: ≥ 300 W - Có các chế độ cắt thông thường, cắt hỗn hợp và đốt cầm máu - Có chế độ cảnh báo lỗi, cảnh báo an toàn cho bệnh nhân - Có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi như máy hút khói, máy argon… |  |  |  |  |
| 5 | Đèn mổ treo trần | Cái |  |  | 05 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C - Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Chóa đèn chính: 01 cái - Chóa đèn vệ tinh: 01 cái - Trụ đèn và hệ thống cánh tay đỡ cho 2 chóa đèn: 01 bộ - Tay cầm khử trùng: 05 cái - Bảng điều khiển gắn trên đầu đèn: 02 cái - Bảng điều khiển gắn trên tường: 01 cái - Bộ nguồn cho 2 chóa đèn: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Công nghệ đèn LED hoặc tương đương - Cường độ sáng mỗi nhánh (trong 1 m) ≥ 160.000 lux - Có hệ thống đảm bảo cường độ sáng ổn định trong quá trình phẫu thuật - Có chức năng lưu lại cường độ sáng được cài đặt gần nhất - Tuổi thọ bóng: ≥ 50.000 giờ |  |  |  |  |
| 6 | Giường bệnh cấp cứu đa năng điều khiển điện | Cái |  |  | 25 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Giường chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái - Bộ điều khiển điện: 01 bộ - Đệm: 01 cái - Cọc truyền: 01 cái - Ắc quy dự phòng: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Khung thép sơn tĩnh điện hoặc inox hoặc tương đương - Đầu giường: Có thể nhấc rời khi cần thiết - Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, nâng hạ chiều cao bằng điện (có thể có tay quay kèm theo) - Có cần gạt CPR trong tình huống khẩn cấp - Bánh xe có khóa hãm - Có thanh chắn 2 bên, có thể nâng lên hạ xuống - Đệm: Vỏ bọc đệm làm bằng chất liệu không thấm dịch và chất lỏng khác - Có ≥ 04 vị trí cắm cọc truyền - Có ≥ 04 treo túi nước tiểu - Có ≥ 03 vị trí buộc đai cố định bệnh nhân - Tải trọng tối đa: ≥ 200 kg |  |  |  |  |
| 7 | Hệ thống bồn rửa tay phẫu thuật | Cái |  |  | 03 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Bồn rửa chính: 01 cái - Bộ lọc thô: 01 bộ - Vòi cung cấp nước tự động: 02 cái - Bộ lọc khuẩn đầu vòi: 02 cái - Bộ phận cung cấp xà phòng: 01 cái - Bình nóng lạnh (gia nhiệt): 01 cái - Bộ trộn nước nóng lạnh: 01 bộ - Bơm tăng áp: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Bồn rửa tay thiết kế treo tường, làm bằng polyester hoặc tương đương - Nước sau khi lọc phải đạt tiêu chuẩn nước rửa tay phẫu thuật |  |  |  |  |
| 8 | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát/Vòng quay (128 lát) | Hệ thống |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận FDA hoặc CE hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 200C - Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng, kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | Hệ thống máy chính gồm: - Khoang máy - Gantry: 01 bộ - Bộ đầu thu - Detector: 01 bộ - Tủ điện cao thế: 01 bộ - Bóng phát tia X: 01 bộ - Bàn bệnh nhân: 01 bộ - Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh: 01 bộ - Trạm làm việc cao cấp: 01 bộ - Các phần mềm/ chức năng - Các phần mềm/ chức năng tiêu chuẩn - Các phần mềm/ chức năng ứng dụng nâng cao sử dụng trên Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh và Trạm làm việc cao cấp - Các phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu gồm: - Phantom cân chuẩn máy: 01 bộ - Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân tiêu chuẩn: 01 bộ - Biến áp cách ly: 01 bộ - Đèn báo phát tia: 01 bộ - Camera theo dõi bệnh nhân: 01 bộ - Hệ thống đàm thoại nội bộ 2 chiều: 01 bộ - Máy bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 bộ - Máy in phim khô: 01 cái - Bộ lưu điện 6kVA: 01 bộ - Bộ lưu điện 3kVA: 01 bộ - Áo chì: 01 bộ - Kính chì 80x120: 01 cái - Bộ theo dõi chung đồng bộ nhịp tim: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 1. Hệ thống máy chính 1.1. Khoang máy - Tốc độ quay nhanh nhất: ≤ 0.35 s/vòng - Đường kính khoang máy: ≥ 700 mm 1.2. Bộ thu nhận ảnh - Hệ thống đầu thu Loại đầu thu với vật liệu chất rắn hoặc tương đương - Số dãy đầu thu: ≥ 64 dãy - Số lát cắt/ vòng: ≥ 128 lát cắt 1.3. Tủ điện cao thế - Dải điện thế: khoảng từ ≤ 80kV đến ≥ 140kV - Công suất: ≥ 70 kW 1.4. Bóng phát tia X - Trữ lượng nhiệt anode: ≥ 7MHU - Tốc độ tản nhiệt anode tối đa: ≥ 1000 KHU/phút - Dòng tối đa qua bóng khi phát tia: ≥ 600 mA 1.6. Bàn bệnh nhân - Tải trọng bệnh nhân tối đa: ≥ 200 kg 1.7 Trạm làm điều khiển + trạm làm việc cao cấp - Bộ xử lý: Xeon hoặc tốt hơn - Có bộ xử lý đồ họa 2. Các phần mềm/ chức năng, tối thiểu có: - Phần mềm/ chức năng tái tạo và xử lý ảnh 3D - Phần mềm/ chức năng tái tạo dựa trên dữ liệu gốc - Phần mềm/ chức năng tạo hình ảnh đa mặt phẳng - Phần mềm/ chức năng giảm liều tia - Phần mềm/ chức năng chụp cấp cứu - Phần mềm/ chức năng chụp cho trẻ nhỏ - Phần mềm/ chức năng chẩn đoán hỏng và sửa máy từ xa - Phần mềm/ chức năng chụp xóa xương tự động - Phần mềm/ chức năng phân tích mạch máu - Phần mềm/ chức năng phân tích đại tràng - Phần mềm/ chức năng chụp mạch vành - Phần mềm/ chức năng hỗ trợ nhịp cao - Phần mềm/ chức năng chụp tim liều thấp - Phần mềm/ chức năng phân tích mạch vành - Phần mềm/ chức năng chụp phân tích chức năng tim - Phần mềm/ chức năng theo dõi tiến triển ung thư - Phần mềm/ chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương gan - Phần mềm/ chức năng phân tích phổi, đánh giá u phổi - Phần mềm/ chức năng phân tích đường khí - Phần mềm/ chức năng đánh giá tưới máu nào và tạng - Phần mềm/ chức năng đánh giá mạch máu não - Phần mềm/ chức năng hợp nhất hình ảnh - Phần mềm/ chức năng tự động dãn nhãn cột sống - Chuẩn kết nối DICOM 3.0 |  |  |  |  |
| 9 | Hệ thống phẫu thuật nội soi (ổ bụng, sản khoa) | Hệ thống |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C - Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Bộ xử lý hình ảnh Full HD hoặc tốt hơn: 01 bộ - Đầu camera Full HD hoặc tốt hơn: 01 cái - Nguồn sáng: 01 cái - Dây dẫn sáng: 01 cái - Màn hình Full HD hoặc tốt hơn: 01 cái - Dao mổ điện cao tần: 01 bộ - Máy bơm khí CO2: 01 bộ - Xe đẩy kèm tay treo màn hình: 01 bộ - Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng: 01 bộ - Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản khoa: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Nguồn sáng: - Sử dụng bóng đèn công nghệ LED hoặc tương đương Màn hình: - Sử dụng công nghệ LED hoặc tương đương Dao mổ điện cao tần: - Công suất cực đại: ≥ 300W - Có chế độ cắt đốt đơn cực - Có chế độ cắt đốt lưỡng cực Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng: Đầy đủ bộ phục vụ yêu cầu chuyên môn Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản khoa: Đầy đủ bộ phục vụ yêu cầu chuyên môn |  |  |  |  |
| 10 | Hệ thống xử lý nước RO (đủ dùng cho 25 máy lọc thận) | Hệ thống |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống lọc nước RO 2 cấp: 01 hệ thống - Hệ thống lọc Đa tầng: 01 bộ - Hệ thống lọc Than hoạt tính: 01 bộ - Hệ thống lọc Làm mềm nước: 01 bộ - Thiết bị lọc tinh: 02 bộ - Thiết bị siêu lọc: 02 bộ - Hệ thống khử khuẩn: 01 hệ thống - Hệ thống bồn chứa: 02 hệ thống (R.O cấp 1 và R.O cấp 2) - Hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO cấp 1: 01 hệ thống - Hệ thống thẩm thấu ngược RO cấp 2: 01 hệ thống - Bơm đẩy cho hệ thống lọc đa tầng, than hoạt tính và làm mềm: 02 cái - Bơm cấp nước tuần hoàn chạy thận: 02 cái - Bơm cấp nước hệ thống rửa quả lọc: 02 cái - Bộ hiển thị độ dẫn điện của nước: ≥ 01 bộ - Tủ điện bơm lọc đa tầng, than hoạt tính và làm mềm: 01 cái - Tủ điện bơm cấp nước tuần hoàn chạy thận: 01 cái - Tủ điện tổng cấp khu RO cấp 1 và cấp 2: 02 cái - Hệ thống đường ống kết nối nội tuyến trong phạm vi khuôn viên hệ thống lọc: 01 hệ thống - Công suất nước thành phẩm ( R.O cấp 2): ≥ 2.5m3/h - Hệ thống cột lọc than hoạt tính gồm 2 quả lọc - Hệ thống sục rửa tự động, hiển thị áp suất, lưu lượng, thời gian và quy trình hoạt động - Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn AAMI dành cho nước dùng trong thận nhân tạo |  |  |  |  |
| 11 | Máy gây mê | Cái |  |  | 05 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C - Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính: 01 cái - Bộ Dây Oxy: 01 bộ - Bộ Dây khí nén: 01 bộ - Bộ trộn khí cho O2 và Air: 01 bộ - Bộ đo/ theo dõi khí mê: 01 bộ - Bộ thải khí mê: 01 bộ - Bộ đo/ theo dõi thông số EtCO2: 01 bộ - Cảm biến đo lưu lượng, sử dụng nhiều lần: 02 cái - Bình bốc hơi: 02 bình - Bộ cung cấp Oxy phụ trợ: 01 bộ - Mặt nạ người lớn sử dụng nhiều lần: 01 cái - Dây gây mê người lớn sử dụng nhiều lần: 01 cái - Bóng bóp người lớn: 01 cái - Hệ thống pendant trụ khí treo trần (Cung cấp 09 bộ pendant/ 05 máy gây mê) - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Công nghệ bóng xếp hoặc tương đương - Sử dụng cho bệnh nhân: trẻ sơ sinh, người lớn - Các chế độ: - Chế độ kiểm soát bằng tay - Chế độ kiểm soát/ điều khiển thể tích có tính năng bù thể tích khí lưu thông - Chế độ kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ - Chế độ thở hỗ trợ áp lực |  |  |  |  |
| 12 | Máy hấp sấy tiệt trùng (2 cửa ≥ 750 lít) | Cái |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính kèm hệ thống điều khiển và hệ thống phụ trợ: 01 cái - Giá đẩy đồ đồng bộ chính hãng: 02 cái - Xe đẩy đồng bộ chính hãng: 04 xe - Bộ kít bảo trì chính hãng: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Dung tích: ≥ 750 lít - Khung máy, mặt máy, khung đế máy được làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương - Ống dẫn hơi, van tiếp xúc được làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương - Đường ống được bọc cách nhiệt và đánh dấu màu riêng biệt - Khoang hấp sấy: làm bằng thép không rỉ 316 hoặc tương đương - Cửa khoang trượt tự động, có điều khiển điện, làm bằng thép không rỉ 316 hoặc tương đương - Bộ sinh hơi tích hợp trong máy, được bọc cách nhiệt - Bể chứa nước tích hợp trong máy, hoàn toàn tự động - Có cảm biến áp suất an toàn - Nhiệt độ tiệt trùng tối đa: ≥ 130°C |  |  |  |  |
| 13 | Máy hấp tiệt trùng (nhiệt độ thấp ≥ 130 lít) | Cái |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ - Hóa chất H2O2 dùng cho 100 chu trình tiệt trùng: 01 bộ - Que chỉ thị hóa học: 500 cái - Băng chỉ thị hóa học 20x50: 02 cuộn - Tủ ấm (ủ ống chỉ thị sinh học): 01 cái - Ống chỉ thị sinh học: 50 ống - Máy in tích hợp: 01 cái - Giấy in: 02 cuộn - Giỏ đựng dụng cụ: 02 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Máy hấp tiệt trùng loại 02 cửa - Dung tích: ≥ 130 lít - Thời gian tiệt trùng: ≤ 70 phút - Nhiệt độ tiệt trùng tối đa: ≤ 60°C |  |  |  |  |
| 14 | Máy lọc máu liên tục | Cái |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C - Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính: 01 cái - Pin dự phòng (tích hợp trong máy): 01 cái - Bộ làm ấm dịch: 01 bộ - Bộ phận chống đông: 01 bộ - Bộ dây và quả lọc liên tục: 01 bộ - Cọc truyền: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Phương pháp lọc: Siêu lọc máu liên tục chậm Siêu lọc máu tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục Thẩm tách máu tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục Thẩm tách - siêu lọc tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục Thay huyết tương Lọc loại thải CO2 đơn lẻ Lọc Hấp phụ - Bơm dịch và máu Bơm máu Bơm dịch thẩm tách Bơm dịch thay thế trước màng Bơm dịch thay thế sau màng Bơm dịch thải - Có phương pháp kháng đông - Hệ thống an toàn: Có đầu đọc mã vạch cầm tay cho phép quét ID bệnh nhân, máu và phụ kiện xả thải tự động Báo động được tích hợp âm báo và tín hiệu Có khả năng phát hiện rò rỉ máu Máy có khả năng tương thích với các loại quả: quả có chức năng loại bỏ nội độc tố, hấp phụ Cytokine, lọc máu liên tục, trao đổi huyết tương |  |  |  |  |
| 15 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Cái |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận FDA hoặc CE hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng, kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy, bánh xe có khóa: 01 cái - Đầu dò Convex thăm khám tổng quát: 01 cái - Đầu dò Sector chuyên tim cho người lớn: 01 cái - Đầu dò Sector chuyên tim cho trẻ em: 01 cái - Đầu dò Linear thăm khám mạch máu, phần nông: 01 cái - Phần mềm bao gồm cả hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng có bản quyền theo máy: 01 bộ Phần mềm siêu âm tổng quát: 01 bộ Phần mềm siêu âm tim người lớn: 01 bộ Phần mềm siêu âm tim trẻ em: 01 bộ Phần mềm đánh giá tim 2D tự động cho chức năng thất trái: 01 bộ Phần mềm siêu âm mạch máu: 01 bộ - Bộ Máy tính: 01 bộ - Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cái - Máy in ảnh siêu âm màu: 01 cái - Bộ lưu điện ≥ 1 kVa: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ - Số cổng đầu dò: ≥ 04 cổng |  |  |  |  |
| 16 | Máy siêu âm tổng quát (4 đầu dò) | Cái |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận FDA hoặc CE hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng, kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy, bánh xe có khóa: 01 cái - Đầu dò Convex: 01 cái - Đầu dò Linear: 01 cái - Đầu dò 4D: 01 cái - Đầu dò âm đạo: 01 cái - Bộ Máy tính: 01 bộ - Phần mềm bao gồm cả hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng có bản quyền theo máy: 01 bộ - Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cái - Máy in ảnh siêu âm màu: 01 cái - Bộ lưu điện ≥ 1 kVA: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ - Số cổng đầu dò: ≥ 04 cổng |  |  |  |  |
| 17 | Máy siêu âm tổng quát (có chức năng đánh giá độ đàn hồi mô) | Cái |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận FDA hoặc CE hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng, kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy, bánh xe có khóa: 01 cái - Đầu dò Convex thăm khám ổ bụng, tổng quát: 01 bộ - Đầu dò Sector thăm khám tim: 01 bộ - Đầu dò Linear thăm khám mạch máu, phần nông: 01 bộ - Đầu dò khối thăm khám sản: 01 bộ - Phần mềm bao gồm cả hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng có bản quyền theo máy: 01 bộ, tối thiểu gồm: Phần mềm siêu âm đàn hồi mô: 01 bộ Phần mềm siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ: 01 bộ Phần mềm siêu âm vi mạch: 01 bộ Phần mềm siêu âm tổng quát ổ bụng, sản phụ khoa, cơ xương khớp, mạch máu: 01 bộ Phần mềm siêu âm tim cơ bản: 01 bộ Phần mềm siêu âm sản 3D/4D: 01 bộ Phần mềm siêu âm sản 3D/4D cao cấp: 01 bộ - Bộ máy tính: 01 bộ - Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cái - Máy in ảnh siêu âm màu: 01 cái - Bộ lưu điện ≥ 1 kVA: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ - Số cổng đầu dò: ≥ 04 cổng |  |  |  |  |
| 18 | Máy thận nhân tạo | Cái |  |  | 15 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C - Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính: 01 cái - Bộ dây nối với dịch lọc A, B: 01 bộ - Bộ dây nối với quả lọc: 01 bộ - Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ - Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ - Bộ cổng rửa acid: 01 bộ - Pin dự phòng tích hợp sẵn đủ dùng trong trường hợp mất điện - Cây treo dịch truyền/ Cọc đỡ dịch mồi: 01 cái - Giá đỡ quả lọc: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ - Có hệ thống phát hiện bọt khí: phát hiện bọt khí đơn, phát hiện chùm bọt khí - Phương pháp lọc máu: IHD, rút dịch không trao đổi chất. - Có hệ thống phát hiện rò rỉ máu: theo dõi áp lực tĩnh mạch; áp lực động mạch; áp lực xuyên màng |  |  |  |  |
| 19 | Máy theo dõi bệnh nhân (5 thông số) |  | Cái | 30 |  |
| 19.1 | Máy theo dõi bệnh nhân (11 thông số) |  | Cái | 01 |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C - Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính: 01 bộ - Bộ đo 11 thông số: 01 bộ - Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái - Pin sạc tích hợp trong máy: 01 cái - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Xe đẩy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ - Theo dõi được tối thiểu 11 thông số: ECG (Điện tim), TEMP (Nhiệt độ), RESP (Nhịp thở), NIBP (Huyết áp không xâm nhập), SPO2 (Bão hào ô xy)…. |  |  |  |  |
| 19.2 | Máy theo dõi bệnh nhân (7 thông số) |  | Cái | 05 |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C - Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính: 01 bộ - Bộ đo điện tim ECG: 01 bộ - Bộ đo SpO2: 01 bộ - Bộ đo nhiệt độ: 01 bộ - Bộ đo nhịp tim: 01 bộ - Bộ đo huyết áp người lớn: 01 bộ - Bộ đo huyết áp trẻ em: 01 bộ - Bộ đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ - Bộ đo EtCO2: 01 bộ - Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái - Pin sạc tích hợp trong máy: 01 cái - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Xe đẩy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ - Theo dõi được tối thiểu 7 thông số: ECG (Điện tim), TEMP (Nhiệt độ), RESP (Nhịp thở), NIBP (Huyết áp không xâm nhập), SPO2 (Bão hào ô xy), IBP (huyết áp xâm lấn), EtCO2 |  |  |  |  |
| 19.3 | Máy theo dõi bệnh nhân (5 thông số) |  | Cái | 24 |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C - Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy chính: 01 bộ - Bộ đo điện tim ECG: 01 bộ - Bộ đo SpO2: 01 bộ - Bộ đo nhiệt độ: 01 bộ - Bộ đo nhịp tim: 01 bộ - Bộ đo huyết áp người lớn: 01 bộ - Bộ đo huyết áp trẻ em: 01 bộ - Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái - Pin sạc tích hợp trong máy: 01 cái - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Xe đẩy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ - Theo dõi được tối thiểu 5 thông số: ECG (Điện tim), TEMP (Nhiệt độ), RESP (Nhịp thở), NIBP (Huyết áp không xâm nhập), SPO2 (Bão hào ô xy), - Có thể nâng cấp theo dõi các thông số (có sẵn cổng chờ): IBP, EtCO2 |  |  |  |  |
| 20 | Máy thở (xâm nhập và không xâm nhập) | Cái |  |  | 10 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C - Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy thở: 01 bộ - Bộ dây thở sử dụng nhiều lần: 02 bộ - Mặt nạ thở sử dụng nhiều lần: 01 bộ (các kích cỡ) - Bộ lọc khí thở vào, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 bộ - Pin dự phòng: 01 cái - Dây nguồn khí Oxy: 01 cái - Dây nguồn khí nén: 01 cái (đối với các máy dùng khí nén ngoài) - Xe đẩy: 01 cái - Tay đỡ dây thở: 01 bộ - Phổi giả: 01 bộ - Máy làm ấm khí thở: 01 bộ - Bình làm ẩm khí thở vào: 01 cái - Hệ thống phun khí dung nội tuyến tích hợp với máy thở - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Có hệ thống cảnh báo và chia cảnh báo theo màu - Hệ thống cảnh báo linh hoạt có thể phân cấp mức độ nguy hiểm của các cảnh báo. Có 3 mức cảnh báo: Cảnh báo mức cao, cảnh báo mức trung bình và cảnh báo mức thấp - Có thể dùng được cả 2 nguồn Oxy áp lực thấp và cao - Có chức năng đo cơ học phổi: NIF/ MIP, Compliance, Resistance, AutoPEEP - Có các chế độ thở cơ bản: + Trợ giúp/ kiểm soát áp lực + Trợ giúp/ kiểm soát thể tích + Chế độ SIMV áp lực + Chế độ SIMV thể tích + Chế độ kiểm soát áp lực theo thể tích + Chế độ thở SPONT giúp cai thở máy + Chế độ thở áp lực dương không xâm nhập |  |  |  |  |
| 21 | Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Hệ thống |  |  | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận FDA hoặc CE hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình, tính năng, kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |
|  | - Máy phát cao thế: 01 bộ - Bóng phát tia X-quang: 01 bộ - Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ - Bàn bệnh nhân: 01 cái - Giá chụp phổi: 01 cái - Cột bóng X-quang: 01 cái - Tấm nhận ảnh: 02 cái - Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh đồng bộ: 01 bộ - Máy in phim khô: 01 cái - Phần mềm điều khiển, xử lý ảnh kỹ thuật số: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ Máy phát cao thế - Công suất phát: ≥ 50 kW - Dòng tối đa qua bóng khi phát tia: ≥ 600 mA - Dải kV: khoảng từ ≤ 40 kV đến ≥ 150 kV Bóng phát tia X-quang - Trữ lượng nhiệt anode tối đa: ≥ 300 kHU - Tốc độ tản nhiệt anode tối đa: ≥ 600 HU/giây |  |  |  |  |