# PHỤ LỤC YÊU CẦU KỸ THUẬT

(kèm theo thư mời chào giá số:            /ĐHYD-CNTT ngày      /     /         của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh)

- Hạ tầng Cloud

| I. | Dịch vụ Cloud | Gói | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elastic Compute • vCPU:706 Core • RAM:1628 GB • SSD:11850 GB • HDD:3548 GB • VPC: 1 • Elastic IP: 10 | Gói | 01 |
| 2. | Load Balancer Elastic Load Balancer: Private ELB - xLarge: - CPS HTTP: 40.000 - CPS HTTPS: 4000 - CPS TCP: 200.000 | Gói | 02 |
| II. | Dịch vụ Auto Scale | Gói | 01 |
| 1. | Auto Scale • Scale Up/Down (Vertical Scaling) • Scale Out/In (Horizontal Scaling) • Diagonal Scaling | Gói | 01 |
| III. | Dịch vụ License Microsoft (Trả 1 lần) | Gói | 01 |
| 1. | License Windows License Microsoft Windows Server 2022 Data center - 16 Core_Edu | package | 01 |
| 2. | License SQL - License Microsoft Windows SQL Server 2022 Enterprise (2 Core License Pack_Edu) - License Microsoft Windows SQL Server 2022 Standard with 8 Core license unlimited user CALs | package | 01 |
| IV. | Dịch vụ backup on Cloud & On-Premise | Gói | 01 |
| 1. | BaaS Backup on Cloud BaaS Veeam : 10TB Backup • Backup tại cloud lưu trữ 30 ngày | Gói | 01 |
| 2. | Backup về thiết bị NAS tại On-Premise Dịch vụ sao lưu dự phòng dữ liệu tại On Premise NAS License Veeam Agent Backup /VM | Gói | 01 |
| V. | Dịch vụ Cloud Security | Gói | 01 |
| 1. | DDoS - Tự động giám sát, phát hiện và ngăn chặn tấn công DDoS - Chống tấn công Volumn based L4, Reflection DDoS - Dashboard theo dõi riêng, Báo cáo và Phân tích - Băng thông 10Gbps | Gói | 01 |
| 2. | Cloud Router • Border Gateway Protocol (BGP) • Open Shortest Path First (OSPF) • Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) • ZBFW, Access Control List (ACL) • Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) • NAT, VRF • BGP, Generic Routing Encapsulation (GRE) • QoS, IP SLA • HA included | Gói | 01 |
| 3. | Cloud Firewall Security Services - Next Generation Firewall 10Gbps Throughput: Next Generation Firewall throughput is measured with FW, IPS, Application Control, URL Filter, Anti-Virus, Anti-Bot features • HA included | Gói | 04 |
| 4. | Cloud WAF Security Services - Web Application & API Protection (WAAP) 100M requests per 1Year: - AI-based engines for zero-day prevention - Intrusion prevention signatures to block OWASP Top 10 known attacks - AI-based contextual analysis engine to ensure precise detection rate with minimal false positives - Rate limiting based on identifiers such as IP address and XFF (limited to 5 rules) - Intrusion Prevention (IPS), over 2,800 Web CVEs, based on award-winning NSS-Certified IPS - Bot prevention - Snort 3.0 signature enforcement engine • HA included | Gói | 02 |
| 5. | Cloud Endpoint Security (for servers) Security Services - Endpoint Security Including Posture Management, DLP, GenAI Security (Preview), Infinity XPR for Endpoint, Infinity PlayBlocks, Data Protection, Sandboxing, Browser Security, Attack Investigation, Threat Prevention. and Access Control, EDR | Gói | 30 |
| VI. | Dịch vụ giám sát (monitor) An toàn thông tin hệ thống Cloud | Gói | 01 |
| 1. | Monitor & Support Gói giám sát ATTT các thiết bị đầu cuối, lớp mạng, lớp ứng dụng. Xử lý sự cố ATTT từ xa 8/5 Tối ưu ATTT và Báo cáo toàn diện tình hình ATTT định kỳ hàng tháng | Gói | 01 |
| VII. | Dịch vụ Caching, memcached,CDN | Gói | 01 |
| 1. | Cache Gói dịch vụ Cache cho toàn bộ ứng dụng | Gói | 01 |
| VIII. | Dịch vụ kênh truyền | Gói | 02 |
| 1. | Kênh truyền Internet Kênh truyền ILL tại Cloud 1Gbps trong nước 20 Mbps quốc tế | Gói | 02 |
| IX. | Yêu cầu khác Đạt tiêu chuẩn quốc tế về Data Center: +Chứng chỉ ANSI/TIA-942-B Design - Rated 3; +Chứng chỉ ANSI/TIA-942-B Constructed Facility - Rated 3 Chứng chỉ quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng và Hệ thống quản lý an ninh thông tin: +ISO/IEC 27001-2022; ISO/IEC 27017-2015; ISO/IEC 27018-2019; ISO/IEC 9001:2015; PCI DSS SLA: Có dịch vụ SLA - cam kết độ ổn định dịch vụ luôn là 99,99% |  |  |

- Hạ tầng Firewall

| 1. | Đại học Y Dược - 217 Hồng Bàng Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 9.5 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 1.4M Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 140K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 5.6 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Hỗ trợ nguồn dự phòng 1 + 1 Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Bảo hành tối thiều 12 tháng Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị (trong thời gian bảo hành) | Bộ | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Khoa Dược - 41 Đinh Tiên Hoàng Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 cổng 1/10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 3.3 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 300K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 48K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 1.7 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BGP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Bảo hành tối thiều 12 tháng Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị (trong thời gian bảo hành) | Bộ | 01 |
| 3. | Khoa Điều Dưỡng - 201 Nguyễn Chí Thanh Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 cổng 1/10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 2.6 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 200K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 34K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 1.1 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BGP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Bảo hành tối thiều 12 tháng Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị (trong thời gian bảo hành) | Bộ | 01 |
| 4. | Trung tâm xét nghiệm kiểm chuẩn - 131 Nguyễn Chí Thanh Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 cổng 1/10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 2.6 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 200K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 34K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 1.1 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BGP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Bảo hành tối thiều 12 tháng Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị (trong thời gian bảo hành) | Bộ | 01 |
| 5. | Khoa Y học Cổ Truyền - 221B Hoàng Văng Thụ Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 cổng 1/10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 2.6 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 200K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 34K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 1.1 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BGP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Bảo hành tối thiều 12 tháng Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị (trong thời gian bảo hành) | Bộ | 01 |
| 6. | Khoa Y Tế Công Cộng - 159 Hưng Phú Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 cổng 1/10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 2.6 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 200K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 34K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 1.1 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BGP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Bảo hành tối thiều 12 tháng Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị (trong thời gian bảo hành) | Bộ | 01 |
| 7. | Kí Túc Xá – 540 Ngô Gia Tự Có tối thiểu 4 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 2 cổng 1GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 545 Mbps Số phiên kết nối đồng thời:≥ 64K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 4,2K Hiệu năng IPsec VPN :≥ 550 Mbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BGP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Bảo hành tối thiều 12 tháng Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị (trong thời gian bảo hành) | Bộ | 01 |

- Kênh truyền Internet

| 1. | 217 Hồng Bàng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Internet LL Băng thông trong nước tối thiểu: 1Gbps Băng thông Quốc tế tối thiểu : 80 Mbps | Gói | 01 |
| 1.2. | Internet FTTH Băng thông trong nước tối thiểu: 1Gbps Băng thông Quốc tế tối thiểu : 80 Mbps Sử dụng các nhà mạng khác nhau | Gói | 03 |
| 1.3. | Yêu cầu khác SLA: Cam kết xử lý sự cố về cáp trong vòng 1 tiếng. Cam kết xử lý về dịch vụ định tuyến, chuyển hướng traffic trong vòng 30 phút Cung cấp thiết bị firewall thuê theo đường truyền: Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 9.5 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 1.4M Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 140K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 5.6 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Hỗ trợ nguồn dự phòng 1 + 1 Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị | Gói | 01 |
| 2. | Khoa Dược - 41 Đinh Tiên Hoàng |  |  |
| 2.1. | Internet FTTH Băng thông trong nước tối thiểu: 800Mbps Băng thông Quốc tế tối thiểu : 65 Mbps | 02 | Gói |
| 2.2. | Yêu cầu khác Cung cấp thiết bị firewall thuê theo đường truyền: Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 cổng 1/10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 3.3 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 300K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 48K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 1.7 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, IS-IS, BGP, MPLS Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Antispam Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị | 01 | Gói |
| 3. | Khoa Điều Dưỡng - 201 Nguyễn Chí Thanh |  |  |
| 3.1. | Internet FTTH Băng thông trong nước tối thiểu: 500Mbps Băng thông Quốc tế tối thiểu : 45 Mbps | 02 | Gói |
| 3.2. | Yêu cầu khác Cung cấp thiết bị firewall thuê theo đường truyền: Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 cổng 1/10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 2.6 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 200K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 34K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 1.1 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BGP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị | 01 | Gói |
| 4. | Trung tâm xét nghiệm kiểm chuẩn - 131 Nguyễn Chí Thanh |  |  |
| 4.1. | Internet FTTH Băng thông trong nước tối thiểu: 500Mbps Băng thông Quốc tế tối thiểu : 32 Mbps | 02 | Gói |
| 4.2. | Yêu cầu khác: Cung cấp thiết bị firewall thuê theo đường truyền: Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 cổng 1/10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 2.6 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 200K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 34K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 1.1 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BGP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị |  |  |
| 5. | Khoa Y học Cổ Truyền - 221B Hoàng Văng Thụ |  |  |
| 5.1. | Internet FTTH Băng thông trong nước tối thiểu: 500Mbps Băng thông Quốc tế tối thiểu : 32 Mbps | 02 | Gói |
| 5.2. | Yêu cầu khác: Cung cấp thiết bị firewall thuê theo đường truyền: Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 cổng 1/10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 2.6 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 200K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 34K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 1.1 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BGP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị | 01 | Gói |
| 6. | Khoa Y Tế Công Cộng - 159 Hưng Phú |  |  |
| 6.1. | Internet FTTH Băng thông trong nước tối thiểu: 300Mbps Băng thông Quốc tế tối thiểu : 12 Mbps | Gói | 02 |
| 6.2. | Yêu cầu khác: Cung cấp thiết bị firewall thuê theo đường truyền: Có tối thiểu 8 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 4 cổng 1/10GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 2.6 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: ≥ 200K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 34K Hiệu năng IPsec VPN : ≥ 1.1 Gbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BGP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus, Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị | Gói | 01 |
| 7. | Kí Túc Xá – 540 Ngô Gia Tự |  |  |
| 7.1. | Internet FTTH Băng thông trong nước tối thiểu: 200Mbps Băng thông Quốc tế tối thiểu : 7 Mbps | Gói | 02 |
| 7.2. | Yêu cầu khác: Cung cấp thiết bị firewall thuê theo đường truyền: Có tối thiểu 4 cổng 1GE RJ45 Có tối thiểu 2 cổng 1GE SFP+ Hiệu năng Firewall: ≥ 545 Mbps Số phiên kết nối đồng thời:≥ 64K Số phiên kết nối mới trên giây: ≥ 4,2K Hiệu năng IPsec VPN :≥ 550 Mbps Có đầy đủ tính năng Static routes, RIP v1/v2, OSPF/OSPF v3, BGP, MPLS... Hỗ trợ mô hình Active/passive Hỗ trợ mô hình Active/active Hỗ trợ Configuration synchronization Hỗ trợ Firewall session synchronization Hỗ trợ Device/link detection Có các tính năng bảo mật sau URL Filtering, Antivirus,Thiết bị có thương hiệu tốt, nổi tiếng , sử dụng phổ biến ở VN , hàng chính hãng có license support hàng năm Cam kết hỗ trợ có thiết bị firewall thay thế trong vòng 1 tiếng,khi có xảy ra sự cố lỗi thiết bị | Gói | 01 |